Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Kultūros paveldo skyrius

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2016-11-10	Nr. 55-16-75

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Pastatas.

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 27044.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): –.

4. Adresas: I. Kanto g. 23, Kaunas, Kauno m. sav.

5. Valdytojas: -.

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas objektas.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |  |  | V |  |  |

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | V |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | V |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  | V |  |  |
| 4. Stogo danga |  |  | V |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | V |  |  |
| 6. Langai |  |  | V |  |  |
| 7. Durys |  |  | V |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | V |  |  |

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: architektūrinės, istorinės vertės istorizmo stiliaus pastato pamatai – lauko akmenų ir plytų mūro rištų kalkiniu skiediniu. Sienos – raudonų plytų mūro, tinkuotos. Perdangos medinės sijinės konstrukcijos. Grindų danga – parketas. Stogas – dvišlaitis, jo autentiška danga skardinė. Pastato centre yra pagrindinis įėjimas su laiptais. Pastatas planuotas visuomeninei paskirčiai, todėl patalpos išdėstytos funkcionaliai atsižvelgiant į aktualų jų pritaikymai pagal paskirtį. Fasadas simetriškas. Fasadas skaidytas skirtingos formos langais: I a. – stačiakampiai, II a. – pusapkričių arkų formos su apvadais, tarplangiuose išdėstyti piliastrai, III a. langai užsibaigti lėkštomis segmentinėmis sąramomis, lenktais sandrikias. I a. rustuotas imituojant akmens blokus. Centrinėje pastato dalyje  išraiškingas frontonas ir pagrindinis įėjimas su laiptais. Pagrindinio įėjimo laiptai – metaliniai. Reprezentacinės patalpos gausiai dekoruotos dekoruotos gipso lipdiniais. +

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  |

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato aplinkos būklė nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai:

13.1. Pastato eksterjeras (F-1);

13.2. Pastato eksterjeras (F-2);

13.3. Pastato eksterjeras (F-3);

13.4. Pastato eksterjeras (F-4);

13.5. Pastato eksterjeras (F-5).

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė                ______________                 Vaiva Mažeikaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)    			      (parašas)      		            (vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA

Kultūros vertybės kodas 27044.  Fotografavo Vaiva Mažeikaitė.  Data 2016-11-08

13.1. Pastato eksterjeras (F-1);

13.2. Pastato eksterjeras (F-2);			13.3. Pastato eksterjeras (F-3);

13.4. Pastato eksterjeras (F-4);

13.5. Pastato eksterjeras (F-5).