Rengėjas: UAB „EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI“

2018

Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019-2023 m.

TURINYS

SANTRUMPOS	4

SĄVOKOS	5

Įvadas	9

1	Aglomeracijų, pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožo, oro uostų aprašymas	11

1.1	Triukšmo prevencijos zonų nustatymas ir jų pokyčių priežastys	13

2	Atsakinga institucija	19

3	Teisinis reglamentavimas	21

4	Strateginio triukšmo žemėlapio apimamoje teritorijoje galiojantys triukšmo ribiniai dydžiai	24

5	Kauno miesto strateginis triukšmo žemėlapis	26

6	Informacija apie strateginio triukšmo kartografavimo metu nustatytą triukšmo veikiamų žmonių skaičių, nurodytos problemos, jų sprendimo būdai	35

7	Įgyvendintos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės bei visi rengiami tiesiogiai su triukšmo prevencija ir mažinimu susiję investicijų projektai bei bendrojo plano priemonės	40

7.1	Įgyvendinami ir rengiami projektai, susiję su triukšmo mažinimu Kaune	40

7.2	Priemonės ir veiklos, numatytos bendrajame plane, susijusios su triukšmo mažinimu Kaune	47

8	Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės	58

8.1	Triukšmo modeliavimo rezultatai	62

9	Ilgalaikė strategija	68

10	Siūlomų triukšmo mažinimo priemonių sąmata, išlaidų efektyvumo įvertinimas, ekonominės naudos įvertinimas	72

10.1	Triukšmą mažinančių priemonių įdiegimo išlaidų poreikis	72

10.2	Triukšmo prevencijos veiksmų plano priemonių socialinis-ekonominis efektas	75

11	Nuostatos dėl numatomo veiksmų plano įgyvendinimo ir rezultatų įvertinimo	78

11.1	Bendrosios nuostatos	78

11.2	Nuostatos dėl numatomo veiksmų plano įgyvendinimo	78

11.3	Nuostatos dėl numatomo veiksmų plano rezultato vertinimo	78

12	Visuomenės informavimas ir konsultacijos (kiek turėtų sumažėti triukšmo veikiamų žmonių skaičius)	79

# SANTRUMPOS

| dB(A) | Decibelai |
| --- | --- |
| EP | Europos Parlamentas |
| ES | Europos Sąjunga |
| EUR | euras |
| GIS | Geografinė informacinė sistema |
| KET | Kelių eismo taisyklės |
| KMSA | Kauno miesto savivaldybės administracija |
| kv. m | kvadratiniai metrai |
| kv. km | kvadratiniai kilometrai |
| LR | Lietuvos Respublika |
| m | metras |
| m. | miestas |
| TIPK | Taršos integruota prevencija ir kontrolė |
| Val. | valanda |
| Veiksmų planas | Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019-2023 m. |
| VMPEI | Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas |
| VPK | Vyriausiasis policijos komisariatas |
| tūkst. | tūkstančiai |

# SĄVOKOS

Aglomeracija – teritorija, kurioje gyvena daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių ir gyventojų tankumas atitinka urbanizuotos teritorijos gyventojų tankumą;

Akustinis planavimas – numatomo triukšmo valdymas planavimo priemonėmis (žemėnaudos planavimas, transporto sistemų projektavimas, transporto planavimas, triukšmo mažinimo būdų numatymas įvairiomis priemonėmis ir ribojant triukšmą jo šaltiniuose);

Aplinkos triukšmas  nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla, įskaitant transporto priemonių, kelių eismo, geležinkelių eismo, oro eismo spinduliuojamą triukšmą ir triukšmą, iš pramonės veiklos zonų;

Buitiniai įrenginiai (prietaisai) – statinių inžinerinėms sistemoms nepriskiriami nestacionarūs įrenginiai (prietaisai) ar jų sudėtinės dalys, skirti pagelbėti name gyvenantiems žmonėms tenkinti jų būtiniausias nuolatines reikmes;

Buitinis triukšmas – gyvenamojoje aplinkoje keliamas triukšmas, sklindantis į butus, bendrojo naudojimo patalpas ir viešąsias vietas;

Diena – paros laikas nuo 7 val. iki 19 val.;

Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui;

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. triukšmo lygis Ldvn decibelais (dB(A)), apskaičiuojamas pagal formulę:

;

Dirginimas  per apklausas triukšmo poveikio vietoje nustatytas bendruomenės nepasitenkinimo triukšmu laipsnis;

Dozės-pojūčio santykis  triukšmo rodiklio vertės ir kenksmingo poveikio santykis;

Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT) – ekvivalentinis nuolatinis garso slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis;

Gamybinis-komercinis triukšmas – įmonių technologinių įrenginių (mėsmalės, staklės ir kt.), pastatų inžinerinių sistemų ir įrenginių (ventiliacijos, kondicionavimo įrenginiai, šilumos punktai, transformatorinės) keliamas triukšmas ir triukšmas, atsirandantis iš aptarnavimo veiklos (prekių krovos darbai, atliekų išvežimas ir kt.);

Garso sklidimo laisvojo lauko sąlygos – garso sklidimo laisvajame lauke virš žemės paviršiaus sąlygos, kai nevertinami jokie pastatų fasadų ar kitų pastatų elementų, esančių už mikrofono (triukšmo skaičiavimo taško), atspindžiai, jei tokie yra;

Gyvenamasis pastatas (namas) – pastatas, kaip apibrėžiama statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;

Impulsinis garsas – garsas, susidedantis iš trumpų garso slėgio pliūpsnių;

Įvertinimas – triukšmo rodiklio dydžio arba triukšmo kenksmingo poveikio žmogui nustatymas pagal skaičiavimo, prognozavimo ar matavimo metodą;

Judrus triukšmo šaltinis – motorinės transporto priemonės ir kiti judantys mechanizmai, skleidžiantys triukšmą;

Kenksmingi poveikiai  neigiami poveikiai žmogaus sveikatai ar gyvajai gamtai;

Laisvalaikio triukšmas – renginių, eisenų, ceremonijų ir kitos laisvalaikio veiklos (kavinių, barų, restoranų, klubų, viešbučių ir kt.) keliamas triukšmas (dainavimas, grojimas muzikos instrumentais ar kitais garsiniais aparatais, lankytojų šūkavimas, švilpimas ir kt.);

Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax) – didžiausiasis garso slėgio lygis, kai standartinė dažninė svertis yra A svertis, o standartinė laiko svertis yra F svertis;

Naktis – paros laikas nuo 22 val. iki 7 val.;

Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui;

Nepastovus triukšmas – triukšmas, kuris nuolat kinta, pertrūksta arba pulsuoja ir kurio garso slėgio lygio pokytis didesnis kaip 5 dB(A);

Pastovus triukšmas – triukšmas, kurio garso slėgio lygio pokytis ne didesnis nei 5 dB(A);

Pramoninė veikla – ūkinė veikla ir objektai, įrašyti į Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 1 ir 2 priedus arba Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 arba 2 priedus;

Pagrindinė gatvė – miesto teritorijoje esantis ir kelias ar jo ruožas, kuriuo vyksta intensyviausias transporto priemonių eismas;

Pagrindinis geležinkelis – geležinkelio kelias, kuriuo per metus važiuoja daugiau kaip 30 tūkstančių traukinių;

Pagrindinis kelias – valstybinės reikšmės kelias, kuriuo per metus važiuoja daugiau kaip 3 milijonai transporto priemonių;

Stacionarus triukšmo šaltinis – triukšmo šaltinis, kurio buvimo vieta yra nekintama;

Statybų triukšmas – statybų, rekonstrukcijos, remonto, montavimo metu keliamas triukšmas, kurį sukelia mechanizmai, atliekami darbai ar aptarnaujantis transportas;

Stambus oro uostas  tarptautinis oro uostas, kuriame per metus pakyla ir nusileidžia (vienas pakilimas arba vienas nusileidimas laikomas atskiru statistiniu vienetu) daugiau kaip 50 000 orlaivių, išskyrus mokomuosius skrydžius lengvaisiais orlaiviais;

Strateginis triukšmo žemėlapis – žemėlapis, skirtas apibendrintam įvairių šaltinių triukšmo poveikio vertinimui tam tikroje zonoje atlikti arba apibendrintai prognozei pateikti;

Statinio inžinerinės sistemos – statinio patalpų inžinerinės sistemos (jų dalys), skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje gyvenančių, dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti: vandentiekio, nuotėkų šalinimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, šiukšlių šalinimo, žmonėms vežti skirtų liftų ir kitos sistemos;

Tylioji aglomeracijos zona – zona, kurioje bet kurio šaltinio skleidžiamo triukšmo Ldvn ar kito triukšmo rodiklis neviršija nustatyto dydžio;

Tylioji gamtos zona – zona, netrikdoma transporto, pramonės ar kitų mechanizmų skleidžiamo triukšmo ir buitinės veiklos, kaimynų ar lankytojų keliamo triukšmo ar rekreacinės veiklos triukšmo;

Tylioji viešoji zona – urbanizuotų teritorijų zona, netrikdoma transporto, pramonės ar komercinės ir gamybinės veiklos triukšmo;

Transporto triukšmas – kelių, geležinkelių ir oro transporto keliamas triukšmas;

Triukšmo kartografavimas – duomenų apie esamus arba prognozuojamus triukšmo atvejus pateikimas triukšmo rodiklio vienetais nurodant visus dydžius, viršijančius ribinius, ir triukšmo veikiamų žmonių ir būstų skaičių aglomeracijoje;

Triukšmo prevencija – priemonių, mažinančių triukšmo šaltinių įvairovę ir (ar) skaičių, užkertančių kelią viršyti triukšmo ribinius dydžius ir (ar) mažinančių triukšmo šaltinių garso slėgio, galios, stiprumo, energijos lygius, įgyvendinimas;

Triukšmo prevencijos zona – gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) teritorija, kurioje triukšmas viršija ribinius dydžius ir kurioje būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;

Triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti;

Triukšmo rodiklis – garso, suvokiamo kaip triukšmas, duomuo, išreikštas fizikiniais garso mato vienetais;

Triukšmo šaltinio valdytojas – triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį;

Triukšmo šaltinis – bet koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą;

Urbanizuota teritorija – teritorija, užimta statinių ir jų priklausinių (su naudojamais žemės sklypais, inžinerinėmis komunikacijomis ir bendrojo naudojimo želdynais), taip pat valstybinių kelių ir geležinkelių kompleksų teritorija;

Ūkinė komercinė veikla – ūkinė komercinė veikla, įtraukta į Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių  ir pramoninė veikla;

Vakaras – paros laikas nuo 19 val. iki 22 val.;

Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui;

Veiksmų planas  planas, skirtas triukšmo problemoms ir jo poveikiui valdyti, įskaitant prireikus ir triukšmo mažinimą;

Viešoji vieta – vieša miesto erdvė (aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai ir kitos žmonių susibūrimams skirtos vietos), į kurią turi teisę patekti visi asmenys ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai: gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems;

Viešosios rimties trikdymas – šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais ir kitokiais garsiniais aparatais, pastatų durų, transporto priemonių durelių trankymas, šunų lodymas, netvarkingos signalizacijos veikimas, transporto priemonių triukšmingas  veikimas gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose ir kitose viešosiose vietose, o vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį;

Visuomenė  vienas ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus ar nacionalinę nusistovėjusią tvarką, jų asociacijos, organizacijos ar grupės;

Visuomeninės paskirties pastatas – pastatas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti ir atsižvelgiant į statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatas priklausantis viešbučių, maitinimo, kultūros, mokslo (išskyrus mokslinio tyrimo institutus, observatorijas, meteorologijos stotis, laboratorijas), gydymo (stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos), poilsio ar specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu, pogrupiui.

# Įvadas

Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019-2023 m. (toliau – Veiksmų planas) parengtas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Eurointegracijos projektai“ 2018 m. rugsėjo d. sudarytą sutartį Nr. SR-0763.

Veiksmų plano rengimo darbai yra vykdomi pagal paslaugų teikimo techninę užduotį, t.y. pagal šioje užduotyje numatytus reikalavimus bei veiksmų plano rengimo kriterijus. Veiksmų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu ir triukšmo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais: 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento (toliau – EP) ir Komisijos direktyva 2002/49/EB (toliau – Aplinkos triukšmo direktyva) dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo: LSR ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas, 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“, LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo apibūdinimas ir matavimas, 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“; Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604; Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“; Kauno miesto strateginiu triukšmo žemėlapiu.

Remiantis LR sveikatos apsaugos ministerijos pateikiama informacija, aplinkos triukšmo tarša yra transporto, statybų, pramonės, kai kurios žmonių pramoginės veiklos sukeliami garsai, kurių lygiai viršija žmogaus kasdienei veiklai, poilsiui ir miegui reikalingos garsinės aplinkos lygį. Triukšmas gali daryti žalingą tiesioginį ir netiesioginį poveikį žmogaus sveikatai, pavyzdžiui, pažeisti klausą, trikdyti miegą, sukelti psichikos sutrikimus, padidėjusį kraujospūdį. Žalingas triukšmo poveikis sveikatai gali sukelti priešlaikinį ligotumą ir, kraštutiniais atvejais, mirtį. Epidemiologiniais tyrimais nustatyta, kad dėl nuolatinio aukšto lygio aplinkos triukšmo poveikio padidėja tokių kraujotakos sistemos ligų, kaip miokardo infarktas, rizika. Atsižvelgiant į tai, triukšmo tarša vertinama ne tik kaip aplinkosaugos problema, bet ir kaip grėsmė visuomenės sveikatai. Be to, palyginti su kitais aplinkos rizikos veiksniais (pasyviu rūkymu, dioksinais, benzenu), kurių poveikio mastai turi tendenciją mažėti, triukšmo poveikis Europoje turi tendenciją didėti.

2002 m. birželio 25 d. EP ir Komisijos direktyvoje 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo aplinkos triukšmas apibrėžiamas kaip nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių veikla, įskaitant transporto priemonių, kelių eismo, geležinkelio eismo, oro eismo skleidžiamą triukšmą ir triukšmą, iš pramonės veiklos zonų. Pagal Aplinkos triukšmo direktyvos reikalavimus Europos Sąjungos (ES) valstybės yra įpareigotos laikantis bendrų triukšmo įvertinimo metodų kas penkerius metus sudaryti didžiųjų miestų, intensyviausio eismo kelių, geležinkelių ir stambių oro uostų strateginius triukšmo žemėlapius ir pagal šių žemėlapių rezultatus parengti veiksmų planus aplinkos triukšmui mažinti. Visuomenė yra informuojama apie sudarytus triukšmo strateginius žemėlapius ir su ja privaloma konsultuotis rengiant triukšmo prevencijos veiksmų planus. Aplinkos triukšmo direktyva yra viena iš pagrindinių teisinių priemonių, įpareigojančių nustatyti taršos triukšmu lygį ir imtis būtinų veiksmų tiek valstybės lygmeniu, tiek ES mastu.

Atsižvelgiant į Aplinkos triukšmo direktyvos reikalavimus, sudarant strateginius triukšmo žemėlapius įvertinamas skaičius gyventojų, kurie gyvena pastatuose, ties kurių fasadais sklinda atitinkamo lygio triukšmas. Triukšmo veikiamų gyventojų skaičius apvalinamas šimtų tikslumu. Triukšmo ribiniai dydžiai žmonių gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinami matavimo rezultatais, palyginant juos su ribiniais dydžiais. Nepastovus triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso lygį, o gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje – pagal ekvivalentinį ir maksimalų garso lygius.

Triukšmo strateginio kartografavimo duomenis renka ir nagrinėja Europos aplinkos agentūra. Europos aplinkos agentūra kas 5 metus rengia ataskaitas apie aplinkos būklę Europoje. Minėtose ataskaitose pažymima, kad aplinkos triukšmo poveikis nepakankamai įvertintas ir dažnai pateiktus skaičius reiktų dauginti iš nemažiau kaip 2, nes tiek dar trūksta valstybių teikiamų triukšmo strateginio kartografavimo ataskaitų.

Remiantis pasaulyje atliktų tyrimų duomenimis, beveik 90 proc. triukšmo ekspozicijos sukeliamo poveikio sveikatai siejama su kelių transporto sukeliamu triukšmu. Žalingą triukšmo poveikį vertinant ekonominiu (finansiniu) aspektu, taikant konservatyvų vertinimą yra skaičiuojama, kad dėl žalingo kelių ir geležinkelių transporto triukšmo poveikio ES kasmet patiriama apie 40 milijardų EUR socialinių nuostolių. Aplinkos triukšmo sukeliamas miego trikdymas ir dirginimas lemia didžiausią aplinkos triukšmo sukeliamos naštos dalį.

Įgyvendinant Aplinkos triukšmo direktyvos (2002/49/EB) nuostatas, nuo 2007 m. Lietuvoje kas penkis metus sudaromi ar atnaujinami anksčiau sudaryti strateginiai pagrindinių triukšmo šaltinių triukšmo žemėlapiai. Parengus žemėlapius, rengiami 5 m. trukmės triukšmo prevencijos veiksmų planai. Pirmajame Lietuvoje pavyzdiniame triukšmo prevencijos organizavimo ir įgyvendinimo modelyje, parengtame dar 2013 m. teigiama, kad triukšmo valdymo ar prevencijos veiksmų planus privalo rengti:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kelio ruožams, kuriais per metus pravažiuoja daugiau nei 3 000 000 transporto priemonių;

Valstybinė  geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos geležinkelių

ruožams, kuriais per metus pravažiuoja daugiau nei 30 000 traukinių;

Civilinės aviacijos administracija oro uostams, kurie vykdo daugiau nei 50 000 skrydžių operacijų per metus;

savivaldybių, kuriose gyvena daugiau nei 100 000 gyventojų, administracijos (vadovaujantis Aplinkos triukšmo direktyva (2002/49/EB)),

kitų savivaldybių administracijos (vadovaujantis 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos Triukšmo Valdymo įstatymu Nr. IX-2499 (suvestinė redakcija nuo 2016-11-01)).

Aukšto lygmens prevencijos veiksmų planas ir probleminių zonų nustatymas neracionalus mažose aglomeracijose, teritorijose aplink pagrindinius kelius, geležinkelius ir oro uostus, nes šiose vietovėse triukšmo mažinimo priemones galima detaliai planuoti jau pirmajame prevencijos veiksmų planavimo etape.

Reaguodama į tai Kauno miesto savivaldybės administracija jau ne pirmą kartą rengia ir įgyvendina Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planą, numatantį veiksmus ir priemones, skirtas triukšmo valdymui Kauno m. savivaldybės teritorijoje

# Aglomeracijų, pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožo, oro uostų aprašymas

Remiantis 2017 m. birželio mėn. SIA „Estonian, Latvian and Lithuanian Environment“ ir UAB „Estonian, Latvian and Lithuanian Environment“ parengta Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita, bendras Kauno miesto plotas – 157 kv. km. Aglomeracijos triukšmo kartografavimo atveju paimtas visas miestas, neskirstant jo detaliomis gyvenamosiomis zonomis. Minėtoje ataskaitoje nurodytas gyventojų skaičius mieste – 295 585.

1.1. pav. Kauno miesto žemėlapis

Šaltinis: Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita

Tolesnė aktuali su aglomeracija susijusi informacija pateikiama lentelėse 1.1., 1.2. ir 1.3.

Lentelė 1.1. Aglomeracijoje esančių pagrindinių kelių ruožų informacija

| Europinis kelio numeris | Nacionalinis kelio numeris* | Kelio pavadinimas* | Unikalus kelio ruožo ID kodas** | Metinis transporto srautas*** | Kelio ruožo pradžios taško koordinatė (ilguma) **** | Kelio ruožo pradžios taško koordinatė (platuma) **** | Kelio ruožo pabaigos taško koordinatė (ilguma) **** | Kelio ruožo pabaigos taško koordinatė (platuma) **** | Koordinačių sistemos pa-vadinimas***** | Kelio ruožo ilgis, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E85 | A1 | Vilnius-Kaunas-Klaipėda | LT_a_rd20001 | 12 613 481 | 23,875 | 54,947 | 24,101 | 54,913 | WGS84 | 15 502 |
| E262 | A6 | Savanorių pr. | LT_a_rd20002 | 9 184 281 | 23,900 | 54,898 | 23,995 | 54,939 | WGS84 | 7 616 |
| E67 | A5 | Vakarinis aplinkkelis | LT_a_rd20003 | 11 600 425 | 23,833 | 54,901 | 23,884 | 54,939 | WGS84 | 5 884 |
| -1 | 130 | Veiverių g. | LT_a_rd20004 | 9 587 855 | 23,881 | 54,846 | 23,890 | 54,892 | WGS84 | 5 365 |
| -1 | 141 | Raudondvario pl. | LT_a_rd20005 | 8 552 848 | 23,791 | 54,929 | 23,882 | 54,906 | WGS84 | 6 874 |
| -1 | 222 | Žemaičių pl., Linkuvos, Panerių, Vandžiogalos | LT_a_rd20006 | 6 034 396 | 23,886 | 54,948 | 23,882 | 54,906 | WGS84 | 5 243 |
| -1 | 232 | Panerių g. | LT_a_rd20007 | 3 310 622 | 23,916 | 54,951 | 23,911 | 54,937 | WGS84 | 1 710 |
| -1 | 139 | Marijampolės pl. | LT_a_rd20008 | 4 510 707 | 23,992 | 54,872 | 23,952 | 54,841 | WGS84 | 4 394 |
| -1 | 140 | Užnemunės g. | LT_a_rd20009 | 4 740 037 | 23,890 | 54,892 | 23,833 | 54,901 | WGS84 | 4 242 |
| -1 | 130/140 | Karaliaus Mindaugo pr., Gimnazijos g. | LT_a_rd20010 | 11 360 258 | 23,890 | 54,892 | 23,896 | 54,898 | WGS84 | 1 370 |
| -1 | 141/222 | Šv. Gertrūdos g., Jurbarko g | LT_a_rd20011 | 12 530 897 | 23,882 | 54,906 | 23,900 | 54,898 | WGS84 | 1 701 |

* Kaip nurodyta valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“.

** Unikalus numeris sudaromas pagal šią tvarką: „LT_a_rd<x>“, čia x – atsižvelgiant į atitinkamoje aglomeracijoje esančių kartografuotinų pagrindinių kelių ruožų išsidėstymą, nustatomas unikalus didėjantis penkiaženklis skaičius, pavyzdžiui, Vilniaus miesto aglomeracijoje esančių pagrindinių kelių ruožų atveju – „LT_a_rd10001“, „LT_a_rd10002“ ir t. t., Kauno miesto aglomeracijoje esančių pagrindinių kelių ruožų atveju – „LT_a_rd20001“, „LT_a_rd20002“ ir t. t., Klaipėdos miesto aglomeracijoje esančių pagrindinių kelių ruožų atveju – „LT_a_rd30001“, „LT_a_rd30002“ ir t. t., Šiaulių miesto aglomeracijoje esančių pagrindinių kelių ruožų atveju – „LT_a_rd40001“, „LT_a_rd40002“ ir t. t.).

*** Pagrindinio kelio ruožu per metus važiuojančių transporto priemonių skaičius. Sveikas skaičius, daugiau kaip 3 000 000.

***** Jei koordinatė pateikiama laipsniais, tada įrašomas dešimtainis skaičius ne mažiau kaip trijų skaitmenų po kablelio tikslumu, jei metrais – ne mažiau kaip sveiko skaičiaus tikslumu.

***** 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemos atveju – „LKS-94“. 1984 metų Pasaulio koordinačių sistemos atveju – „WGS84“.

Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

Lentelė 1.2. Aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelio kelių ruožų informacija

| Nacionalinis geležinkelio kelio numeris (ID 1) (jei toks yra) | Nacionalinis geležinkelio kelio numeris (ID 2) (jei toks yra) | Geležinkelio kelio pavadinimas | Unikalus geležinkelio kelio ruožo ID kodas* | Metinis transporto srautas** | Geležinkelio kelio ruožo pradžios taško koordinatė (platuma) *** | Geležinkelio kelio ruožo pradžios taško koordinatė (ilguma) *** | Geležinkelio kelio ruožo pabaigos taško koordinatė (platuma) *** | Geležinkelio kelio ruožo pabaigos taško koordinatė (ilguma) *** | Koordinačių sistemos pavadinimas**** | Geležinkelio kelio ruožo ilgis, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

*Unikalus numeris sudaromas pagal šią tvarką: „LT_a_rl<x>“, čia x – atsižvelgiant į atitinkamoje aglomeracijoje esančių kartografuotinų pagrindinių geležinkelio kelių ruožų išsidėstymą, nustatomas unikalus didėjantis penkiaženklis skaičius, pavyzdžiui, Vilniaus miesto aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelio kelių ruožų atveju – „LT_a_rl10001“, „LT_a_rl10002“ ir t. t., Kauno miesto aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelio kelių ruožų atveju – „LT_a_rl20001“, „LT_a_rl20002“ ir t. t., Klaipėdos miesto aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelio kelių ruožų atveju – „LT_a_rl30001“, „LT_a_rl30002“ ir t. t., Šiaulių miesto aglomeracijoje esančių pagrindinių geležinkelio kelių ruožų atveju – „LT_a_rl40001“, „LT_a_rl40002“ ir t. t.).

**Pagrindinio geležinkelio kelio ruožu per metus važiuojančių traukinių skaičius. Sveikas skaičius, daugiau kaip 30 000.

***Jei koordinatė pateikiama laipsniais, tada įrašomas dešimtainis skaičius ne mažiau kaip trijų skaitmenų po kablelio tikslumu, jei metrais – ne mažiau kaip sveiko skaičiaus tikslumu.

****1994 metų Lietuvos koordinačių sistemos atveju – „LKS-94“. 1984 metų Pasaulio koordinačių sistemos atveju – „WGS84“.

Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

Lentelė 1.3. Aglomeracijoje esančių stambių oro uostų informacija

| Stambaus oro uosto pavadinimas | ICAO kodas | Metinis transporto srautas* | Stambaus oro uosto koordinatės (platuma) ** | Stambaus oro uosto koordinatės (ilguma) ** | Koordinačių sistemos pavadinimas*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

*Stambiame oro uoste per metus pakylančių ir nusileidžiančių (vienas pakilimas arba vienas nusileidimas laikomas atskiru statistiniu vienetu) orlaivių, išskyrus mokomuosius skrydžius lengvaisiais orlaiviais, skaičius. Sveikas skaičius, daugiau kaip 50 000.

**Jei koordinatė pateikiama laipsniais, tada įrašomas dešimtainis skaičius ne mažiau kaip trijų skaitmenų po kablelio tikslumu, jei metrais – ne mažiau kaip sveiko skaičiaus tikslumu.

***1994 metų Lietuvos koordinačių sistemos atveju – „LKS-94“. 1984 metų Pasaulio koordinačių sistemos atveju – „WGS84“.

Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

Aglomeracijos pramonės veiklos zonose veiklą vykdančių ūkio subjektų, kurių valdomų triukšmo šaltinių triukšmas buvo kartografuojamas, atranka buvo įvykdyta pagal išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus, viso buvo išduoti 207 TIPK leidimai.

## Triukšmo prevencijos zonų nustatymas ir jų pokyčių priežastys

Tyliosios gamtos zonos yra gamtinio pobūdžio zonos mieste, kurių aplinka yra netrikdoma transporto, pramonės, buitinės veiklos, lankytojų ar rekreacinės veiklos triukšmo. Trikdymas šiuo atveju yra suprantamas kaip triukšmingos ūkinės veiklos šalia šių zonų. Ribinis dydis kuris yra reglamentuojamas tyliose gamtos zonose Ldvn 50 dB(A).

Remiantis 2016 m triukšmo strateginio kartografavimo medžiaga, kurią pateikė Kauno miesto savivaldybės administracija, atlikta palyginamoji analizė kaip pakito tyliųjų zonų plotai nuo ankstesniojo strateginio kartografavimo metu, kuris buvo atliktas 2011 metais. Žemiau esančioje lentelėje (lentelė 1.4 ) pateiktas esamų ir naujai atsiradusių tyliųjų gamtos zonų pavadinimai bei jų pokyčiai ha, o žemėlapis 1.2 pav. ir 1.3 pav.

Pagal 2011 metų strateginio triukšmo kartografavimo medžiagą buvo išskirtos 11 tyliosios gamtos zonos, o bendras plotas siekė 1354 ha. Tačiau naujausiais duomenimis (2016 metų strateginis triukšmo kartografavimas) tyliųjų gamtos zonų skaičius padidėjo iki 14 vnt., atsirado 3 naujos tyliosios gamtos zonas: Romainių miško parko, Aukštosios panemunės ir Ąžuolyno parko, tačiau bendras gamtos zonų plotas sumažėjo  ~17 proc.

Lentelė 1.4. Tyliosios gamtos zonos ir jų užimami esami ir buvę plotai

| Nr. | Pavadinimas | Plotas pagal 2011 metų triukšmo kartografavimą ha | Plotas pagal 2016 metų triukšmo kartografavimą | Pokytis ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kleboniškio tyliąją gamtos zoną | 463,3 | 241,9 | -221,4 |
| 2. | Sargėnų tyliąją gamtos zoną | 6,18 | 6,18 | 0 |
| 3. | Veršvų tyliąją gamtos zoną | 33,93 | 31,9 | -2,03 |
| 4. | Romainių miško parko tylioji gamtos zona | - | 79 | +79 |
| 5. | Kaniūkų tyliąją gamtos zoną | 67,62 | 58,1 | -9,52 |
| 6. | Lampėdžių tyliąją gamtos zoną | 214 | 204,1 | -9,9 |
| 7. | Kazliškių tyliąją gamtos zoną | 15,74 | 13,5 | -2,24 |
| 8. | Jiesios tyliąją gamtos zoną | 67,87 | 57,14 | -10,73 |
| 9. | Aukštosios Panemunės tylioji gamtos zona | - | 14,37 | +14,37 |
| 10. | Panemunės šilo tyliąją gamtos zoną | 297,5 | 236,27 | -61,23 |
| 11. | Aukštųjų Šančių ąžuolyno tyliąją gamtos zoną | 8,17 | 31,2 | +23,03 |
| 12. | Ąžuolyno parko tylioji gamtos zona | - | 21,34 | +21,34 |
| 13. | Pažaislio tyliąją gamtos zoną | 81,08 | 59,69 | -21,39 |
| 14. | Palemono tyliąją gamtos zoną | 99,02 | 65,42 | -33,6 |
| Bendras viso |  | 1354 | 1120 | -234 |

Šaltinis: Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014-2018 m ir Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita

Pagrindinės priežastys lėmusios zonų plotų sumažėjimą:

- Pagrindinė zonų plotų sumažėjimo priežastis yra jog ankstesniojo Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plane 2014-2018 m išskiriant tyliąsias gamtos zonas buvo įvertintas didesnis triukšmo lygis t.y. į zoną pateko ir teritorijos, kuriose triukšmo lygis siekia iki 55 dB(A), šiame veiksmų plane išskirtos tik tos zonos kuriose triukšmo lygis siekia mažiau kaip 50 dB(A).

- Transporto eismas valstybinės reikšmės keliuose A1 ir A5 ir su juo susijęs triukšmas. Dėl A1 kelio triukšmo, Kleboniškio tyliosios gamtos zona sumažėjo 221,4 ha. Kleboniškio tyliosios gamtos zona nuo 2011 metų sumažėjo 52,2 proc.

- Transporto eismas Kauno miesto gatvėse ir su juo susijęs triukšmas, lėmęs likusių tyliųjų gamtos zonų sumažėjimą, išskyrus Panemunės, Pažaislio ir Palemono tyliųjų gamtos zonų sumažėjimą.

- Panemunės ir Palemono tyliųjų gamtos zonų sumažėjimo priežastis yra pramoninės veiklos keliamas triukšmas.

- Pažaislio tyliosios gamtos zonos sumažėjimo priežastis geležinkelio transporto eismas.

1.2. pav. Tyliųjų gamtos zonų pokyčiai lyginant 2016 m. su 2011 m.

Šaltinis: Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014-2018 m. ir Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita

1.3. pav. Kauno miesto tyliosios gamtos zonos, 2016 m.

Šaltinis: Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014-2018 m ir Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita

Tyliosios aglomeracijos zonos yra urbanizuotos zonos mieste, kurių aplinkoje bet kokio triukšmo šaltinio skleidžiamas triukšmas neviršija Ldvn nustatyto ribinio dydžio. Ldvn ribinis dydis tyliosiose aglomeracijos zonose lygus 50 dB(A).

Remiantis 2016 m triukšmo strateginio kartografavimo medžiaga, atlikta palyginamoji analizė kaip pakito aglomeracijų zonų plotai nuo ankstesniojo strateginio kartografavimo metu, kuris buvo atliktas 2011 metais. Žemiau esančioje lentelėje (lentelė 1.5 ) pateiktas esamų ir naujai atsiradusių tyliųjų aglomeracijų zonų pavadinimai bei jų pokyčiai ha, o žemėlapis 1.4 pav. ir 1.5 pav.

Pagal 2011 metų strateginio triukšmo kartografavimo medžiagą buvo išskirtos 19 tyliosios aglomeracijos zonos, o bendras plotas siekė 1555 ha.

Remiantis naujausiais duomenimis (2016 metų strateginis triukšmo kartografavimas) tyliųjų aglomeracijų  zonų skaičius padidėjo iki 31 vnt., o bendras plotas  padidėja iki ~1840 ha.

Lentelė 1.5. Tyliosios aglomeracijos zonos ir jų užimami esami ir buvę plotai

| Nr. | Pavadinimas | Plotas pagal 2011 metų triukšmo kartografavimą ha | Plotas pagal 2016 metų triukšmo kartografavimą | Pokytis ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kleboniškio tylioji aglomeracijos zona | 55,15 | 45,84 | -9,31 |
| 2. | Sargėnų I tylioji aglomeracijos zona | 46,25 | 130,97 | +84,72 |
| 3. | Sargėnų II tylioji aglomeracijos zona | 9,54 | 11,53 | +1,99 |
| 4. | Romainių tylioji aglomeracijos zona | 308,6 | 382,34 | +73,74 |
| 5. | Lampėdžių tylioji aglomeracijos zona | 29,15 | 17,57 | -11,58 |
| 6. | Aleksoto tylioji aglomeracijos zona | 83,93 | 17,13 | -66,8 |
| 7. | Kazliškių tylioji aglomeracijos zona | 317,83 | 223,64 | -94,19 |
| 8. | Birutės I tylioji aglomeracijos zona | 22,69 | 66,77 | +44,08 |
| 9. | Birutės II tylioji aglomeracijos zona | 20,37 | 73,24 | +52,87 |
| 10. | Birutės III tylioji aglomeracijos zona | 13,82 | 11,40 | -2,42 |
| 11. | Rokų I tylioji aglomeracijos zona | 49,62 | 37,62 | -12 |
| 12. | Rokų II tylioji aglomeracijos zona | 21,08 | 25,43 | +4,35 |
| 13. | Aukštųjų Šančių I tylioji aglomeracijos zona | 13,38 | 7,32 | -6,06 |
| 14. | Aukštųjų Šančių II tylioji aglomeracijos zona | 25,21 | 35,62 | +10,41 |
| 15. | Panemunės tylioji aglomeracijos zona | 50,82 | 29,17 | -21,65 |
| 16. | Vičiūnų I tylioji aglomeracijos zona | 21,91 | 3,75 | -18,16 |
| 17. | Vičiūnų II tylioji aglomeracijos zona | 9,48 | 8,25 | -1,23 |
| 18. | Vičiūnų III tylioji aglomeracijos zona | 8,34 | 6,31 | -2,03 |
| 19. | Vaišvydavos tylioji aglomeracijos zona | 448,1 | 430,17 | -17,93 |
| 20. | Milikonių tylioji aglomeracijos zona | - | 15,50 | +15,5 |
| 21. | Šilainių tylioji aglomeracijos zona | - | 4,20 | +4,2 |
| 22. | Panerio tylioji aglomeracijos zona | - | 11,59 | +11,59 |
| 23. | Eigulių tylioji aglomeracijos zona | - | 29,47 | +29,47 |
| 24. | Kalniečių tylioji aglomeracijos zona | - | 16,94 | +16,94 |
| 25. | Dainavos tylioji aglomeracijos zona | - | 71,47 | +71,47 |
| 26. | Gričiupio tylioji aglomeracijos zona | - | 3,48 | +3,48 |
| 27. | Žaliakalnio tylioji aglomeracijos zona | - | 20,47 | +20,47 |
| 28. | Centro tylioji aglomeracijos zona | - | 37,21 | +37,21 |
| 29. | Ąžuolyno tylioji aglomeracijos zona | - | 15,44 | +15,44 |
| 30. | Žemųjų Šančių tylioji aglomeracijos zona | - | 15,86 | +15,86 |
| 31. | Aukštosios Panemunės tylioji aglomeracijos zona | - | 34,30 | +34,3 |
| Viso |  | 1555 | 1840 | +285 |

Šaltinis: Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014-2018 m ir Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita

1.4. pav. Tyliųjų aglomeracijų zonų pokyčiai lyginant 2016 m. su 2011 m.

Šaltinis: Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014-2018 m ir Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita

1.5. pav. Kauno miesto tyliosios aglomeracijų zonos, 2016 m.

Šaltinis: Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas 2014-2018 m ir Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita

Pagrindinės priežastys lėmusios zonų plotų pokytį:

- Pagrindinė zonų plotų sumažėjimo priežastis yra jog ankstesniojo Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plane 2014-2018 m išskiriant tyliąsias zonas buvo įvertintas didesnis triukšmo lygis t.y. į zoną pateko ir teritorijos, kuriose triukšmo lygis siekia iki 55 dB(A), šiame veiksmų plane išskirtos tik tos zonos kuriose triukšmo lygis <50 dB(A).

- Pagrindinis zonų sumažėjimo priežastis kelių transporto sukeliamas triukšmas Kauno miesto gatvėse, lėmusios visų tyliųjų aglomeracijų zonų sumažėjimą.

- Esamų Sargėnų I, Romainių, Vaišvydavos tyliųjų aglomeracijų plotų padidėjimą lėmė užstatymas naujais statiniais kurie suformuoja savotišką barjerą nuo pagrindinių triukšmo šaltinių, kelių transporto.

- Naujų tyliųjų aglomeracijos zonų atsiradimą lėmė priimtas sprendimas išskirti visas zonas kuriose triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siekia <50 dB(A) ir patenka bent keletas gyvenamųjų pastatų. Ankstesniame Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plane išskirtos tik stambiausios tyliosios aglomeracijos zonos. Taip pat galimai įtakos turėjo tikslinis modeliavimas įvertinantis pilnai užstatymą.

# Atsakinga institucija

Remiantis 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 (suvestinė redakcija nuo 2016-11-01) antrojo skirsnio 4 straipsniu, valstybinį triukšmo valdymą įgyvendina ne tik LR Vyriausybė, LR ministerijos, Triukšmo prevencijos taryba, bet ir savivaldybių institucijos. Remiantis to paties įstatymo 11 straipsniu, savivaldybių institucijos ne tik įgyvendina valstybės politiką triukšmo prevencijos srityje – jos taip pat gauna pasiūlymus triukšmo prevencijos plėtros klausimais, kuriuos joms teikia Triukšmo prevencijos taryba. Minėtai tarybai savivaldybių institucijos taip pat teikia pranešimus apie triukšmo valdymo priemonių įgyvendinimą. Remiantis Triukšmo įstatymo 13 straipsniu savivaldybių tarybos:

1) aglomeracijose nustato tyliąsias aglomeracijos zonas ir tyliąsias gamtos zonas; ne aglomeracijose, atsižvelgdamos į vietos gyventojų apklausos rezultatus dėl tyliųjų zonų nustatymo poreikio, – tyliąsias viešąsias zonas ir tyliąsias gamtos zonas;

2) tvirtina triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisykles;

3) tvirtina triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklius;

4) tvirtina aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų strateginius triukšmo žemėlapius ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planus;

5) tvirtina triukšmo prevencijos zonas;

6) nustato savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;

7) prižiūri, kaip savivaldybės vykdomosios institucijos, kiti pavaldūs viešojo administravimo subjektai įgyvendina funkcijas triukšmo valdymo srityje.

Savivaldybių vykdomosios institucijos, kiti pavaldūs viešojo administravimo subjektai:

2) rengia teritorijų planavimo sprendinių, susijusių su triukšmo prevencija, viešą svarstymą, poveikio aplinkai vertinimo svarstymą;

3) atlieka teritorijų planavimo sprendinių, susijusių su triukšmo prevencija, analizę, vertinimą ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimą;

4) nustato muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja juridiniai ir fiziniai asmenys, trukmę ir leidžiamą statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką;

5) sudaro aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų strateginius triukšmo žemėlapius ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planus;

6) įgyvendina savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones;

7) įgyvendina triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, įtrauktas į regionų plėtros planus;

8) organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą;

9) vykdo triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę Vyriausybės nustatyta tvarka, atlieka triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolę;

10) atlieka kitas triukšmo valdymo funkcijas, numatytas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Savivaldybių institucijos privalo reikalauti, kad:

1) triukšmo šaltinių valdytojai tikslintų ir keistų triukšmo prevencijos veiksmų planus ir juos įgyvendintų, tikslintų ir keistų triukšmo šaltinių naudojimo trukmę ir konkretų šių šaltinių veiklos pradžios ir pabaigos laiką;

2) išduodant leidimą statyti, statinių projektų sprendiniuose būtų numatytos teisės aktų nustatytos apsaugos nuo triukšmo priemonės, o užbaigtuose statiniuose būtų atliktos ekspertizės ir nustatyta, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai.

Taip pat savivaldybės taryba gali 50 m atstumu aplink tyliųjų viešųjų zonų triukšmo šaltinį nustatyti žemesnį leidžiamą triukšmo lygį negu yra nustatytas triukšmo lygis tyliojoje viešojoje zonoje, jeigu ji pripažįsta, kad tyliųjų viešųjų zonų atskiros vietos dėl jose esančių triukšmo šaltinių kelia pavojų žmonių sveikatai.

Remiantis LR triukšmo valdymo įstatymo trečiojo skirsnio 15 straipsniu, savivaldybių institucijų tvirtinami triukšmo rodikliai ir jų vertinimo metodikos turi atitikti ES reikalavimus. Taigi, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą Kauno miesto savivaldybės taryba tvirtina triukšmo prevencijos zonas ir prižiūri, kaip savivaldybės vykdomosios institucijos, kiti pavaldūs viešojo administravimo subjektai įgyvendina funkcijas triukšmo valdymo srityje. Remiantis Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-660, siekdama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, savivaldybės vykdomoji institucija kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentu turi teisę laikinai:  apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą; taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones; suderinusi su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, nustatytoje teritorijoje apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą. Šie nuostatai taip pat patvirtinti LR triukšmo įstatymo septintojo skirsnio 27 straipsnio antroje dalyje. Triukšmo matavimai atliekami standartizacijos norminių dokumentų nustatyta tvarka.

Už šio Kauno miesto triukšmo prevencijos plano parengimą, remiantis LR triukšmo valdymo įstatymo nuostatomis, atsakinga institucija – Kauno miesto savivaldybės administracija. Kauno miesto savivaldybės administracija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Kauno miesto savivaldybė. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimais, mero potvarkiais, Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, taip pat Nuostatais ir kitais teisės aktais. Kauno m. savivaldybės administracijos veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Kauno m. savivaldybėje ir atliekant Kauno m. savivaldybės administracijos vidaus administravimą. Dabartinė Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta 2015 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimu Nr. T-290 (sprendimas įsigaliojo 2016 m. sausio 2 dieną),  o Kauno m. savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto pareigybių skaičius siekia 654. Kauno miesto savivaldybės administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Kauno m. savivaldybės administracijos, rekvizitai pateikiami 1.1. lentelėje.

Lentelė 1.1. Kauno m. savivaldybės administracijos rekvizitai

| Pavadinimas | Kauno miesto savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| Adresas | Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas |
| Įstaigos kodas | 188764867 |
| Teisinė forma | Savivaldybės biudžetinė įstaiga |
| Telefonas | (8 37) 42 26 08 |
| El. pašto adresas | info@kaunas.lt |
| Interneto svetainės adresas | http://www.kaunas.lt/ |
| Institucijos vadovas | Administracijos direktorius Vilius Šiliauskas |

Šaltinis: Kauno miesto savivaldybės administracija

# Teisinis reglamentavimas

2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją (suvestinė redakcija nuo 2011-04-08), kurioje vienas iš prioritetų yra transporto ir kitų ūkio šakų poveikio aplinkai mažinimas didinant ekologinį jo efektyvumą ir įtraukiant aplinkos interesus į jų vystymosi strategijas. 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 581 LR Vyriausybė patvirtino Valstybinę triukšmo strateginio kartografavimo programą, kurios tikslas – sudaryti aplinkos triukšmo strateginio kartografavimo sąlygas Lietuvoje pagal 2002 m. birželio 25 d. EP ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo reikalavimus, siekiant apsaugoti gyventojus nuo neigiamo aplinkos triukšmo poveikio. 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinę susisiekimo 2014-2022  m. plėtros programą, kurios strateginis tikslas – sukurti konkurencingą, modernią, darnią ir didelę pridėtinę vertę kuriančią Lietuvos susisiekimo sistemą. Pasiekus strateginį tikslą, susisiekimo sistema užtikrintų kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų visuomenės narių judumą ir prekių transportavimą, aukštos kokybės logistikos ir pašto paslaugas. Tačiau pagrindinis triukšmą reglamentuojantis teisės aktas šalyje yra 2004 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 (suvestinė redakcija nuo 2016-11-01), kuris su kartu su 2018 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“ užtikrina veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą, priemonių, kurios padėtų valdyti aplinkos triukšmą ir mažinti jo neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, numatymą bei nurodo veiksmus ir paaiškina, kaip turi būti įgyvendinti minėto įstatymo nuostatai, triukšmą kontroliuojančioms institucijos.

Pažymėtina, kad minėtame 2018 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“ taip pat pateiktas „Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas“, kuris nustato LR triukšmo valdymo įstatymo 18 straipsnio pirmoje dalyje nurodytų triukšmo prevencijos veiksmų planų (toliau – Veiksmų planų) sudarymo, patvirtinimo ir patikslinimo tvarką, Veiksmų planuose nustatomų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių ir jų įgyvendinimo reikalavimus, konsultavimosi su visuomene triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo klausimais (toliau – Konsultavimasis su visuomene), Veiksmų planų projektų derinimo su triukšmo šaltinių, kurių triukšmas kartografuotas sudarant strateginius triukšmo žemėlapius, valdytojais (išskyrus institucijas, atsakingas už tų pačių Veiksmų planų sudarymą) (toliau – Derinimas su triukšmo šaltinių valdytojais), taip pat LR bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo srityje tvarką bei Veiksmų planų skelbimo visuomenei tvarką.

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (suvestinė redakcija nuo 2018-02-14) nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje bei didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius, naudojamus triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti (detaliau nagrinėjama šio Veiksmų plano 3 skyriuje). Triukšmui, pagal minėtos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimus įvertinti triukšmo matavimai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos standarto LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“ ir Lietuvos standarto LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“ reikalavimais, triukšmo matavimus (dėl Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 pateiktos išskirtinės nuorodos į nurodytus standartus) gali atlikti tik tokiems matavimams akredituotos laboratorijos.

Atsižvelgiant į tai, kad ES mastu aplinkos triukšmo mažinimo priemonėms buvo skiriamas mažesnis prioritetas nei kitoms aplinkosauginėms problemoms, pavyzdžiui, oro ar vandens taršai, 1996 m. Europos Komisija parengė ateities triukšmo politikai skirtą Žaliąją knygą. Anksčiau Europos Komisijos taikytas tam tikrų triukšmo šaltinių spinduliuojamo triukšmo ribojimo teisines priemones papildė nauja aplinkos triukšmo valdymo politikos kryptis, kuri išdėstyta Aplinkos triukšmo direktyvoje – 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/49/EB Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. Pabrėžtina, kad visi aukščiau išvardyti teisės aktai yra suderinti su šios 2002 m. birželio 25 d. EP ir Komisijos Direktyvos 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ nuostatomis, o šis Veiksmų planas parengtas atsižvelgiant ne tik į minėtą 2018 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“ „Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą“, bet ir Direktyvos 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ V priedo 1 straipsnio reikalavimus dėl elementų, kurie turi būti nurodyti Veiksmų plane:

— aglomeracijų, pagrindinių kelių, pagrindinių geležinkelių arba stambių oro uostų ar kitų įvertintų triukšmo šaltinių aprašymas;

— atsakinga institucija;

— teisinė situacija;

— visos galiojančios ribinės vertės, nurodytos 5 straipsnyje;

— triukšmo kartografavimo rezultatų suvestinė;

— prognozuojamas apytikris triukšmo veikiamų žmonių skaičius, problemų nustatymas ir taisytina situacija;

— pagal 8 straipsnio 7 dalies nuostatas organizuotų konsultacijų su visuomene įrašai;

— visos taikomos triukšmą mažinančios priemonės ir visi rengiami projektai;

— veiksmai, kurių kompetentingos institucijos ketina imtis per artimiausius penkerius metus, įskaitant visas tyliosioms zonoms išsaugoti skirtas priemones;

— ilgalaikė strategija;

— finansinė informacija (jei turima): biudžetai, išlaidų efektyvumo įvertinimas, ekonominės naudos įvertinimas;

— nuostatos dėl numatomo veiksmų plano įgyvendinimo ir rezultatų įvertinimo.

Savivaldybės lygmenyje triukšmo prevenciją apibrėžiantis dokumentas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-660, yra Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklės, kurių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant Kauno miesto viešosiose vietose skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, ir kurios nustato triukšmo Kauno miesto viešosiose vietose prevencijos ir triukšmo mažinimo priemones, triukšmo valdytojų teises, pareigas, atsakomybę ir triukšmo kontrolę vykdančias institucijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu (1995 m. gruodžio 12 d. Nr. I-1120), pagrindinis teritorijų planavimo dokumentas, lemiantis gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros kryptis (gatvių tinklą, visuomenines teritorijas, bendrojo naudojimo teritorijas), yra savivaldybės bendrasis planas. Būtent savivaldybės bendrasis planas laikytinas pagrindiniu visuomeninės reikšmės, t. y. viešąjį interesą apibrėžiančiu, dokumentu. Šiuo metu pagrindiniame teritorijų planavimo dokumente, Kauno miesto bendrajame plane (2013-2023 metams), naudojama informacija remiasi 2006 m. Kauno m. savivaldybės paros triukšmo žemėlapiu, todėl šiame Triukšmo prevencijos veiksmų plane Bendrojo plano informacija bus remiamasi tik dalinai ir bus vadovaujamasi naujesniais dokumentais: 2017 m. Kauno miesto strateginiu triukšmo žemėlapiu ir Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planu 2014-2018 m.

Pabrėžtina, kad, tiek valstybiniu (2018 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“ „Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas“), tiek Kauno miesto savivaldybės (https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=347) lygmeniu yra reglamentuojamas ir laikinas triukšmas. Tai triukšmas kylantis atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose. Kauno miesto gyventojai (fiziniai ar juridiniai asmenys) planuojantys atlikti remonto, rekonstrukcijos, montavimo ar statybos darbus privalo užpildyti pranešimo formą ir pateikti ją Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui 7 kalendorinės dienos prieš pradedant minėtus darbus. Pranešimo formą galima užpildyti ir pateikti prisijungus per elektroninės valdžios vartus. Taip pat yra galimybė pranešimo formą užpildyti raštu Kauno miesto savivaldybės Interesantų priėmime, 6 langelyje (Laisvės al. 96, Kaunas). Pažymėtina, kad triukšmo šaltiniai remonto, rekonstrukcijos, montavimo ar statybos darbų metu Kauno mieste gali būti naudojami: darbo dienomis nuo 7 iki 22 val.; savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 9 iki 22 val.

# Strateginio triukšmo žemėlapio apimamoje teritorijoje galiojantys triukšmo ribiniai dydžiai

Kaip minėta šio veiksmų plano 2 skyriuje, Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (suvestinė redakcija nuo 2018-02-14) nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje bei didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius, naudojamus triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti. Žemiau lentelėse nurodyti didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti.

Lentelė 4.1. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Paros laikas, val. | Ekvivalentinis garso slėgio lygis, dB(A) | Maksimalus garso slėgio lygis, dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos | 7–19 19–22 22–7 | 45 40 35 | 55 50 45 |
| 2. | Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas |  | 45 | 55 |
| 3. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | 7–19 19–22 22–7 | 65 60 55 | 70 65 60 |
| 4. | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą | 7–19 19–22 22–7 | 55 50 45 | 60 55 50 |
| 5. | Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu |  | 80 | 85 |
| 6. | Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu | 7–19 19–22 22–7 | 85 80 55 | 90 85 60 |

Šaltinis: Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

Lentelė 4.2. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis Ldvn , dB(A) | Dienos triukšmo rodiklis Ldienos (7–19 val.), dB(A) | Vakaro triukšmo rodiklis Lvakaro (19-22 val.), dB(A) | Nakties triukšmo rodiklis Lnakties (22-7 val.), dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | 65 | 65 | 60 | 55 |
| 2. | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo | 55 | 55 | 50 | 45 |

Šaltinis: Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

Triukšmui, pagal minėtos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimus įvertinti triukšmo matavimai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos standarto LST ISO 1996-1:2005 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir įvertinimo tvarka“ ir Lietuvos standarto LST ISO 1996-2:2008 „Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir įvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triukšmo lygių nustatymas“ reikalavimais, triukšmo matavimus (dėl Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 pateiktos išskirtinės nuorodos į nurodytus standartus) gali atlikti tik tokiems matavimams akredituotos laboratorijos.

# Kauno miesto strateginis triukšmo žemėlapis

2017 m. Kauno miesto triukšmo žemėlapyje galima stebėti kelių, geležinkelių ir pramonės skleidžiamo dienos, nakties ir vakaro triukšmo lygį bei labiausiai triukšmo veikiamas Kauno m. dalis.

5.1. pav. Kauno miesto strateginis triukšmo žemėlapis

Šaltinis: http://infr.kaunas.lt/noise#all_den_2017

Remiantis 2017 m. birželio mėn. SIA „Estonian, Latvian and Lithuanian Environment“ ir UAB „Estonian, Latvian and Lithuanian Environment“ parengta Kauno miesto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatų ataskaita, žemiau pateikiama apibendrinta informacija apie gyventojų, patenkančių į kelių transporto sukelto triukšmo lygio intervalus, pagrindinių kelių transporto sukelto triukšmo lygio intervalus, geležinkelių transporto sukelto triukšmo lygio intervalus, pramoninių šaltinių sukelto triukšmo intervalus bei bendro aplinkos triukšmo lygio intervalus (tame tarpe ir triukšmo dydžio viršijimus), skaičių.

Lentelė 5.1. Triukšmo veikiamų gyventojų bei triukšmui jautrių įstaigų skaičius

| GYVENTOJŲ, PATENKANČIŲ Į KELIŲ TRANSPORTO SUKELTO TRIUKŠMO LYGIO INTERVALUS, SKAIČIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dienos triukšmo rodiklio Ldienos triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 72602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  | 8382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  | 3582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 56475 |  |  |  |  |  |  |  | 84270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nakties triukšmo rodiklio Lnakties triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40-44 |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 66252 |  |  | 87721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Paros triukšmo rodiklio Ldvn triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 72096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  | 10676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  | 3983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  | 1549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GYVENTOJŲ, PATENKANČIŲ Į PAGRINDINIŲ KELIŲ TRANSPORTO SUKELTO TRIUKŠMO LYGIO INTERVALUS, SKAIČIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dienos triukšmo rodiklio Ldienos triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 19509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  |  |  | 1687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  |  |  | 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 34323 |  |  |  |  |  |  | 18274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nakties triukšmo rodiklio Lnakties triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40-44 |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 33848 |  |  | 17233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Paros triukšmo rodiklio Lvakaro triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 25935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  |  |  | 3870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GYVENTOJŲ, PATENKANČIŲ Į GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO SUKELTO TRIUKŠMO LYGIO INTERVALUS, SKAIČIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dienos triukšmo rodiklio Ldienos triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 1235 |  |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nakties triukšmo rodiklio Lnakties triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40-44 |  |  |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 2157 |  |  |  |  | 1405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Paros triukšmo rodiklio Ldvn triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 1848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GYVENTOJŲ, PATENKANČIŲ Į PRAMONINIŲ ŠALTINIŲ SUKELTO TRIUKŠMO LYGIO INTERVALUS, SKAIČIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dienos triukšmo rodiklio Ldienos triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 3397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 7075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nakties triukšmo rodiklio Lnakties triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40-44 |  |  |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 16341 |  |  |  |  | 5702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paros triukšmo rodiklio Ldvn triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 8671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  | 1411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  | 568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GYVENTOJŲ, PATENKANČIŲ Į BENDRO APLINKOS TRIUKŠMO LYGIO INTERVALUS, SKAIČIUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dienos triukšmo rodiklio Ldienos triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  | 73592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  | 8113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  | 3582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  | 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 53615 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |
|  |  |  |  | Nakties triukšmo rodiklio Lnakties triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40-44 |  |  |  |  | 45-49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 63530 |  |  |  |  | 90877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Paros triukšmo rodiklio Ldvn triukšmo lygio intervalai dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55-59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyventojų skaičius |  |  |  | 70813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklų skaičius |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželių skaičius |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninių skaičius |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mokyklose ugdomų mokinių skaičius |  |  |  | 10263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darželiuose ugdomų vaikų skaičius |  |  |  | 4682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ligoninėse esančių lovų skaičius |  |  |  | 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

Lentelėje 5.2. pateikiama informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų, kuriuos veikia tam tikro lygio triukšmas, skaičių aglomeracijoje.

Lentelė 5.2. Informacija apie ugdymo ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigas

| Eil. nr. | Įstaigos pavadinimas |  | Adresas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikimokyklinio ugdymo įstaigos |  |  |  |
| 1 | Kauno „Nemuno“ mokykla |  | A. ir J. Gravrogkų g. 9 |
| 2 | Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla |  | Vakarų g. 15 |
| 3 | Kauno 1-asis vaikų darželis |  | Griunvaldo g. 26 |
| 4 | Kauno 6-asis lopšelis-darželis |  | A. Mickevičiaus g. 54 |
| 5 | Kauno Aleksandro Puškino gimnazija |  | Vytauto pr. 50 |
| 6 | Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla |  | Partizanų g. 152 |
| 7 | Kauno Aleksoto lopšelis-darželis |  | Antanavos g. 17 |
| 8 | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla |  | Partizanų g. 22 |
| 9 | Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla |  | Demokratų g. 36 |
| 10 | Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla |  | Radvilėnų pl. 7 |
| 11 | Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija |  | V. Čepinskio g. 7 |
| 12 | Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ |  | A. Mackevičiaus g. 101 |
| 13 | Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ |  | A. Mapu g. 12 |
| 14 | Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ |  | K. Donelaičio g. 9A |
| 15 | Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ |  | Baltų pr. 49 |
| 16 | Kauno lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ |  | Margio g. 17 |
| 17 | Kauno lopšelis-darželis „Bitutė“ |  | Taikos pr. 10 |
| 18 | Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ |  | Bitininkų g. 21 |
| 19 | Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ |  | Prancūzų g. 68A |
| 20 | Kauno lopšelis-darželis „Daigelis“ |  | Žagarės g. 5 |
| 21 | Kauno lopšelis-darželis „Dobilėlis“ |  | Panerių g. 44 |
| 22 | Kauno lopšelis-darželis „Drevinukas“ |  | R. Kalantos g. 116 |
| 23 | Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“ |  | A. ir J. Gravrogkų g. 11 |
| 24 | Kauno lopšelis-darželis „Gandriukas“ |  | Ukmergės g. 19 |
| 25 | Kauno lopšelis-darželis „Giliukas“ |  | Apuolės g. 29 |
| 26 | Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“ |  | Baltijos g. 28 |
| 27 | Kauno lopšelis-darželis „Girinukas“ |  | Partizanų g. 52 |
| 28 | Kauno lopšelis-darželis „Girstutis“ |  | Kovo 11-osios g. 25B |
| 29 | Kauno lopšelis-darželis „Klausutis“ |  | Kovo 11-osios g. 14 |
| 30 | Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ |  | Griunvaldo g. 26A |
| 31 | Kauno lopšelis-darželis „Klumpelė“ |  | Pienių g. 14 |
| 32 | Kauno lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“ |  | S. Raštikio g. 21 |
| 33 | Kauno lopšelis-darželis „Kregždutė“ |  | P. Plechavičiaus g. 21 |
| 34 | Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ |  | Birželio 23-iosios g. 21 |
| 35 | Kauno lopšelis-darželis „Lakštutė“ |  | Parko g. 10 |
| 36 | Kauno lopšelis-darželis „Liepaitė“ |  | K. Genio g. 7 |
| 37 | Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ |  | Savanorių pr. 236A |
| 38 | Kauno lopšelis-darželis „Malūnėlis“ |  | Kovo 11-osios g. 48 |
| 39 | Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“ |  | P. Plechavičiaus g. 13 |
| 40 | Kauno lopšelis-darželis „Naminukas“ |  | Ašigalio g. 39 |
| 41 | Kauno lopšelis-darželis „Nežiniukas“ |  | Vakarų g. 14 |
| 42 | Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“ |  | K. Baršausko g. 76 |
| 43 | Kauno lopšelis-darželis „Pagrandukas“ |  | V. Krėvės pr. 58 |
| 44 | Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ |  | V. Krėvės pr. 63A |
| 45 | Kauno lopšelis-darželis „Pušaitė“ |  | Varnių g. 49 |
| 46 | Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“ |  | Tvirtovės al. 86A |
| 47 | Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“ |  | Rasytės g. 5 |
| 48 | Kauno lopšelis-darželis „Rokutis“ |  | Baltaragio g. 1 |
| 49 | Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“ |  | Partizanų g. 122 |
| 50 | Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“ |  | V. Krėvės pr. 56 |
| 51 | Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ |  | A. Ramanausko-Vanago g. 6 |
| 52 | Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“ |  | R. Kalantos g. 118 |
| 53 | Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“ |  | Pašilės g. 34 |
| 54 | Kauno lopšelis-darželis „Smalsutis“ |  | Taikos pr. 72 |
| 55 | Kauno lopšelis-darželis „Šnekutis“ |  | Kariūnų pl. 7 |
| 56 | Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ |  | Kalniečių g. 245A |
| 57 | Kauno lopšelis-darželis „Spindulys“ |  | Sukilėlių pr. 71 |
| 58 | Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ |  | Kęstučio g. 44A |
| 59 | Kauno lopšelis-darželis „Svirnelis“ |  | S. Lozoraičio g. 24 |
| 60 | Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ |  | Pakraščio g. 7A |
| 61 | Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“ |  | Draugystės g. 5C |
| 62 | Kauno lopšelis-darželis „Vaikystė“ |  | Partizanų g. 42 |
| 63 | Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“ |  | S. Žukausko g. 17 |
| 64 | Kauno lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ |  | Žiemgalių g. 1 |
| 65 | Kauno lopšelis-darželis „Vilnelė“ |  | Vytenio g. 8 |
| 66 | Kauno lopšelis-darželis „Volungėlė“ |  | Rietavo g. 20 |
| 67 | Kauno lopšelis-darželis „Vyturėlis“ |  | Kalniečių g. 214 |
| 68 | Kauno lopšelis-darželis „Žara“ |  | Ašigalio g. 13 |
| 69 | Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“ |  | V. Krėvės pr. 95 |
| 70 | Kauno lopšelis-darželis „Žemyna“ |  | Kalniečių g. 257 |
| 71 | Kauno lopšelis-darželis „Židinėlis“ |  | Pikulo g. 31 |
| 72 | Kauno lopšelis-darželis „Žiedelis“ |  | M. Jankaus g. 40A |
| 73 | Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“ |  | Hipodromo g. 70 |
| 74 | Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“ |  | Rasytės g. 9 |
| 75 | Kauno lopšelis-darželis „Žuvintas“ |  | Žuvinto g. 8 |
| 76 | Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ |  | Šarkuvos g. 21 |
| 77 | Kauno menų darželis „Etiudas“ |  | V. Krėvės pr. 105A |
| 78 | Kauno Milikonių pagrindinė mokykla |  | Baltijos g. 30 |
| 79 | Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“ |  | Kalniečių g. 167 |
| 80 | Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ |  | Rimvydo g. 20 |
| 81 | Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“ |  | Romainių g. 122 |
| 82 | Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla - darželis |  | Kranto 5-oji g. 7 |
| 83 | Kauno Palemono gimnazija |  | Marių g. 37 |
| 84 | Kauno Panemunės lopšelis-darželis |  | Vaidoto g. 26A |
| 85 | Kauno Prano Daunio ugdymo centras |  | Taikos pr. 6A |
| 86 | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla |  | Rasytės g. 1 |
| 87 | Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pienė“ |  | Birutės g. 9 |
| 88 | Kauno sanatorinis lopšelis-darželis „Pušynėlis" |  | Vaidoto g. 7A |
| 89 | Kauno Šančių lopšelis-darželis |  | Miglovaros g. 14 |
| 90 | Kauno Šančių mokykla- daugiafunkcis centras |  | Vokiečių g. 164 |
| 91 | Kauno Simono Daukanto progimnazija |  | Taikos pr. 68 |
| 92 | Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla |  | A. Stulginskio g. 61 |
| 93 | Kauno Suzukio pradinė mokykla |  | Šiaurės pr. 23 |
| 94 | Kauno Tado Ivanausko progimnazija |  | Vėtrungės g. 1 |
| 95 | Kauno Tirkiliškių lopšelis-darželis |  | Tirkiliškių g. 47 |
| 96 | Kauno vaikų darželis „Dvarelis“ |  | Amerikos Lietuvių g. 9 |
| 97 | Kauno vaikų darželis „Nykštukas“ |  | Seinų g. 7 |
| 98 | Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ |  | Trakų g. 33 |
| 99 | Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“ |  | Betonuotojų g. 3 |
| 100 | Kauno vaikų darželis „Šarkelė“ |  | Šarkuvos g. 24 |
| 101 | Kauno vaikų darželis „Vaivorykštė“ |  | Geležinio Vilko g. 9 |
| 102 | Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ |  | Vaistinės skg. 8 |
| 103 | Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ |  | K. Baršausko g. 84 |
| 104 | Kauno Veršvų vidurinė mokykla |  | Mūšos g. 6 |
| 105 | Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis |  | Savanorių pr. 179C |
| 106 | VšĮ Kauno vaikų darželis „Rytmetys“ |  | Anykščių g. 1 |
| Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos |  |  |  |
| 1 | K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė |  | Kruonio g. 21 |
| 2 | Kauno apskr. priklausomybės ligų centras |  | Giedraičių g. 8 |
| 3 | Kauno klinikinė ligoninė |  | Josvainių g. 2 |
| 4 | Kauno klinikos |  | Eivenių g. 2 |
| 5 | Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė |  | Raudonojo Kryžiaus g. 1 |
| 6 | Kauno slaugos ligoninė |  | Armatūrininkų g. 4 |
| 7 | LSMUL Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė |  | Volungių g.16 |
| 8 | LSMUL Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė |  | Šilainių pl. 21 |
| 9 | LSMUL Kauno klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė |  | Lopšelio g. 10 |
| 10 | P. Mažylio gimdymo namai |  | V. Putvinskio g. 3 |
| 11 | Raudonojo kryžiaus klinikinė ligoninė |  | Gedimino g. 36 |
| 12 | Respublikinė Kauno ligoninė |  | Hipodromo g. 13, Miško g. 27, Trakų g. 29, S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Taikos pr. 112, Kiaunių g. 2 |
| Bendrojo ugdymo mokyklos |  |  |  |
| 1 | Asociacija Kūrybos kelias |  | Žeimenos g. 56 |
| 2 | Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla |  | Žeimenos g. 66 |
| 3 | Kauno „Aitvaro“ mokykla |  | Technikos g. 34 |
| 4 | Kauno „Nemuno“ mokykla |  | A. ir J. Gravrogkų g. 9 |
| 5 | Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla |  | Šiaurės pr. 35 |
| 6 | Kauno „Ryto“ pradinė mokykla |  | Šarkuvos g. 29 |
| 7 | Kauno „Santaros“ gimnazija |  | Baltų pr. 51 |
| 8 | Kauno „Saulės“ gimnazija |  | Savanorių pr. 46 |
| 9 | Kauno „Šilo“ pradinė mokykla |  | Kariūnų pl. 3 |
| 10 | Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla |  | Vakarų g. 15 |
| 11 | Kauno „Varpo“ gimnazija |  | Varpo g. 49 |
| 12 | Kauno „Vyturio“ gimnazija |  | Taikos pr. 51 |
| 13 | Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla |  | Verkių g. 30 |
| 14 | Kauno Aleksandro Puškino gimnazija |  | Vytauto pr. 50 |
| 15 | Kauno Aleksandro Stulginskio vidurinė mokykla |  | Partizanų g. 152 |
| 16 | Kauno Antano Smetonos gimnazija |  | Geležinio Vilko g. 28 |
| 17 | Kauno apskrities dailės gimnazija |  | Dainavos g. 1 |
| 18 | Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija |  | I. Kanto g. 10 |
| 19 | Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija |  | Kęstučio g. 85 |
| 20 |  | Kauno apskrities specialioji mokykla | Apuolės g. 11 |
| 21 |  | Kauno apskrities vaikų socializacijos centras | Lazūnų g. 81 |
| 22 |  | Asociacija Kūrybos kelias | Purienų g. 2 |
| 23 |  | Kauno Aušros gimnazija | Laisvės al. 95 |
| 24 |  | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla | Partizanų g. 22 |
| 25 |  | Kauno Dainavos pagrindinė mokykla | Partizanų g. 118 |
| 26 |  | Kauno darželis-mokykla „Rūtelė“ | Kalniečių g. 167 |
| 27 |  | Kauno darželis-mokykla „Šviesa“ | Rimvydo g. 20 |
| 28 |  | Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija | Aukštaičių g. 78 |
| 29 |  | Kauno humanitarinė pagrindinė mokykla | M. Gimbutienės g. 9 |
| 30 |  | Kauno jaunimo mokykla | Pašilės g. 34 |
| 31 |  | Kauno jėzuitų gimnazija | Rotušės a. 9 |
| 32 |  | Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija | Šarkuvos g. 28 |
| 33 |  | Kauno Jono ir Petro Vileišių vidurinė mokykla | Demokratų g. 36 |
| 34 |  | Kauno Jono Jablonskio gimnazija | Aušros g. 3 |
| 35 |  | Kauno Jono Laužiko specialioji mokykla | Tunelio g. 41 |
| 36 |  | Kauno Jono Pauliaus II gimnazija | Baltų pr. 103 |
| 37 |  | Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokykla | Radvilėnų pl. 7 |
| 38 |  | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | Šarkuvos g. 30 |
| 39 |  | Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla | Partizanų g. 68 |
| 40 |  | Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija | V. Čepinskio g. 7 |
| 41 |  | Kauno Kazio Griniaus progimnazija | Šiaurės pr. 97 |
| 42 |  | Kauno Kovo 11-osios gimnazija | Kovo 11-osios g. 50 |
| 43 |  | Kauno kunigaikščio Vaidoto mokykla | Vaidoto g. 115 |
| 44 |  | Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centras | Uosio g. 7 |
| 45 |  | Kauno Maironio gimnazija | Gimnazijos g. 3 |
| 46 |  | Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla | Šiaurės pr. 55 |
| 47 |  | Kauno Milikonių pagrindinė mokykla | Baltijos g. 30 |
| 48 |  | Kauno Montesori darželis-mokykla „Žiburėlis“ | Romainių g. 122 |
| 49 |  | Kauno Montesori pradinė mokykla | Kelmų g. 2 |
| 50 |  | Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis | Kranto 5-oji g. 7 |
| 51 |  | Kauno Palemono gimnazija | Marių g. 37 |
| 52 |  | Kauno Panemunės pradinė mokykla | Kariūnų pl. 5 |
| 53 |  | Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla | Šiaurės pr. 73 |
| 54 |  | Kauno Prano Daunio ugdymo centras | Taikos pr. 6A |
| 55 |  | Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla | Rasytės g. 1 |
| 56 |  | Kauno Rokų gimnazija | Vijūnų g. 2 |
| 57 |  | Kauno Šančių mokykla | Vokiečių g. 164 |
| 58 |  | Kauno Senamiesčio progimnazija | Nemuno g. 12 |
| 59 |  | Kauno Simono Daukanto progimnazija | Taikos pr. 68 |
| 60 |  | Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla | A. Stulginskio g. 61 |
| 61 |  | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija | Miško g. 1 |
| 62 |  | Kauno suaugusiųjų mokymo centras | Betonuotojų g. 4 |
| 63 |  | Kauno Suzukio pradinė mokykla | Šiaurės pr. 23 |
| 64 |  | Kauno Šv. Kazimiero progimnazija | Vandžiogalos g. 51 |
| 65 |  | Kauno Tado Ivanausko progimnazija | Vėtrungės g. 1, |
| 66 |  | Kauno technologijos universiteto gimnazija | Studentų g. 65 |
| 67 |  | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | S. Lozoraičio g. 13 |
| 68 |  | Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija | Skuodo g. 27 |
| 69 |  | Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis | M. Yčo g. 2A |
| 70 |  | Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla | Pramonės pr. 35 |
| 71 |  | Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla | Vaišvydo g. 28 |
| 72 |  | Kauno Valdorfo mokykla | Šiaurės pr. 11 |
| 73 |  | Kauno Veršvų vidurinė mokykla | Mūšos g. 6 |
| 74 |  | Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla | Kovo 11-osios g. 94 |
| 75 |  | Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla | Savanorių pr. 91 |
| 76 |  | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | Trakų g. 39 |
| 77 |  | Kauno Žaliakalnio progimnazija | Širvintų g. 15 |
| 78 |  | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija | Studentų g. 65 |
| 79 |  | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija | Bitininkų g. 31 |
| 80 |  | Šv. Mato gimnazija | Vaidoto g. 11 |
| 81 |  | VšĮ „Būk savimi“ | Ašigalio g. 23 |
| 82 |  | Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija | P. Lukšio g. 40 |
| 83 |  | Vytauto Didžiojo universiteto Atžalyno progimnazija | Partizanų g. 46 |

Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

# Informacija apie strateginio triukšmo kartografavimo metu nustatytą triukšmo veikiamų žmonių skaičių, nurodytos problemos, jų sprendimo būdai

Informacija apie aglomeracijos strateginio triukšmo kartografavimo rezultatus pateikiama lentelėje 6.1.

Lentelė 6.1. Informacija apie aglomeracijos strateginio triukšmo kartografavimo rezultatus Kauno mieste

| Aglomeracijos kelių transporto strateginio triukšmo kartografavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50–54 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* (jei tokia informacija yra) |  | 55–59 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 60–64 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 65–69 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 70–74 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 75 dB ir didesnio Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  |
| 72100 |  | 84200 |  | 79100 |  | 31600 |  | 3100 |  | 0 |  |
| Aglomeracijos geležinkelių transporto triukšmo strateginio kartografavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50–54 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* (jei tokia informacija yra) |  | 55–59 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 60–64 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 65–69 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 70–74 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 75 dB ir didesnio Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  |
| 1800 |  | 400 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| Aglomeracijos orlaivių transporto triukšmo strateginio kartografavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50–54 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* (jei tokia informacija yra) |  | 55–59 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 60–64 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 65–69 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 70–74 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 75 dB ir didesnio Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  |
| -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  |
| Aglomeracijos stambių oro uostų orlaivių transporto triukšmo strateginio kartografavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stambaus oro uosto ICAO kodas | 50–54 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* (jei tokia informacija yra) |  | 55–59 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 60–64 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 65–69 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 70–74 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 75 dB ir didesnio Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |
| -1 | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |  | -1 |
| Aglomeracijos pramoninės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, triukšmo strateginio kartografavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50–54 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* (jei tokia informacija yra) |  | 55–59 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 60–64 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 65–69 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 70–74 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 75 dB ir didesnio Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  |
| 8700 |  | 4500 |  | 1300 |  | 700 |  | 0 |  | 0 |  |
| Aglomeracijos apibendrinto visų kartografuotinų triukšmo šaltinių (kelių transporto, geležinkelių transporto, orlaivių transporto, pramoninės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus) triukšmo strateginio kartografavimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50–54 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* (jei tokia informacija yra) |  | 55–59 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 60–64 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 65–69 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 70–74 dB Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  | 75 dB ir didesnio Ldvn triukšmo lygio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių skaičius* |  |
| 70800 |  | 86900 |  | 81500 |  | 32500 |  | 3400 |  | 0 |  |

* Skaičius gali būti apvalinamas šimtų tikslumu, pavyzdžiui, mažesnis nei 50 skaičius apvalinamas iki 0, skaičius nuo 50 iki 149 apvalinamas iki 100, skaičius nuo 5 150 iki 5 249 apvalinamas iki 5 200.

Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

Kartografavimo rezultatai rodo, kad Kauno mieste sudėtinga valdyti pagrindinį triukšmo šaltinį – kelių transportą. Nepaisant to, kad atskirų transporto priemonių techniniai parametrai gerėja, kartu mažėjant jų skleidžiamam triukšmui, augantis eismo intensyvumas, didėjantis gyventojų kasdieninių kelionių automobiliais skaičius, augantys tranzitinio transporto srautai neleidžia siekti triukšmo mažėjimo mieste tendencijų. Siekiant išlaikyti nepadidėjusį triukšmo lygį miesto teritorijoje būtina valdyti pačius triukšmo šaltinius, o taip pat triukšmą skleidžiančius procesus: kelių transportą, jo srautus bei geležinkelių transportą. Kelių transporto keliamą triukšmą galima sumažinti ribojant eismą miesto gatvėse, mažinant eismo srautus, plėtojant viešojo arba bemotorio transporto sistemą, įrengiant akustines sienutes ir kt. Visgi, šie tradicinės triukšmo mažinimo priemonės (eismo valdymas, triukšmo sienutės, tuneliai) yra efektyvios, tačiau pasižymi didele įrengimo kaina ir brangiu išlaikymu, be to, kartais jų neįmanoma įrengti dėl egzistuojančių įvairių apribojimų. Prie netradicinių priemonių priskiriama triukšmą mažinanti kelio danga bei aerodinamiškas automobilio kėbulas bei mažatriukšmės padangos (skirtumas tarp padangos ir dangos kontakto sukeliamo triukšmo dėl gumos kietumo gali siekti net iki 5-8 dB(A)). Dėl specifinių Lietuvos klimato sąlygų (vidutiniškai 60-80 atšilimo/užšalimo ciklų kasmet) labiausiai tinkamos naudoti triukšmą mažinančios asfalto dangos, kurios yra panašios į įprastines asfalto dangas (pvz. SMA 8), tačiau turinčios optimizuotą paviršiaus tekstūrą ir didesnį oro tuštymių kiekį. Taigi, rekonstruojant senus arba tiesiant naujus kelius, rekomenduojama tiesti skaldos ir mastikos asfaltą SMA 8 – koncepcinį triukšmą mažinantį mišinį. Tai sumažintų triukšmo lygį mažiausiai 3 dB(A). Taigi, šiame veiksmų plane pateiktos rekomendacijos remiasi pastarosiomis priemonėmis: triukšmą mažinančia kelio danga bei visuomenės švietimu ir edukacija dėl triukšmo prevencijos.

Pažymėtina, tai, kad šiuo metu Kauno miesto teritorijoje rekonstruojant ir / arba statant naujus inžinerinius objektus, įtakojančius triukšmo taršą, kaip papildoma sąlyga, pagal galimybes, į minėtus projektus jau įtrauktos triukšmą mažinimo priemonės (parengtos remiantis triukšmo modeliavimo rezultatais):

- Eismo valdymo ir organizavimo priemonės: eismo ribojimas gatvėse, eismo srautų perskirstymas gatvėse, tranzitinių miestą kertančių transporto srautų nukreipimas, viešojo transporto sistemos plėtojimas, bemotorio transporto sistemos plėtojimas.  Remiantis kelių transporto infrastruktūros normatyvais, siekiant užtikrinti susisiekimą mieste, miesto bendruoju planu numatoma plėtoti gatvių tinklą, įrengiant trūkstamas gatvių jungtis. Taip iš esmės pagerinus transporto infrastruktūrą bei padidinus bendrą gatvių tinklo laidumą perspektyvoje yra sunku tikėtis kelių transporto srautų natūralaus mažėjimo, o kartu ir kelių transporto keliamo triukšmo mažėjimo. Be to, augant automobilizacijos lygiui šalyje ir visuomenės mobilumui, neformuojant visuomenės įpročių keliauti alternatyviais būdais (viešuoju transportu, dviračiais), yra mažai tikėtina, kad miesto gyventojų kelionių automobiliu skaičius galėtų mažėti. Tad, siekiant sumažinti eismo intensyvumą miesto gatvėse būtinos organizacinės bei organizacinių priemonių įgyvendinimą lemiančios techninės priemonės.

Tiesioginis eismo ribojimas miesto gatvėse būtų nesuderinamas su numatyta gatvių infrastruktūros plėtra, nes gatvių infrastruktūra ekonomiškai atsiperka tik esant dideliems transporto srautams, o srautams mažėjant jos vystymas ekonomiškai nėra pagrįstas. Be to, tiesioginis eismo ribojimas gatvėse taip pat gali duoti neigiamą socialinį-ekonominį efektą. Transporto infrastruktūra yra esminė ekonomikos augimui, todėl eismo ribojimas blogintų ekonomikos augimo perspektyvas. Zonos, kuriose ribojamas eismas, gali tapti nepatrauklios tiek verslui, tiek kaip gyvenamoji aplinka gyventojams.

Šiuo atveju eismo ribojimas, kartu siekiant sumažinti ir transporto keliamą triukšmą, turėtų būti vykdomas netiesiogiai ir tik tam tikrose zonose, apmokestinant įvažiavimą.

Bendruoju atveju eismo srautų perskirstymas gali subalansuoti eismo srautus pagrindinėse miesto gatvėse ir taip sumažinti transporto keliamo triukšmo poveikį šių gatvių aplinkoje. Tačiau toks perskirstymas gali padidinti eismo srautus gatvėse į kurias nukreipiamas papildomas eismo srautas. Šiuo atveju būtina įvertinti galimą triukšmo padidėjimą tokiose gatvėse bei įrengti technines, triukšmą slopinančias priemones.

Kauno mieste susikerta daug svarbių tarptautinės reikšmės ir valstybinės reikšmės kelių, todėl miestą kerta dideli tranzitinio transporto srautai. Kad šių srautų poveikis triukšmo ir oro taršos atžvilgiu būtų mažesnis, tranzitiniai transporto srautai miesto teritorijoje turėtų būti nukreipti į miesto aplinkkelius. Šie aplinkkeliai turi patogūs ir užtikrinti greitą bei saugų miesto teritorijos kirtimą. Siekiant užtikrinti gyvenamųjų namų, esančių šalia miesto aplinkkelių apsaugą nuo pavojingo triukšmo lygio, būtina šalia visų aplinkkelių įrengti technines, triukšmą slopinančias priemones (akustines sienutes).

Atnaujinamos viešojo transporto priemonės, tobulinama viešojo transporto maršrutų sistema, tobulinama apmokėjimo už važiavimą viešuoju transportu sistema bei didinamas saugumas viešajame transporte, didina viešojo transporto patrauklumą, naudojimąsi juo, o kartu mažina naudojimąsi automobiliais vietiniam susisiekimui. Tad, plėtojant viešąjį transportą, kaip alternatyvą vietiniam susisiekimui lengvaisiais automobiliais, galima pasiekti transporto srautų mažėjimo arba stabilizacijos efektą, o kartu ir triukšmo sumažėjimo arba stabilizacijos efektą.

Šiuo atveju plėtojant viešąjį transportą svarbu formuoti tiek teigiamą miestiečių nuomonę apie viešąjį transportą, tiek skatinti įpročius naudotis miesto viešuoju transportu.

Plėtojamas dviračių takų tinklas bei gerinama esama dviračių takų infrastruktūra skatina miesto gyventojus keliones mieste atlikti dviračiais. Kelionių dviračiais skaičiaus didėjimas turi tiesioginės įtakos transporto srautų mažėjimui gatvėse. Tad sudarant sąlygas ir skatinant miestiečius naudotis dviračiais galima pasiekti transporto srautų gatvėse mažėjimo arba stabilizacijos efektą, o kartu ir triukšmo sumažėjimo arba stabilizacijos efektą.

- Triukšmą mažinančios priemonės gatvėse: gatvių būklės gerinimas, tylesnės transporto priemonės ir kt. priemonės. Kauno mieste, kaip ir visoje šalyje, bloga dalies gatvių dangų būklė yra didelė problema. Nelygus asfaltas ne tik turi įtakos važiavimo kokybei tačiau ir didina triukšmo gatvėje lygį. Vertinant tai, kad eismo srautai turi didėjimo tendenciją triukšmo sumažėjimas net ir 1 dB(A) gali turėti reikšmingą poveikį, siekiant išlaikyti nepadidėjusį triukšmo lygį mieste. Be to, gatvių dangų būklės gerinimas nėra susijęs vien su triukšmo mažinimu. Kur kas didesnį ekonominį ir socialinį efektą jis turės kitais aspektais, o triukšmo mažinimas bus tik papildoma gatvių dangų atnaujinimo ir palaikymo nauda. Rekonstruojant ir atnaujinant gatvių dangas būtų galima planuoti tylesnių gatvių dangų įrengimą, kurios gali triukšmą gatvėje sumažinti 3 dB(A).

Nuolat atnaujinant viešojo transporto priemonių parką, yra galimybė įsigyti mažiau triukšmingas transporto priemones, kas turės didėlės įtakos, siekiant išlaikyti nepadidėjusį triukšmo lygį mieste. Kai kuriose miesto gatvėse viešasis transportas sudaro didžiąją dalį viso sunkiojo transporto srauto.

Kitų priemonių, tokių kaip tylesnės transporto priemonių padangos, tylusis prekių išvežiojimas naktį, gera transporto priemonių techninė būklė, taikymas labiau priklauso nuo gyventojų bei verslų savininkų sąmoningumo.

- Triukšmo sklidimą mažinančios priemonės: akustinių sienučių įrengimas, želdiniai, pylimai, iškasos ir tuneliai. Akustinės sienutės yra efektyvi triukšmą sulaikanti ir aplinką nuo triukšmo apsauganti priemonė, tačiau jos įregimas jau susiformavusiose urbanizuotose miesto teritorijose yra gana komplikuotas. Dažniausiai miesto teritorijose yra susiformavęs toks užstatymas bei įvažiavimų ir privažiuojamųjų gatvių tinklas, kad efektyvioms akustinėms sienutėms įrengti šalia pagrindinių gatvių nėra techninių galimybių. Kad būtų efektyvi, akustinėje sienutėje neturi būti angų, sienutė turi būti nepertraukta, pakankamo ilgio ir aukščio. Deja, dažniausiai dėl didelio privažiavimų prie gyvenamųjų namų skaičiaus, privažiuojamųjų gatvių sankryžų su pagrindine gatve tankumo, nėra galimybių įrengti pakankamo ilgio, nepertrauktų sienučių. Taip pat tik retais atvejais yra galimybės lygiagrečiai pagrindinės gatvės įrengti aptarnaujančią gatvę ir tarp šių gatvių įrengti akustinę sienutę. Akustines sienutes tikslinga įrengti tik tokiose miesto gatvių zonose, kuriose yra techninės galimybės jas įrengti ir kuriose būtų užtikrintas jų efektyvumas.

Tanki, pakankamo aukščio ir pločio, specialiai įveista želdinių juosta šalia gatvės vegetacijos metu gali gana efektyviai sumažinti triukšmo sklidimą į šalia esančias gyvenamąsias teritorijas, tačiau ši priemonė nėra efektyvi ne vegetacijos periodu ir tai pagrindinis šios priemonės trūkumas. Kitas šios priemonės trūkumas – plotų tokių želdinių pasodinimui poreikis. Norint pasodinti nuo triukšmo apsaugantį želdyną, yra reikalinga pakankamai plati žemės juosta šalia gatvės, o dažniausiai tokių laisvų plotų šalia gatvių nėra. Dar vienas želdinių kaip triukšmą slopinančios priemonės trūkumas – pakankamai ilgas laikas per kurį užauga želdiniai.

Pylimų ir iškasų atveju triukšmo sklidimo sumažinimo efektas būtų ištisus metus, tačiau kaip ir želdinių atveju, siekiant įrengti šias priemones, yra reikalingas didelis plotas šalia gatvių. Iškasų formavimą dažniausiai lemia reljefas, t.y. kai kurios miesto gatvės yra įrengtos iškasose, ir tai yra labiau susiję su leistinais gatvių išilginiais nuolydžiais, nei su apsauga nuo triukšmo.

Lyginant su akustine sienute, pylimų ir iškasų efektas yra šiek tiek mažesnis, tačiau 1 km įrengimo kaina yra panaši. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, ir tai kad pylimų ir iškasų įrengimui reikalingi didesni žemės plotai, yra ekonomiškai tikslingiau įrenginėti akustines sienutes. Pylimai ir iškasos galėtų būti pasirenkamos dėl kitų aspektų, pvz. estetinio vaizdo, medžiagų natūralumo ir pan.

Tuneliai yra statinys, kuris visiškai izoliuoja išorinę aplinką nuo transporto keliamo triukšmo, tačiau tai yra labai brangi priemonė tiek įrengimo, tiek eksploatacijos atžvilgiu.

Nors teritorijų planavimas yra labiau organizacinė priemonė, tačiau būtent nuo planavimo rezultatų (teritorijų išsidėstymo, pastatų išsidėstymo ir pan.) priklausys kaip triukšmo šaltiniai veiks triukšmui jautrias teritorijas. Teritorijų planavimas kaip triukšmo valdymo priemonė yra galima planuojant neužstatytas miesto teritorijas. Pvz., planuojant neužstatytas miesto zonas, gyvenamąsias teritorijas galima numatyti toliau nuo pagrindinių gatvių ar kelių, atskiriant jas komercinės paskirties objektais.

- Geležinkelių transporto triukšmo valdymo priemonės. Lietuvos geležinkelių sektoriuje triukšmo mažinimui buvo įdiegta nemažai priemonių, dėl ko geležinkelio kaip triukšmo šaltinio poveikis Kauno miesto teritorijoje tapo santykinai nedidelis. Galima daryti prielaidą, kad naujų keleivinių traukinių įsigijimas, senųjų lokomotyvų ir riedmenų modernizavimas, bėgių suvirinimas ir šlifavimas padėjo sumažinti geležinkelio poveikį gyvenamąja aplinkai.

Geležinkelio transporto triukšmo valdymas turi būti siejamas su techninėmis triukšmą mažinančiomis priemonėmis modernizuojant geležinkelių infrastruktūrą. Šias priemones, inicijuojant Kauno miesto savivaldybei, turėtų diegti šalies geležinkelius valdanti bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai“, įgyvendinant geležinkelių modernizavimo projektus, įskaitant „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą. Pagrindinės priemonės apsaugoti aplinką nuo triukšmo didėjimo – akustinių sienučių įrengimas šalia geležinkelių kelių, riedmenų modernizavimas, bei geležinkelių kelių modernizavimas.

- Pramonės triukšmo valdymas. Pramonės triukšmo valdymui turi būti taikomos organizacinės priemonės, t.y. pagal galimybes turėtų būti koreguojamas veiklos laikas, diegiamos tylesnės gamybos technologijos, o neesant tokių galimybių – priemonės, apsaugančias pastatus bei patalpas nuo triukšmo poveikio: langai ir durys su padidinta garso izoliacija, garso izoliacijos pastatuose. Šias priemones iš dalies turėtų kompensuoti ir triukšmo šaltinio valdytojai.

# Įgyvendintos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės bei visi rengiami tiesiogiai su triukšmo prevencija ir mažinimu susiję investicijų projektai bei bendrojo plano priemonės

## Įgyvendinami ir rengiami projektai, susiję su triukšmo mažinimu Kaune

Esminis triukšmo šaltinis mieste – transportas, tad, triukšmo valdymui svarbiausi projektai yra susiję su kelių ir geležinkelių infrastruktūros plėtra. Triukšmo mažinimo aspektu yra aktualūs tie vykdomi ir planuojami vykdyti projektai, kuriuose numatoma apsauga nuo transporto priemonių keliamo triukšmo arba tokio triukšmo mažinimo priemonės. Minėtų priemonių nenumačius, vykdomi projektai gali įtakoti triukšmo padidėjimą aplinkoje. Svarbiausi planuojami ir įgyvendinami transporto infrastruktūros plėtros projektai Kauno mieste:

Kauno pietrytinio aplinkkelio projektas. Kauno pietrytinis aplinkkelis yra vienas iš svarbiausių ir didžiausių mieste vystomų infrastruktūros projektų. Baigus Ateities plento rekonstrukciją liks tik atkarpa nuo hidroelektrinės tilto iki Palemono gatvės (7.1. pav.). Vystant pietrytinio aplinkkelio projektą, per pastaruosius dvejus metus buvo suremontuoti tiltai per Jiesios tiltą ir Kauno hidroelektrinę bei Ražiškių viadukas. Taip pat buvo atnaujintas kelias nuo Garliavos iki hidroelektrinės. 2018 m. birželio mėn. kelininkai pradėjo Ateities plento rekonstrukciją. Ši gatvė bus išplatinta, bus įrengti nauji pėstiesiems skirti šaligatviai. Užbaigus šiuos darbus, iki pilnos aplinkkelio trasos liks tik atkarpa nuo hidroelektrinės tilto iki Palemono gatvės, kur naujasis Kauno apvažiavimas įsilies į atnaujintą Ateities plentą.

7.1. pav. Kauno pietrytinis aplinkkelis – įgyvendinti darbai 2018 m. birželio mėn.

Šaltinis: http://www.kaunas.lt/2018/06/naujienos/isibegeja-kauno-pietrytinio-aplinkkelio-projektas-pradejo-ateities-plento-rekonstrukcija/

Pradėjus veikti aplinkkeliui, nuo Marijampolės atvažiuojantys vairuotojai turės patogią jungtį su A1 magistrale. Rytinė miesto dalis lengviau atsikvėps nuo transporto srautų, o vairuotojai sutaupys daug brangaus laiko. Specialistų skaičiavimais, užbaigus pietrytinį aplinkkelį, A1 magistralės atkarpoje nuo Palemono iki IX forto transporto srautas sumažėti 17 proc. Šiuo metu magistralės ruožu tarp Palemono ir IX forto per parą pravažiuoja apie 57 tūkst. automobilių. Aplinkkelio dėka srautą sumažinus 17 proc., nuo magistralės bus „nuimta“ 10 tūkst. automobilių. Nuo Amalių pervažos iki sankryžos su Taikos prospektu suprojektuotos trys eismo juostos, o nuo šios sankryžos iki Kauno miesto ribos – keturios eismo juostos. Suremontuota bus ne tik važiuojamoji dalis, tačiau ir įvažiavimų dangos, taip pat šalia gatvės esantys pėsčiųjų takai, keleivių laukimo aikštelės, išvalyti esami grioviai ir pralaidos. Autobusų stotelėse keleivių laukimo aikštelės bus išklotos trinkelėmis.

Praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje atkūrus Baltijos šalių nepriklausomybę gimė idėja atstatyti tiesioginį geležinkelių susisiekimą su Vakarų Europos valstybėmis. Lietuva, Latvija ir Estija priėmė sprendimą nutiesti naują Europinio standarto 1435 mm vėžės pločio geležinkelį, kuris sujungtų Baltijos šalis su vakarų Europos valstybėmis. Šiuo metu projekte dalyvauja penkios ES šalys: Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija ir netiesiogiai Suomija. „Rail Baltica“ linija sujungs Helsinkį, Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių, Varšuvą. 2017 m. Lietuvoje buvo pradėtas projektas „Rail Baltica“ – sudėtinė ES tarptautinio transporto koridoriaus „Šiaurės jūra-Baltijos jūra“ dalis (Baltijos TEN-T koridoriaus dalis). Projektas buvo  parengtas taip, kad jį būtų galima įgyvendinti atskirais dviem nepriklausomais etapais: 1 etapas – geležinkelio ruožo Palemonas-Rokai atkarpos nuo Palemono iki 5+300 km rekonstrukcija; 2 etapas – geležinkelio ruožo Palemonas-Rokai atkarpos nuo 6+750 km iki Rokų rekonstrukcija. Planuojamas rekonstruoti geležinkelio ruožas Rokai-Palemonas yra didesnio geležinkelių plėtros projekto „„Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją“ dalis.

7.2. pav. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvoje

Šaltinis: http://www.rail-baltica.lt/news/102/75/Gelezinkelio-ruozo-Rokai-Palemonas-rekonstrukcija-tikslinimas/

„Rail Baltica“ pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu. Tai didžiausias Baltijos regiono infrastruktūros projektas per pastaruosius 100 metų, skirtas keleiviams ir kroviniams vežti, kurio bendras ilgis – 870 km. Projektas nekenkia aplinkai – varomas elektra, tad sukelia mažiau triukšmo ir vibracijos. Didžiausias greitis – 240 km/val. (keleivinių traukinių), 120 km/val. (krovininių traukinių). Įgyvendinus šį projektą bus suteikiamos įvairiarūšio ir daugiarūšio gabenimo galimybės. Antrojo statinio Rokai-Palemonas metu, atsižvelgiant į triukšmo lygio viršijimo dydį, atstumą nuo triukšmo šaltinio iki gyventojo siūloma įrengti 7 akustines sienutes, vienoje vietoje triukšmo absorberius ir dvejose vietose antivibracinius paklotus. Įrengtos priemonės leistų užtikrinti tinkamas ribines vertes gyvenamųjų pastatų išorės aplinkoje. Detalesnė informacija apie numatomas priemones pateikta lentelėje 7.1.

Lentelė 7.1. Triukšmo prevencijos priemonės statinio Rokai-Palemonas etape

| Siūlomos akustinės sienutės |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonė nuo triukšmo | Saugoma aplinka | Aukštis nuo bėgių galvutės | Ilgis | Garso sugerties kategorija | Garso izoliacijos kategorija | Numatomas efektyvumas dB(A) (triukšmo sumažėjimas) |
| Akustinė užtvara | Palemono g. 12, 12S, 12B, 12C | Numatyta kitu projektu |  |  |  |  |
| Akustinė užtvara | Marių g. 73, 75, 75A, 77 | 3,5 m | 255 m | ≥A3 | ≥B3 | ~11 |
| Akustinė užtvara | Marių g. 91 | 3 m | 165 m | ≥A0 | ≥B3 | ~12 |
| Akustinė užtvara | Ugniakurio g. 13-47, Žiežirbų g. 13-31 | 6 m | 770 m | ≥A0 | ≥B3 | ~10 |
| Akustinė užtvara | R. Kalantos g. 191, 193, 195 | 4 m | 405 m | ≥A4 | ≥B4 | ~22 |
| Akustinė užtvara | R. Kalantos g. 197 | 4 m | 265 m | ≥A4 | ≥B4 | ~22 |
| Akustinė užtvara | Buriuotojų g., Meškeriotojų g., M. Gimbutienės g. | 4 m | 455 m | ≥A3 (absorbuojanti pusė nukreipta į gyventojus) | ≥B3 | ~12 |
| Siūlomos papildomos priemonės nuo triukšmo ir vibracijos |  |  |  |  |  |  |
| Priemonė nuo triukšmo |  | Saugoma aplinka |  |  | Ilgis | Efektyvumas |
| Triukšmo absorberiai |  | Marių g. 87, 87A, 87B, 97B, 89 |  |  | 473 m | 3 dB(A) |
| Antivibraciniai paklotai |  | R. Kalantos g.; 191, 193, 195, 197 |  |  | 334 m (europinė vėžė) | - |
| Antivibraciniai paklotai |  | R. Kalantos g. 191, 193, 195, 197 |  |  | 330 m (rusiška vėžė) | - |

Šaltinis: „Rail-Baltica“ geležinkelio ruožo Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, techninio projekto bendrosios dalies aplinkos apsauga

Kauno m. savivaldybėje numatyti ir jau pradėti įgyvendinti kiti projektai, tiesiogiai susiję su triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėmis, skirti gatvių ir kelių dangos atnaujinimui pagal poreikį (lentelė 7.2.).

Lentelė 7.2. Kauno m. savivaldybės projektai, susiję su triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėmis, skirti gatvių ir kelių dangos atnaujinimui

| Objekto pavadinimas | Numatoma objekto pradžia ir pabaiga | Gatvės kategorija (pagal Bendrąjį planą) | Ilgis (km) | Plotas (kv. m) | Planuojama darbų vertė (tūkst. EUR) | Pastaba | Planuojami darbų metai (darbų etapas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalinis remontas, rekonstravimas, remontas |  |  |  |  | 40 428,6 |  |  |
| Ašigalio g. žiedinė sankryža ir nuovaža į magistralinį kelią A1 | Nuo Ašigalio g. iki magistralinio kelio A1 | C2 | 160 | 60 000 | 1.615,8 | Rekonstravimas | 2018 (baigta) |
| Gedimino g. | Nuo V. Putvinskio g. iki Kaunakiemio g. | D1-D2 | 1284 | 20 540 | 369,2 | Paprastasis remontas | 2018 (baigta) |
| Partizanų g. | Ties Pramonės pr. | C2 | 100 | 2 000 | 450,0 | Kapitalinis remontas | 2018 (baigta) |
| Chemijos g., R. Kalantos g. | Nuo Chemijos g. iki Ateities pl. | C1 | 1350 | 10 125 | 4.882,8 | Rekonstravimas | 2018-2019 (vykdomi darbai) |
| Marių g. | Nuo Palemono g. iki Marių g. 69 | C2 | 1190 | 13 090 | 8.232,6 | Rekonstravimas | 2018-2019 9vykdomi darbai) |
| Bivylių g. | Nuo Liucijanavos g. iki A. Šapokos g. | D2, C1 | 1840 | 11 040 | 1.264,0 | Rekonstravimas | 2018 (baigta) |
| A. Šapokos g. | Nuo B. Brazdžionio g. iki miesto ribos | D1 | 857 | 10 280 | 750,0 | Rekonstravimas | 2018 (baigiama) |
| Aušros g. | Nuo Žemaičių g. iki funikulieriaus ir laiptų | D2 |  |  | 80,0 | Remontas | 2018 (baigta) |
| K. Donelaičio g., E.Ožeškienės g. | Nuo Laisvės al. iki Vytauto pr. | C2 | 1626 | 26 010 | 987,2 | Remontas | 2018 (baigiama) |
| Prancūzų g. | Nuo Biržiškų g. iki L. Ivinskio g. | C2 | 2065 | 24 000 | 1.300,0 | Rekonstravimas | 2018 (baigiama) |
| Verkių g. | Nuo Prancūzų g. iki Ašmenos 1-osios g. | D1 | 1344 | 14 500 | 700,0 | Rekonstravimas | 2018 (baigiama) |
| Vaidoto g. | Nuo Jiesios pl. iki Baterijos pl. | C1 | 2840 | 14 830 | 300,0 | Šaligatvių remontas | 2018-2019 (baigs 2019 m.) |
| Ateities pl. | Nuo R. Kalantos g. iki magistralinio kelio A1 | C2, A? | 4200 | 48 000 | 3.749,5 | Kapitalinis remontas | 2018-2019 (baigs 2019 m.) |
| Brastos g. | Nuo Jurbarko g. iki Raudondvario pl. | C1 | 1450 | 26 100 | 1.800,0 | Projektavimas, remontas | 2018 (baigs 2019 m.) |
| Panerių g. | Nuo Varnių g. iki Jurbarko g. | C2 | 1190 | 9 520 | 600,0 | Remontas | 2018 (vykdoma) |
| Maironio g. | Nuo K. Donelaičio g. iki V. Putvinskio g. | D1 | 180 | 2 160 | 99,7 | Remontas | 2018 (baigta) |
| Šiaulių g. | Nuo Šiaulių g. 42 iki K. Būgos g. | D2 | 185 | 2 220 | 91,8 | Remontas | 2018 (baigta) |
| Kovo 11-osios g. | Nuo K. Baršausko g. iki Dujotiekio g. | C1 | 700 | 10 500 | 120,0 | Remontas | 2019 (planuojama) |
| Girios g. | Nuo Šilainių pl. iki J. Semaškos g. | D1 | 1015 | 6 090 | 120,0 | Statyba | 2018 (baigta) |
| Švenčionių g. | Nuo Prancūzų g. iki Drobės g. | C2 | 2800 | 36 000 | 700,0 | Kapitalinis remontas | 2018 (baigiama) |
| Kalvarijos g. | Nuo Europos pr. iki kelio „Via Baltica“ | C1 | 3630 | 24 600 | 4.887,6 | Rekonstravimas | 2018-2019 (vykdoma) |
| Vyčio Kryžiaus g. | Nuo K. Dulksnio g. iki Technikumo g. | C2 | 964 | 5 720 | 1.466,0 | Projektavimas, rekonstravimas | 2018-2019 (vykdoma) |
| K. Sprangausko g. | Nuo Z. Tiškos g. iki Kauno miesto savivaldybės ribos | D2 | 1001 | 6 500 | 1.594,0 | Projektavimas, rekonstravimas | 2018-2019 (vykdoma) |
| J. Petruičio g. | Nuo Vyčio Kryžiaus g. iki miesto ribos | D1 | 776 | 5 664 | 886,4 | Projektavimas, rekonstravimas | 2018-2019 (vykdoma) |
| J. Čapliko g. | Nuo Technikumo g. iki Būrio g. | D2 | 1130 | 6 780 | 1.120,0 | Projektavimas, rekonstravimas | 2018-2019 (vykdoma) |
| J. Pabrėžos g. | Nuo Europos pr. iki Alyvų g. | C2 | 1958 | 11 580 | 1.097,0 | Rekonstravimas, nauja statyba | 2018-2019 (vykdoma) |
| Vilties g. | Nuo J. Pabrėžos g. iki Europos pr. | C2 | 285 | 3 715 | 538,2 | Rekonstravimas | 2018-2019 (vykdoma) |
| Radvilėnų pl. | Nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo teritorijos pabaigos | C2 | 580 | 4 640 | 626,8 | Projektavimas, rekonstravimas | 2019 (vykdoma) |
| Radvilėnų pl. | Nuo Zoologijos sodo teritorijos pabaigos iki Tunelio g. | C2 | 610 | 4 880 |  | Projektavimas, rekonstravimas | 2019 (vykdoma) |
| Projektavimas |  |  |  |  | 660,0 |  |  |
| Studentų g. | Nuo Gričiupio g. iki K. Baršausko g. | C2 | 490 | 7 350 | 11,5 | Projektavimas | 2020 |
| Didžioji g. | Nuo Laumėnų g. iki Piliuonos g. | C1 | 2357 | 24 600 | 30,0 | Projektavimas | 2020 |
| Piliuonos g. | Nuo Didžiosios g. iki Girionių g. | C1 | 1165 | 9 320 | 16,2 | Projektavimas | 2020 |
| Marių g. | Nuo geležinkelio pervažos iki Pamario g. | C2 | 1888 | 15 104 | 42,5 | Projektavimas | 2020 |
| Lazdijų g. | Nuo Veiverių g. iki Europos pr. | C2 | 1522 | 12 900 | 25,0 | Projektavimas | 2020 |
| Suvalkiečių g. | Nuo Kalvarijos g. iki Julijanavos g. | D1 | 180 | 1 440 | 13,8 | Projektavimas | 2020 |
| Julijanavos g. | Nuo Veiverių g. iki miesto ribos | C2 | 1787 | 12 000 | 25,6 | Projektavimas | 2020 |
| L. Ivinskio g. | Nuo Prancūzų g. iki Skuodo g. | C2 | 2085 | 30 000 | 24,7 | Projektavimas | 2020 |
| Geležinkelio g. | Nuo L. Ivinskio g. iki A. Juozapavičiaus pr. | C2 | 642 | 11 000 | 23,8 | Projektavimas | 2020 |
| Biržiškų g. | Nuo M. Riomerio g. iki Prancūzų g. | C2 | 742 | 8 000 | 14,8 | Projektavimas | 2020 |
| M. Riomerio g. | Nuo Biržiškų g. iki Riomerio g. 23 | C2 | 145 | 870 | 7,4 | Projektavimas | 2020 |
| Medynėlių g. | Nuo Piliuonos g. iki Dubravų g. | C2 | 1250 | 10 000 | 22,0 | Projektavimas | 2020 |
| Linkuvos g. | Nuo Ariogalos g. iki Žemaičių pl. | C2, B1 | 1950 | 15 600 | 45,3 | Projektavimas | 2020 |
| A. Kriščiukaičio g. | Nuo Jurbarko g. iki A. Kriščiukaičio g. galo | C1, C2, D2 | 632 | 5 058 | 6,1 | Projektavimas | 2020 |
| Rokų g. | Nuo Bernardinų Plytinės g. iki Suvalkėlių g. | B2, C1 | 1298 | 15 930 | 28,2 | Projektavimas | 2020 |
| Piliakalnio g. | Nuo Jiesios pl. iki H. ir O. Minkovskių g. | B2 | 2557 | 48 050 | 43,2 | Projektavimas | 2020 |
| Jaunųjų Talkininkų g. | Nuo Šaldytuvų g. iki Ašmenos 1-osios g. | D2, D1 | 463 | 3 670 | 10,0 | Projektavimas | 2020 |
| Bitininkų g.* | Nuo Europos pr. iki Seniavos pl. | D1 | 1768 | 14 300 | 15,4 | Projektavimas | 2019 |
| Žemaičių g.* | Nuo K. Donelaičio g. iki Žemaičių g. 172 | C2, D1, D2 | 1784 | 27 800 | 36,7 | Projektavimas | 2019 |
| V. Putvinskio g. | Nuo Žemaičių g. iki E. Ožeškienės g. | D1 | 839 | 16 500 | 16,0 | Projektavimas | 2020 |
| Kęstučio g.* | Nuo Vytauto pr. iki I. Kanto g. | C2 | 1331 | 2 800 | 44,2 | Projektavimas | 2019 |
| I. Kanto g.* | Nuo Laisvės al. iki Karaliaus Mindaugo pr. | D2, C2 | 322 | 6 610 | 5,2 | Projektavimas | 2019 |
| Nemuno g.* | Nuo Karaliaus Mindaugo pr. iki Birštono g. | D1 | 429 | 5 660 | 14,1 | Projektavimas | 2019 |
| Griunvaldo g.* | Nuo Vytauto pr. iki Gedimino g. | D1 | 298 | 8 250 | 13,5 | Projektavimas | 2019 |
| Romainių g. | Nuo Šilainių pl. iki miesto ribos | C1 | 3570 | 32 890 | 50,1 | Projektavimas | 2020 |
| Šilainių pl. | Nuo Šilainių pl. iki Raudondvario pl. | C2 | 200 | 4 800 | 9,1 | Projektavimas | 2020 |
| B. Brazdžionio g. | Nuo 9-ojo Forto g. iki A. Šapokos g. | C1, D1 | 1126 | 13 512 | 16,2 | Projektavimas | 2020 |
| Daugpilio g., Dauguvos g., Kuoknesės g., Talavos g., Jersikos g. | Šalia Baltų pr. | D2 | 1260 | 15 130 | 11,7 | Projektavimas | 2020 |
| Brastos g., Neries kr., Jurbarko g. | Šalia P. Vileišio tilto | C1 | 340 | 5 000 | 37,7 | Projektavimas | 2020 |

* Rengiami projektai, pagal kuriuos bus vykdomi darbai

Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

## Priemonės ir veiklos, numatytos bendrajame plane, susijusios su triukšmo mažinimu Kaune

Pagrindiniame teritorijų planavimo dokumente, Kauno miesto bendrajame plane (2013-2023 metams), nurodoma, kad pagrindiniai triukšmo šaltiniai Kauno mieste yra: automobilių triukšmas iš gatvių, sankryžų, automobilių stovėjimo aikštelių; geležinkelio linijų triukšmas; lokalinių šaltinių (ventiliatorių, transformatorinių ir kt.) triukšmas. Plane pabrėžiama, kad sausumos transportas turi didžiausią įtaką triukšmo lygiams Kaune. Visgi, kaip minėta šio Veiksmų plano 2 skyriuje, Kauno miesto bendrajame plane (2013-2023 metams), naudojama informacija remiasi 2006 m. Kauno m. savivaldybės paros triukšmo žemėlapiu, todėl šiame Veiksmų plane bus remiamasi įgyvendintomis Kauno miesto triukšmo prevencijos 2014-2018 m. veiksmų plane numatytomis priemonėmis (lentelė 7.3.) bei šio Veiksmų plano 6. dalyje aprašytais siūlomais sprendiniais.

Lentelė 7.3. Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2014-2018 m. įgyvendinimo ataskaitos

| Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2014-2018 m. įgyvendinimo ataskaita už 2014 metus |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plano uždavinys | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojas | Planuota | Įvykdyta | Pastabos |
| 1.1.1. Patvirtinti Kauno miesto triukšmo prevencijos ilgalaikę strategiją ir jos nuostatas perkelti į strateginius plėtros dokumentus | 1.1.1.1. Kauno miesto triukšmo prevencijos ilgalaikės strategijos patvirtinimas. | 2014 m. | Sveikatos apsaugos skyrius | Parengti Tarybos sprendimo projektą dėl triukšmo prevencijos ilgalaikės strategijos patvirtinimo | Triukšmo prevencijos uždaviniai ir priemonės yra perkeltos į šiuo metu rengiamus Kauno miesto savivaldybės strateginį veiklos planą bei sveikatos strategiją. |  |
| 2.1.1. Diegti aplinką nuo triukšmo apsaugančias technines priemones | 2.1.1.1. Akustinių sienučių Pašilės g. (ties ugdymo įstaiga), Baltų pr. (ties Panerių g. viaduku), Vakariniame aplinkkelyje, Vaidoto g. (ties mokykla), Užnemunės g. techninių projektų parengimas. | 2014 m. | Sveikatos apsaugos skyrius; Miesto tvarkymo skyrius | Parengti techninius projektus | Paslaugų teikimo sutartis pasirašyta, atlikti modeliavimo darbai, vykdomi projektavimo darbai. |  |
|  | 2.1.1.3. Akustinės sienutės Piliakalnio g. šalia geležinkelio efektyvumo modeliavimas. | 2014 m. | Sveikatos apsaugos skyrius | Atlikti akustinės sienutės Piliakalnio g. šalia geležinkelio efektyvumo modeliavimą | Atliktas akustinės sienutės Piliakalnio g. šalia geležinkelio efektyvumo modeliavimas (atliko AB „Lietuvos geležinkeliai“) |  |
|  | 2.1.1.4. Akustinės sienutės Piliakalnio g. šalia geležinkelio suprojektavimas ir įrengimas (jei bus nustatyta, kad sienutė bus efektyvi). | 2015 m. | Sveikatos apsaugos skyrius; AB „Lietuvos geležinkeliai“ | Suprojektuoti ir įrengti akustinę sienutę Piliakalnio g. šalia geležinkelio | Suprojektuota ir įrengta akustinė sienutė Piliakalnio g. šalia geležinkelio (atliko AB „Lietuvos geležinkeliai“) |  |
| 2.2.4. Skatinti darnias transporto priemones | 2.2.4.1. Plėtoti dviračių takų tinklą bei gerinti jų būklę | 2014–2018 m. | Aplinkos apsaugos skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius | Įrengti 5,5 km naujų dviračių takų | Įrengta 5,5 km naujų dviračių takų |  |
| 2.2.6. Vykdyti kokybišką gatvių priežiūrą | 2.2.6.1. Šalinti gatvių dangų defektus, užtikrinti lygias gatvių dangas | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Suremontuoti blogiausios būklės gatvių dangą | Atliktas kapitalinis gatvių remontas karštojo regeneravimo būdu – 8 gatvės – 257107 kv. m; Paprastasis remontas – 14 gatvių – 54738 kv. m.; K. Petrausko g. nuo Vydūno al. iki Radvilėnų pl. rekonstrukcija – 8960 kv. m; Savanorių pr. įkalnės rekonstrukcija – 7760 kv. m. |  |
| Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2014-2018 m. įgyvendinimo ataskaita už 2015 metus |  |  |  |  |  |  |
| Plano uždavinys | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojas | Planuota | Įvykdyta | Pastabos |
| 1.1.2. Triukšmo prevencijos strategijos nuostatas perkelti į kitus planavimo ir teritorijų planavimo dokumentus | 1.1.2.1. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į miesto teritorijos bendrąjį planą | 2014–2015 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius | Perkelti triukšmo prevencijos strategines nuostatas į miesto bendrąjį planą | Vykdoma | Savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2014-04-10 tarybos sprendimu Nr. T-209. Numatoma atlikti jo koregavimą 2016 m. Apie triukšmo prevencijos nuostatų perkėlimą į bendrąjį planą 2016-02-19 kreiptasi į bendrojo plano rengėją SĮ „Kauno planas“. |
|  | 1.1.2.2. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į kitus teritorijų planavimo dokumentus | 2014–2018 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | Rengiamuose teritorijų planavimo dokumentuose (detaliuosiuose ar specialiuosiuose planuose) pagal situacijos poreikį reikalaujama numatyti triukšmą mažinančias priemones. |
| 1.2.3. Įvertinti triukšmo strateginio kartografavimo bei triukšmo veiksmų prevencijos planų duomenis, išduodant planavimo ir projektavimo sąlygas, rengiant investicinius projektus | 1.2.3.1. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į projektavimo sąlygas | 2014–2018 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius Teisės skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | Išduodamuose specialiuosiuose architektūros reikalavimuose (projektavimo sąlygose) pagal situacijos poreikį įrašomas reikalavimas taikyti triukšmą mažinančias priemones. |
|  | 1.2.3.2. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų įvertinimo reikalavimai rengiant ir įgyvendinant pagrindinių gatvių, kelių, geležinkelių, oro uostų, aerodromų, pramonės ir energetikos objektų investicinius projektus | 2014–2018 m. | Plėtros programų ir investicijų skyrius; Miesto tvarkymo skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius; Miesto planavimo ir architektūros skyrius; AB „Kauno energija“ | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | Nuolatinėje statybos komisijoje 2015 metais suderintas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-06 įsakymu Nr. A-7 patvirtintas detalusis planas pietrytinio aplinkkelio statybai, Ateities plento rekonstravimui, kuriame numatytos akustinės sienutės. Detaliajame plane, patvirtintame Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-08 įsakymu Nr. A-3487, geležinkelio rekonstravimui, numatytos akustinės sienutės. Statant Rail Baltica geležinkelio atkarpas Kauno mieste pagal 2012 m. išduotus leidimus, pastatytos akustinės sienutės. |
| 2.2.1. Darniai plėtoti miestą, jo urbanistinę struktūrą (taikyti akustinio planavimo ir projektavimo principus) | 2.2.1.1. Užtikrinti, kad miesto bendrajame plane numatytos teritorijos Kazliškiuose, būtų užstatomos laikantis akustinių reikalavimų | 2014–2018 m. | Sveikatos apsaugos skyrius; Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Vykdoma | Savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą (keitimą) numatoma atlikti 2016 m. Apie triukšmo prevencijos nuostatų (tame tarpe ir Kazliškių) perkėlimą į bendrąjį planą 2016-02-19 kreiptasi į bendrojo plano rengėją SĮ „Kauno planas“. Dėl konkrečių statybų šioje teritorijoje kol kas nesikreipta. |
| 2.2.2. Darniai plėtoti gatvių tinklą | 2.2.2.1. Įgyvendinti miesto strateginiuose dokumentuose numatytus gatvių rekonstrukcijos ir įrengimo projektus, siūlyti taikyti tylesnes gatvių dangas | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Pagal turimas lėšas organizuoti gatvių kapitalinio remonto darbus | Taikant REMIX technologiją atlikti gatvių: Kleboniškio g., K. Baršausko g., Pramonės per., Varnių g., Raudondvario pl., Žemaičių pl., Baltų per., Žiemgalių g., Vaidoto g., Tunelio g., Karaliaus Mindaugo per., Jotvingių g. ir Rasytės g. kapitalinio remonto darbai už 5667,45 tūkst. EUR. |  |
| 2.2.3. Darniai valdyti ir organizuoti eismą | 2.2.3.2. Eismą draudžiančių ir ribojančių ženklų reikalavimų vykdymo prevencija (ypač Senamiestyje) | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant prevenciją 2015 metais nubausti 1332 transporto priemonių savininkai |  |
|  | 2.2.3.3. Įrengti eismo greitį ribojančius ženklus Rotušės aikštėje ir jos prieigose | 2014–2015 m. | Transporto ir eismo organizavimo skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius | Įrengti eismo greitį ribojančius ženklus Rotušės aikštėje ir jos prieigose | Įrengti eismo greitį ribojantys ženklai su gyvenamosios zonos ženklais |  |
| 2.2.6. Vykdyti kokybišką gatvių priežiūrą | 2.2.6.1. Šalinti gatvių dangų defektus, užtikrinti lygias gatvių dangas | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Pagal turimas lėšas atlikti gatvių dangų defektų šalinimo darbus | Organizuota gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas už 223 tūkst. EUR. (1062 tūkst. kv. m). Atliktas gatvėse esančių duobių remontas vasaros sezono metu už 3550 tūkst. EUR. (166,9 tūkst. kv. m). |  |
| 3.1.2. Plačiau taikyti ekonomines ir administracines priemones, ribojančias automobilių transporto triukšmą | 3.1.2.1. Eismą ribojančių ženklų reikalavimų vykdymo prevencija miesto tyliose zonose | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant prevenciją 2015 metais nubausti 1332 transporto priemonių savininkai |  |
|  | 3.1.2.2. Transporto priemonių techninės būklės patikra, miesto tyliosiose zonose ir kitose miesto vietose (gali būti vykdoma kartu su 3.1.2.1. priemone) | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant patikras 2015 m. buvo patikrinta 6192 transporto priemonės, 767 transporto priemonių savininkai buvo nubausti |  |
| Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2014-2018 m. įgyvendinimo ataskaita už 2016 metus |  |  |  |  |  |  |
| Plano uždavinys | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojas | Planuota | Įvykdyta | Pastabos |
| 1.1.2. Triukšmo prevencijos strategijos nuostatas perkelti į kitus planavimo ir teritorijų planavimo dokumentus | 1.1.2.1. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į miesto teritorijos bendrąjį planą | 2014–2015 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius Sveikatos apsaugos skyrius | Perkelti triukšmo prevencijos strategines nuostatas į miesto bendrąjį planą | Vykdoma | Savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2014-04-10 Tarybos sprendimu Nr. T-209 (toliau -Bendrasis planas). Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-09 įsakymu Nr. A-2600 organizuotas Bendrojo plano koregavimas pagal Bendrojo plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos už 2014-2015 metus ataskaitą. Šios ataskaitos, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-08-12 įsakymu Nr. A-2355, keitimo lentelės 44-oje pozicijoje numatyta į Bendrąjį planą integruoti triukšmo sklaidos specialųjį planą. Tikimasi, kad Bendrojo plano koregavimas bus baigtas 2017 m viduryje. |
|  | 1.1.2.2. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į kitus teritorijų planavimo dokumentus | 2014–2018 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | Rengiamuose teritorijų planavimo dokumentuose (detaliuosiuose ar specialiuosiuose planuose) pagal situacijos poreikį reikalaujama numatyti triukšmą mažinančias priemones (pav., detaliajam planui Veiverių g. 150 reikalaujama numatyti triukšmo lygį kompensuojamas priemones, numatant automobilių parkavimą prie Lazdijų g.). |
| 1.2.3. Įvertinti triukšmo strateginio kartografavimo bei triukšmo veiksmų prevencijos planų duomenis, išduodant planavimo ir projektavimo sąlygas, rengiant investicinius projektus | 1.2.3.1. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į projektavimo sąlygas | 2014–2018 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius; Teisės skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | Išduodamuose specialiuosiuose architektūros reikalavimuose (projektavimo sąlygose) pagal situacijos poreikį įrašomas reikalavimas taikyti triukšmą mažinančias priemones. |
|  | 1.2.3.2. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų įvertinimo reikalavimai rengiant ir įgyvendinant pagrindinių gatvių, kelių, geležinkelių, oro uostų, aerodromų, pramonės ir energetikos objektų investicinius projektus | 2014–2018 m. | Plėtros programų ir investicijų skyrius; Miesto tvarkymo skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius; Miesto planavimo ir architektūros skyrius; AB „Kauno energija“ | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | 2016-12-19 išduotas statybos leidimas Nr. LSNS-21-161219-00855 Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimo, įrengiant sankryžą su Pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ trasa projektui įgyvendinti. |
| 2.2.1. Darniai plėtoti miestą, jo urbanistinę struktūrą (taikyti akustinio planavimo ir projektavimo principus) | 2.2.1.1. Užtikrinti, kad miesto bendrajame plane numatytos teritorijos Kazliškiuose, būtų užstatomos laikantis akustinių reikalavimų | 2014–2018 m. | Sveikatos apsaugos skyrius; Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Vykdoma | Bendrojo plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos už 2014-2015 metus ataskaitoje numatyta į Bendrąjį planą integruoti triukšmo sklaidos specialųjį planą, įskaitant urbanistinių priemonių taikymą pagal akustinio planavimo ir projektavimo principus. Bendrojo plano koregavimą (keitimą) numatoma baigti 2017 m. viduryje. |
| 2.2.2. Darniai plėtoti gatvių tinklą | 2.2.2.1. Įgyvendinti miesto strateginiuose dokumentuose numatytus gatvių rekonstrukcijos ir įrengimo projektus, siūlyti taikyti tylesnes gatvių dangas | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Pagal turimas lėšas organizuoti gatvių kapitalinio remonto darbus | Pagal skirtą finansavimą buvo organizuojami gatvių kapitalinio remonto darbai |  |
| 2.2.3. Darniai valdyti ir organizuoti eismą | 2.2.3.2. Eismą draudžiančių ir ribojančių ženklų reikalavimų vykdymo prevencija (ypač Senamiestyje) | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant prevenciją 2016 metais nubausti 22410 transporto priemonių savininkų |  |
| 2.2.4. Skatinti darnias transporto priemones | 2.2.4.1. Plėtoti dviračių takų tinklą bei gerinti jų būklę | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Vykdyti pagal galimybes | Įrengta 1,2 km dviračių takų |  |
|  | 2.2.4.2. Įrengti pėsčiųjų gatves | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Vykdyti pagal galimybes | Suremontuoti 1,2 km pėsčiųjų takų |  |
|  | 2.2.4.3. Įsigyjant miesto naujas viešojo transporto priemones, tiekėjų atrankai taikyti ir siūlomų transporto priemonių skleidžiamo triukšmo kriterijų | 2014–2018 m. | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Vykdyti pagal galimybes | Įsigyta 10 naujų mažųjų autobusų, 7 nenauji troleibusai ir 26 nenauji autobusai |  |
| 2.2.6. Vykdyti kokybišką gatvių priežiūrą | 2.2.6.1. Šalinti gatvių dangų defektus, užtikrinti lygias gatvių dangas | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Pagal turimas lėšas atlikti gatvių dangų defektų šalinimo darbus | Organizuota gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas (25510,10 kvadratinių metrų) |  |
| 3.1.1. Diegti tyliąsias zonas nuo triukšmo apsaugančias technines priemones | 3.1.1.2. Įrengti technines eismo greitį ribojančias priemones miesto tyliosiose zonose | 2014–2018 m. | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Vykdyti pagal galimybes | Įrengta 15 greitį ribojančių kalnelių Kauno mieste |  |
| 3.1.2. Plačiau taikyti ekonomines ir administracines priemones, ribojančias automobilių transporto triukšmą | 3.1.2.1. Eismą ribojančių ženklų reikalavimų vykdymo prevencija miesto tyliose zonose | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant prevenciją 2016 metais nubausti 22410 transporto priemonių savininkų |  |
|  | 3.1.2.2. Transporto priemonių techninės būklės patikra, miesto tyliosiose zonose ir kitose miesto vietose (gali būti vykdoma kartu su 3.1.2.1. priemone) | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant patikras 2016 m. buvo patikrinta 7154 transporto priemonės, 756 transporto priemonių savininkai buvo nubausti |  |
| Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2014-2018 m. įgyvendinimo ataskaita už 2017 metus |  |  |  |  |  |  |
| Plano uždavinys | Priemonė | Įvykdymo terminas | Vykdytojas | Planuota | Įvykdyta | Pastabos |
| 1.1.2. Triukšmo prevencijos strategijos nuostatas perkelti į kitus planavimo ir teritorijų planavimo dokumentus | 1.1.2.1. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į miesto teritorijos bendrąjį planą | 2014–2015 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius | Perkelti triukšmo prevencijos strategines nuostatas į miesto bendrąjį planą | Vykdoma | Savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas 2014-04-10 Tarybos sprendimu Nr. T-209 (toliau – Bendrasis planas). Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-09 įsakymu Nr. A-2600 organizuotas Bendrojo plano koregavimas pagal Bendrojo plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos už 2014-2015 metus ataskaitą. Šios ataskaitos, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-12 įsakymu Nr. A-2355, keitimo lentelės 44-oje pozicijoje numatyta į Bendrąjį planą integruoti triukšmo sklaidos specialųjį planą. Tikimasi, kad Bendrojo plano koregavimo II etapas bus baigtas 2018 m. viduryje. |
|  | 1.1.2.2. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į kitus teritorijų planavimo dokumentus | 2014–2018 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | Rengiamuose teritorijų planavimo dokumentuose (detaliuosiuose ar specialiuosiuose planuose) pagal situacijos poreikį reikalaujama numatyti triukšmą mažinančias priemones. |
| 1.2.3. Įvertinti triukšmo strateginio kartografavimo bei triukšmo veiksmų prevencijos planų duomenis, išduodant planavimo ir projektavimo sąlygas, rengiant investicinius projektus | 1.2.3.1. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų bei akustinio planavimo nuostatų integravimas į projektavimo sąlygas | 2014–2018 m. | Miesto planavimo ir architektūros skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius; Teisės skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | Savivaldybėje išduodamuose specialiuosiuose architektūros reikalavimuose ir planavimo sąlygose pagal situacijos poreikį įrašomas reikalavimas taikyti triukšmą mažinančias priemones. |
|  | 1.2.3.2. Patvirtintų triukšmo prevencijos strateginių nuostatų įvertinimo reikalavimai rengiant ir įgyvendinant pagrindinių gatvių, kelių, geležinkelių, oro uostų, aerodromų, pramonės ir energetikos objektų investicinius projektus | 2014–2018 m. | Plėtros programų ir investicijų skyrius; Miesto tvarkymo skyrius; Sveikatos apsaugos skyrius; Miesto planavimo ir architektūros skyrius; AB „Kauno energija“ | Vykdyti pagal poreikį | Nuolat vykdoma | Vykdoma, kai tokių objektų techniniai (techniniai darbo) projektai teikiami Skyriui tikrinti ar prašoma išduoti specialiuosius reikalavimus tokių objektų projektavimui. |
| 2.2.1. Darniai plėtoti miestą, jo urbanistinę struktūrą (taikyti akustinio planavimo ir projektavimo principus) | 2.2.1.1. Užtikrinti, kad miesto bendrajame plane numatytos teritorijos Kazliškiuose, būtų užstatomos laikantis akustinių reikalavimų | 2014–2018 m. | Sveikatos apsaugos skyrius; Miesto planavimo ir architektūros skyrius | Vykdyti pagal poreikį | Vykdoma | Bendrojo plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos už 2014-2015 metus ataskaitoje numatyta į Bendrąjį planą integruoti triukšmo sklaidos specialųjį planą, įskaitant urbanistinių priemonių taikymą pagal akustinio planavimo ir projektavimo principus. Bendrojo plano koregavimą (keitimą) numatoma baigti 2018 m. viduryje. |
| 2.2.2. Darniai plėtoti gatvių tinklą | 2.2.2.1. Įgyvendinti miesto strateginiuose dokumentuose numatytus gatvių rekonstrukcijos ir įrengimo projektus, siūlyti taikyti tylesnes gatvių dangas | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Pagal turimas lėšas organizuoti gatvių kapitalinio remonto darbus | Pagal skirtą finansavimą buvo organizuojami gatvių kapitalinio remonto darbai, (suremontuota 188707 kv. m) |  |
| 2.2.3. Darniai valdyti ir organizuoti eismą | 2.2.3.2. Eismą draudžiančių ir ribojančių ženklų reikalavimų vykdymo prevencija (ypač Senamiestyje) | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant prevenciją 2017 metais nubausti 12449 transporto priemonių savininkai |  |
| 2.2.4. Skatinti darnias transporto priemones | 2.2.4.1. Plėtoti dviračių takų tinklą bei gerinti jų būklę | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Vykdyti pagal galimybes | Įrengta 20 km dviračių takų |  |
|  | 2.2.4.2. Įrengti pėsčiųjų gatves | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Vykdyti pagal galimybes | Suremontuoti 2,7 km pėsčiųjų takų |  |
| 2.2.6. Vykdyti kokybišką gatvių priežiūrą | 2.2.6.1. Šalinti gatvių dangų defektus, užtikrinti lygias gatvių dangas | 2014–2018 m. | Miesto tvarkymo skyrius | Pagal turimas lėšas atlikti gatvių dangų defektų šalinimo darbus | Organizuota gatvių su žvyro danga priežiūra ir remontas (1580 tūkst. kvadratinių metrų) |  |
| 3.1.1. Diegti tyliąsias zonas nuo triukšmo apsaugančias technines priemones | 3.1.1.2. Įrengti technines eismo greitį ribojančias priemones miesto tyliosiose zonose | 2014–2018 m. | Transporto ir eismo organizavimo skyrius | Vykdyti pagal galimybes | Įrengta 15 greitį ribojančių kalnelių Kauno mieste |  |
| 3.1.2. Plačiau taikyti ekonomines ir administracines priemones, ribojančias automobilių transporto triukšmą | 3.1.2.1. Eismą ribojančių ženklų reikalavimų vykdymo prevencija miesto tyliose zonose | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant prevenciją 2017 metais nubausti 12449 transporto priemonių savininkai |  |
|  | 3.1.2.2. Transporto priemonių techninės būklės patikra, miesto tyliosiose zonose ir kitose miesto vietose (gali būti vykdoma kartu su 3.1.2.1. priemone) | 2014–2018 m. | Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas | Vykdyti pagal poreikį | Vykdant patikras 2017 m. buvo patikrinta 8303 transporto priemonės, 346 transporto priemonių savininkai nubausti |  |

Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

# Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės

Pagrindinis triukšmo šaltinis yra transporto eismas Kauno miesto gatvėse, dėl šios priežasties yra tikslinga mažinti triukšmo poveikį sukeliamo dėl transporto priemonių.

Vadovaujantis 2017 m. atlikta strateginio triukšmo kartografavimo medžiagą, dėl transporto sukeliamo triukšmo į didesnę nei leidžiamą triukšmo zoną patenka 2019 gyvenamųjų pastatų pagal Ldvn rodiklį, o gyventojų skaičius šiuose pastatuose siekia apie 35 tūkst. Detalūs triukšmo žemėlapiai su išskirtomis viršnorminėmis triukšmo zonomis pateikti ataskaitos 1 priede, o namų ir gyventojų skaičiai pateikti žemiau esančioje 8.1. lentelėje.

8.1. pav. Kauno miesto aglomeracijos kelių transporto sukeliamo triukšmo zona

- Šaltinis: Kauno miesto kartografavimo duomenys

Lentelė 8.1. Į didesnę nei leidžiamą triukšmo zoną patenkančių gyvenamųjų pastatų ir gyventojų skaičius

| Pastatai/gyventojai | Ldiena >65 dB(A) | Lvakaras>60 db(A) | Lnaktis >55 dB(A) | Ldvn >65 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saugotinų pastatų skaičius patenkantys į didesnio nei leidžiamą triukšmo zoną | 1586 | 3312 | 2433 | 2019 |
| Gyventojų skaičius esantys pastatuose kurie veikiami didesnio nei leidžiamo triukšmo rodiklio | 23991 | 67150 | 44182 | 34743 |

- Šaltinis: Kauno miesto kartografavimo duomenys

Viršnorminės triukšmo zonos plotas pagal Ldvn rodiklį siekia 15,35 kv. km ir tai sudaro 4,47 proc. nuo viso Kauno miesto (158 kv. km) aglomeracijos ploto. Detalesnė informacija pateikta žemiau esančioje 8.2. lentelėje.

Lentelė 8.2. Plotai, kuriuose sklinda didesnis nei leidžiamas triukšmo lygis pagal HN 33:2011

|  | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | Ldvn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plotas, kuriame triukšmo lygis yra viršijamas pagal atitinkamą rodiklį | 12,7 kv. km | 21,9 kv. km | 17,6 kv. km | 15,35 kv. km |

- Šaltinis: sudaryta autorių

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170 yra patvirtinusi Kauno miesto gatvių priežiūros programą 2018-2020 metams. Programoje pateiktas gatvių sąrašas, kurias planuojama per tam tikrą laikotarpį suprojektuoti, suremontuoti ar atnaujinti kelio dangas. Išanalizavus sąrašą, prieita išvada, jog racionaliausias sprendimas transporto priemonių triukšmui sumažinti yra rekonstrukcijos metu vietoje įprasto asfaltbetonio naudoti triukšmą mažinančią dangą. Pagal atitinkamus kriterijus buvo atrinktos tinkamos gatvės ir atlikta palyginamoji triukšmo analizė/modeliavimas su įprasta asfaltbetonio danga ir su triukšmo mažinančia danga.

Kriterijai, kuriais buvo vadovautasi atrenkant tinkamas gatves, rekonstrukcijos metu naudoti triukšmą mažinančią dangą:

- Gatvės įgyvendinimo laikotarpis: atmestos visos gatvės kurių remonto, rekonstrukcijos darbai yra prasidėję;

- Gatvės kategorija: atmestos visos gatvės, kurių kategorija A ir B;

- Viršijimų triukšmo izolinija: remiantis strateginio triukšmo kartografavimo medžiaga, atsižvelgta ar gatvės, kurios rekonstrukcija yra numatoma į didesnio nei leidžiamą triukšmo zoną patenka gyvenamieji pastatai;

- Maža foninio triukšmo įtaka: analizuojama gatvės ruožas turi būti pagrindinis triukšmo šaltinis supančioje aplinkoje ir viršijimų priežastis;

- Eismo sąlygos: tylesnę kelio dangą rekomenduojama naudoti gatvėse, kuriose eismo srautas yra gan tolygus, nėra daug sankryžų, daug šviesoforų, nėra didelių įkalnių, nuolydžių priešingu atveju jos efektyvumas kris, nes dominuoja kiti triukšmo šaltiniai: varikliai, dujų išmetimo sistemos.

Pagal pateiktus kriterijus atrinktos 6 tinkamos gatvės, kurių rekonstrukcijos metu būtų galima naudoti triukšmo mažinančią dangą vietoje įprastos. Žemiau pateikta lentelė 8.3. ir žemėlapis (pav. 8.2.) su tinkamomis gatvėmis triukšmo prevencijai, kurias numato Kauno savivaldybė rekonstruoti.

Geresnės raiškos žemėlapis yra pateiktas 2 ataskaitos priede.

Lentelė 8.3. Gatvės, kurias planuojama rekonstruoti pagal Kauno miesto gatvių priežiūros 2018-2020 metų programą

| Objekto/darbo pavadinimas | Numatoma objekto pradžia ir pabaiga | Gatvės kategorija | Ilgis | Plotas | Planuojami darbų metai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didžioji g. | Nuo Laumėnų g. iki Piliuonos g. | C1 | 2357 | 24600 | 2020 m. |
| Piliuonos g. | Nuo Didžiosios g. iki Girionių g. | C1 | 1165 | 9320 | 2020 m. |
| Piliakalnio g. | Nuo Jiesios pl. iki H. ir O. Minkovskių g. | B2 | 2557 | 48050 | 2020 m. |
| Romainių g. | Nuo Šilainių pl. iki miesto ribos | C1 | 3570 | 32890 | 2020 m. |
| Linkuvos g. | Nuo Ariogalos g iki Žemaičių pl. | C2, B1 | 1950 | 15600 | 2020 m |
| Marių g. | Nuo geležinkelio pervažos iki Pamario g. | C2 | 1888 | 15104 | 2020 m. |

- Šaltinis: Kauno m. savivaldybės administracija

8.2. pav. Gatvės, kurių rekonstrukcijos metu siūlomas naudoti tylesnę kelio dangą

- Šaltinis: sudaryta autorių

Tylesnė kelio dangos akustinė savybės. Remiantis 2018 m. gegužės 28 d. Nr. V-121 „Dėl mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijų ir R TM 18 patvirtinimo“ miesto gatvėse vietoje įprasto asfalto (SMA 8, SMA 11, AC 11) paklojus triukšmo mažinančią dangą (PA8, SMA 5 TM, SMA 8 TM, AC 5 V TM) galima pasiekti 3 dB(A) triukšmo lygio sumažėjimą transporto priemonėms važiuojant mažu greičiu 50 km/val. Siekiant kuo didesnio triukšmo sumažėjimo siūloma rekonstrukcijos metu naudoti SMA 5 TM  arba AC 5 V TM dangos rūšį ir tipą, kurių efektyvumas siekia 3 dB(A) prie 50 km/val. greičio.

Kitos numatomos priemonės nuo triukšmo. 2016 metais parengtas projektas  „Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas įrengiant sankryžą su Pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail-Baltica“ trasa. Projekte numatoma naikinti antžeminę geležinkelio pervažą Ateities pl./Chemijos g. ir nukreipti transporto srautą įrengiant sankryžą su Pietrytiniu aplinkkeliu. Dėl planuojamų sprendinių daugiabučių namų apsaugai numatoma pastatyti 385 m ilgio ir iki 4,5 m  aukščio triukšmo mažinančią akustinę užtvarą kuri sulaikys sklindantį triukšmą tiek nuo kelių transporto tiek nuo geležinkelio.

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) ir triukšmo modeliavimas. Triukšmo modeliavimas ir akustinių situacijų palyginimas atliktas 2023 m., kadangi veiksmų planai rengiami 2018-2023 metams ir iki to laiko turi būti imtasi konkretūs veiksmai triukšmui sumažinti. Eismo intensyvumo prognozė sudaryta vadovaujantis eismo augimo indeksais Kauno mieste 2016-2023 metams. Pradiniai eismo intensyvumo duomenys gauti iš jau atlikto kartografavimo duomenų bazės, kurią pateikė Kauno miesto savivaldybės administracija.

Lentelė 8.4. Esami ir prognozuojami VMPEI

| Gatvės pavadinimas | VMPEI 2016 m aut./parą | VMPEI 2023 m aut./parą | Greitis km/val. |
| --- | --- | --- | --- |
| Didžioji g. | 12869 | 13589 | 50 |
| Piliuonos g. | 12129 | 12808 | 50 |
| Piliakalnio g. | 10879 | 11488 | 50 |
| Romainių g. | 7421 | 7836 | 50 |
| Linkuvos g. | 14663 | 15484 | 50 |
| Marių g. | 5950 | 6283 | 50 |

- Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Kauno miesto triukšmo kartografavimo duomenimis

Metodas. Triukšmo modeliavimas atliktas kompiuterine programa CADNA A 4.0. Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties rodiklių vertės skaičiavimais nustatytos, taikant atitinkamas metodikas (lentelė 8.5.).

Lentelė 8.5. Teisinių dokumentų sąlygos ir rekomendacijos

| Dokumentas | Sąlygos, rekomendacijos |
| --- | --- |
| Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499 (galiojanti suvestinė redakcija) | Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. |
| 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. | Kelių transporto triukšmas: Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo. Oficialus leidinys, 1995 m. gegužės 10 d., 6 straipsnis („Arrté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routires, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“), ir Prancūzijos standartas „XPS 31-133“. |
| Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 13 d. įsakymu Nr. V–604 (suvestinė redakcija nuo 2018-02-14). | Ši higienos norma nustato triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. |

- Šaltinis: sudaryta autorių

Atliktas išsamus triukšmo modeliavimas nagrinėjamoje teritorijoje, įvertinant kaip triukšmas veikia atskirus būstus. Įvertintas pastatų aukštingumas, reljefas, vietovės triukšmo absorbcinės savybės, meteorologija, triukšmo šaltinių duomenys. Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas 1,5 m aukštyje.

## Triukšmo modeliavimo rezultatai

Piliuonos g. ir Didžioji g.: Piliuonos ir Didžioji gatvės sudaro vientisą gatvę. Remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170, bendras numatytas rekonstruojamas gatvių ilgis siekia 3570 m. Šalia šių gatvių iki 100 m atstumu į abi puses yra ~75 gyvenamieji pastatai, kuriuose gyvena 321 žmonės. Analizuojant 2023 m akustinę aplinką, priimant jog rekonstrukcijos metu būtų naudojamas įprastas asfaltas didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 70,4 dB(A). Tuo tarpu jei vietoje įprasto asfalto būtų naudojamas skaldos ir mastikos asfaltas 5 TM, didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 67,5 dB(A). Bendras tylesnio kelio ruožo bendras ilgis siektų 2706 m (Didžioji g. 1541 m, Piliuonos g. 1165 m).

Detalūs triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos 3 priede.

8.3. pav. Gatvės, kurių rekonstrukcijos metu siūlomas naudoti tylesnę kelio dangą

- Šaltinis: sudaryta autorių

Lentelė 8.6. Prognozuojamas triukšmo veikiamų žmonių skaičiaus sumažėjimas rekonstrukcijos metu naudojant triukšmą mažinančią dangą

| Analizuojama situacija | Kriterijus | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | Ldvn | Gyventojų sumažėjimas pagl Lnaktis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. naudojant įprastą asfaltą | Žmonių skaičius | 15 | 23 | 28 | 19 |  |
|  | Namų skaičius | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 |
|  | Viršijimo dydis | 67,7-68,8 | 61,8-68,8 | 55-60 | 65,1-70,4 |  |
| 2023 m. naudojant SMA 5 TM asfaltą | Žmonių skaičius | 7 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | Namų skaičius | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Viršijimo dydis | 65,8 | 67,6-68,5 | 57,1-58,2 | 66,4-67,5 |  |

- Šaltinis: sudaryta autorių

Piliakalnio g.:  remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170, bendras numatytas rekonstruojamos Piliakalnio g. ilgis siekia 2557 m. Šalia šios gatvės iki 100 m atstumu į abi puses yra ~63 gyvenamieji pastatai, kuriuose gyvena 422 žmonės. Analizuojant 2023 m akustinę aplinką, priimant jog rekonstrukcijos metu būtų naudojamas įprastas asfaltas didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 72,7 dB(A). Tuo tarpu jei vietoje įprasto asfalto būtų naudojamas skaldos ir mastikos asfaltas 5 TM, didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 69,9 dB(A). Tylesnio kelio ruožo bendras ilgis siektų 2155 m.

Detalūs triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos 3 priede.

8.4. pav. Gatvė, kurios rekonstrukcijos metu siūlomas naudoti tylesnę kelio dangą

- Šaltinis: sudaryta autorių

Lentelė 8.7. Prognozuojamas triukšmo veikiamų žmonių skaičiaus sumažėjimas rekonstrukcijos metu naudojant triukšmą mažinančią dangą

| Analizuojama situacija | Kriterijus | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | Ldvn | Gyventojų sumažėjimas pagal Lnaktis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. naudojant įprastą asfaltą | Žmonių skaičius | 85 | 106 | 101 | 85 |  |
|  | Namų skaičius | 16 | 18 | 17 | 16 | 25 |
|  | Viršijimo dydis | 65,2-70,7 | 60,7-68,9 | 55,1-62,7 | 66,9-72,2 |  |
| 2023 m. naudojant SMA 5 TM asfaltą | Žmonių skaičius | 51 | 85 | 76 | 66 |  |
|  | Namų skaičius | 9 | 16 | 14 | 12 |  |
|  | Viršijimo dydis | 65,1-68,4 | 60,5-66,6 | 55,2-60,3 | 65,6-69,9 |  |

- Šaltinis: sudaryta autorių

Romainių g.: remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170, bendras numatytas rekonstruojamos Romainių g. ilgis siekia 3522 m. Šalia šios gatvės iki 100 m atstumu į abi puses yra ~90 gyvenamieji pastatai, kuriuose gyvena 656 žmonės. Analizuojant 2023 m akustinę aplinką, priimant jog rekonstrukcijos metu būtų naudojamas įprastas asfaltas didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 65,1 dB(A). Tuo tarpu jei vietoje įprasto asfalto būtų naudojamas skaldos ir mastikos asfaltas 5 TM, didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 62,9 dB(A) Tylesnio kelio ruožo bendras ilgis siektų 1862 m.

Detalūs triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos 3 priede.

8.5. pav. Gatvė, kurių rekonstrukcijos metu siūlomas naudoti tylesnę kelio dangą

- Šaltinis: sudaryta autorių

Lentelė 8.8. Prognozuojamas triukšmo veikiamų žmonių skaičiaus sumažėjimas rekonstrukcijos metu naudojant triukšmą mažinančią dangą

| Analizuojama situacija | Kriterijus | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | Ldvn | Gyventojų sumažėjimas pagal Lnaktis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. naudojant įprastą asfaltą | Žmonių skaičius | 0 | 80 | 62 | 8 |  |
|  | Namų skaičius | 0 | 9 | 5 | 1 | 62 |
|  | Viršijimo dydis | - | 60-61,6 | 55-55,9 | 65,1 |  |
| 2023 m. naudojant SMA 5 TM asfaltą | Žmonių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Namų skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Viršijimo dydis | - | - | - | - |  |

- Šaltinis: sudaryta autorių

Linkuvos g.: remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170, bendras numatytas rekonstruojamos Linkuvos g. ilgis siekia 1950 m. Šalia šios gatvės iki 100 m atstumu į abi puses yra ~257 gyvenamieji pastatai, kuriuose gyvena 2339 žmonės. Analizuojant 2023 m akustinę aplinką, priimant jog rekonstrukcijos metu būtų naudojamas įprastas asfaltas didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 77,8 dB(A). Tuo tarpu jei vietoje įprasto asfalto būtų naudojamas skaldos ir mastikos asfaltas 5 TM, didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 74,9 dB(A). Tylesnio kelio ruožo bendras ilgis siektų 1077 m.

Detalūs triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos 3 priede.

8.6. pav. Gatvė, kurios rekonstrukcijos metu siūlomas naudoti tylesnę kelio dangą

- Šaltinis: sudaryta autorių

Lentelė 8.9. Prognozuojamas triukšmo veikiamų žmonių skaičiaus sumažėjimas rekonstrukcijos metu naudojant triukšmą mažinančią dangą

| Analizuojama situacija | Kriterijus | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | Ldvn | Gyventojų sumažėjimas pagal Lnaktis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. naudojant įprastą asfaltą | Žmonių skaičius | 186 | 307 | 296 | 264 |  |
|  | Namų skaičius | 27 | 38 | 36 | 32 | 37 |
|  | Viršijimo dydis | 65-76,4 | 60-74,6 | 55,1-68,2 | 65,1-77,8 |  |
| 2023 m. naudojant SMA 5 TM asfaltą | Žmonių skaičius | 151 | 268 | 259 | 248 |  |
|  | Namų skaičius | 19 | 31 | 30 | 27 |  |
|  | Viršijimo dydis | 65,2-73,4 | 60,2-71,6 | 55,2-65,2 | 65,1-74,9 |  |

- Šaltinis: sudaryta autorių

Marių g.: remiantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170, bendras numatytas rekonstruojamos Marių g. ilgis siekia 1888 m. Šalia šios gatvės iki 100 m atstumu į abi puses yra ~91 gyvenamieji pastatai, kuriuose gyvena 1917 žmonės. Analizuojant 2023 m akustinę aplinką, priimant jog rekonstrukcijos metu būtų naudojamas įprastas asfaltas didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 67 dB(A). Tuo tarpu jei vietoje įprasto asfalto būtų naudojamas skaldos ir mastikos asfaltas 5 TM, didžiausias triukšmo lygis pagal Ldvn rodiklį siektų 64 dB(A).

Detalūs triukšmo sklaidos žemėlapiai pateikti ataskaitos 3 priede.

8.7. pav. Gatvė, kurios rekonstrukcijos metu siūlomas naudoti tylesnę kelio dangą

- Šaltinis: sudaryta autorių

Lentelė 8.10. Prognozuojamas triukšmo veikiamų žmonių skaičiaus sumažėjimas rekonstrukcijos metu naudojant triukšmą mažinančią dangą

| Analizuojama situacija | Kriterijus | Ldiena | Lvakaras | Lnaktis | Ldvn | Gyventojų sumažėjimas pagal Lnaktis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. naudojant įprastą asfaltą | Žmonių skaičius | 37 | 91 | 60 | 41 |  |
|  | Namų skaičius | 2 | 10 | 6 | 4 | 60 |
|  | Viršijimo dydis | 65,3-65,4 | 60-63,6 | 55,1-57,6 | 65,2-67 |  |
| 2023 m. naudojant SMA 5 TM asfaltą | Žmonių skaičius | 0 | 61 | 0 | 0 |  |
|  | Namų skaičius | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Viršijimo dydis | - | 60,6-60,7 | - | - |  |

- Šaltinis: sudaryta autorių

- Šaltinis: sudaryta autorių

Siekiant pagerinti akustinę aplinka Kauno miesto aglomeracijoje, siūloma šios priemonės nuo triukšmo remiantis parengta Kauno miesto gatvių priežiūros programą, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170, 6 gatvių rekonstrukcijos metu (Didžioji g., Piliuonos g., Piliakalnio g., Romainių g., Linkuvos g., Marių g.) vietoje įprastos asfaltbetonio dangos naudoti triukšmo mažinančią dangą SMA 5 TM. Triukšmą mažinančios dangos SMA 5 TM efektyvumas remiantis „Dėl mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijų ir R TM 18 patvirtinimo“ 2018 m. gegužės 28 d. Nr. V-121,nustatytas 3 dB(A).

Žemiau lentelėje 8.12. pateikiamos siūlomos priemonės nuo triukšmo 2018-2023 m. periodui.

Lentelė 8.12. Reikalingas triukšmą mažinančios dangos kiekis

| Objekto/darbo pavadinimas | Numatoma objekto pradžia ir pabaiga | Planuojamos apimtys pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170 programą | Siūlomas dangos rūšis SMA 5 TM kiekis | Įgyvendinimas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170 programą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rekonstruojamas Ilgis | Rekonstruojamas Ilgis |  |
| Didžioji g. | Nuo Laumėnų g. iki Piliuonos g. | 2357 | 1541 | 2020 m |
| Piliuonos g. | Nuo Didžiosios g. iki Girionių g. | 1165 | 1165 | 2020 m |
| Piliakalnio g. | Nuo Jiesios pl. iki H. ir O. Minkovskių g. | 2557 | 2155 | 2020 m |
| Romainių g. | Nuo Šilainių pl. iki miesto ribos | 3570 | 1862 | 2020 m |
| Linkuvos g. | Nuo Ariogalos g iki Žemaičių pl. | 1950 | 1077 | 2020 m |
| Marių g. | Nuo geležinkelio pervažos iki Pamario g. | 1888 | 1888 | 2020 m |

- Šaltinis: sudaryta autorių ir remiantis Kauno m. savivaldybės administracijos duomenys

# Ilgalaikė strategija

Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 m. strateginiame veiklos plane  numatytos priemonės, atliepiančios Kauno miesto savivaldybės gali tiesiogiai arba netiesiogiai prisidėti prie triukšmo mažinimo mieste ar viešųjų pastatų patalpose. Informacija apie tokias priemones yra pateikiama lentelėje 9.1.

Tai priemonės, susijusios su eismo organizavimu ir valdymu. Plėtojami dviračių ir pėsčiųjų takai, gerinama jų infrastruktūra (pvz., priemonės: 03.02.01.003., 03.02.01.014., 03.02.01.022., 03.02.01.023., 03.02.01.032., 03.02.01.033., 03.02.01.055, 03.02.01.056., 03.02.02.002., 03.02.02.001., 03.02.02.003. ir kt.) tiesiogiai skatina gyventojus ir miesto svečius mieste keliauti pėsčiomis ir dviračiais, o tai prisideda prie transportų srautų gatvėse mažėjimo, stabilizacijos, kartu ir prie skleidžiamo triukšmo mažinimo. Naujos viešojo transporto ir novatoriškos transporto priemonės gatvėse skleidžia mažesnį triukšmą (pvz., priemonės: 03.02.01.015., 03.02.01.027., 03.02.02.006., 03.02.02.010. ir kt.). Naujos transporto infrastruktūros planavimas, maršrutų, optimalių reisų nustatymas, eismo valdymo sistemos kūrimas ir plėtra, leis perskirstyti bei subalansuoti transporto srautus mieste, tokiu būdu jose sumažinant triukšmo lygį (pvz., priemonės:  02.03.01.012., 03.03.01.002. ir kt.).

Priemonės, susijusios su triukšmo mažinimo priemonėmis gatvėse, tai priemonės, tiesiogiai susijusios su gatvių važiuojamosios dalies dangų būklės gerinimu (pvz., priemonės:  03.02.01.012. , 03.02.01.013., 03.02.01.037., 03.02.01.038., 03.02.01.039., 03.02.01.040., 03.02.01.041., 03.02.01.042., 03.02.01.045. ir kt.). Skirtingai nei lygių dangų atveju, gatvėse su nelygia, duobėta kelio danga, triukšmo lygis yra didesnis. Atnaujinta kelio danga (ne senesnė nei 6 metų) leidžia efektyviau suvaldyti triukšmą: nauja asfalto danga lyginant su senąją parastai įtakoja 3 dB(A) mažesnį triukšmo lygį – remiantis Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijų (kelių eismo triukšmo mažinimu APR-T 10), patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88, V skyriaus I skirsnio 14.3. punktu, asfaltbetonio dangos (AC 11) triukšmingumas per 6–7 naudojimo metus padidėja apie 3 dB(A), o vėlesniais naudojimo metais gali padidėti iki 4 dB(A). Kai kuriais atvejais, važiuojant per iškilusius šulinius, duobes, triukšmas gali įgauti impulsinį pobūdį, o maksimalus keliamas triukšmo lygis padidėti iki 6 dB(A). Tokiu atveju, kaip minėta šio Veiksmų plano 6 skyriuje, rekonstruojant senus arba tiesiant naujus kelius, rekomenduojama tiesti skaldos ir mastikos asfaltą SMA 8 – koncepcinį triukšmą mažinantį mišinį. Taigi, numatytos gatvių Kauno mieste rekonstrukcijos, įrengimo (išasfaltavimo) ir kapitalinio remonto priemonės prisidės prie triukšmo lygių minėtų gatvių aplinkoje mažėjimo, o įrengus tyliąsias (SMA 8) dangas triukšmo mažėjimo efektas itin išaugtų.

Priemonėmis apsaugančiomis patalpas ir viešuosius pastatus nuo triukšmo – šioms priemonėms galima priskirti tokias priemones kaip: 03.02.01.019. Visuomenės ugdymas  saugaus eismo klausimais; 03.02.01.020. Automobilių statymo Kauno mieste organizavimas; 03.04.01.001. Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas; 03.04.02.007. Įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus remontas ir kt.

Priemonės, susijusios su triukšmo sklidimą mažinančiomis priemonėmis – 03.04.01.001. Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas; 03.04.01.002. Specialiųjų planų rengimas; 03.04.01.003. Teritorijų (funkcinio, erdvinio ir meninio) aplinkos formavimo (plėtojimo) studijų rengimas; 03.04.01.006. Detaliųjų ir jiems prilygintų planų rengimas. Minėti planavimo dokumentai ir studijos rengiami atsižvelgiant į akustinio planavimo reikalavimus.

Lentelė 9.1. Kauno m. savivaldybės 2018-2020 m. strateginiame veiklos plane numatytos priemonės, įtakojančios triukšmą arba jo poveikio mažinimą Kauno mieste

| Prioritetinė sritis | Tikslas | Uždavinys | Priemonės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Prioritetinė sritis. Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas | 2.3. Kokybiškos ir visiems prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos | 02.03.01. Užtikrinti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas | 02.03.01.012. Aplinką ir sveikatą tausojančiai infrastruktūrai planuoti ir rengti |
| 3. Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas | 3.2. Kokybiška ir saugi susisiekimo infrastruktūra | 03.02.01. Užtikrinti kokybišką susisiekimo infrastruktūrą | 03.02.01.002. Ateities plento tęsinio nuo Palemono g. iki T. Masiulio g. tiesyba; 03.02.01.003. Naujų šviesoforų įrengimas Kauno miesto sankryžose ir pėsčiųjų perėjose; 03.02.01.012. Radvilėnų pl. Nuo A. Baranausko g. iki Zoologijos sodo pabaigos ir nuo Zoologijos sodo pabaigos iki Tunelio g. rekonstravimas; 03.02.01.013. Šeštokų 1-osios g. ir Alyvų 1-osios g. statyba; 03.02.01.014. Pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica“ trasa statyba; 03.02.01.015. Elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros sukūrimas Kaune; 03.02.01.017. Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte; 03.02.01.018. Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas; 03.02.01.019. Visuomenės ugdymas saugaus eismo klausimais; 03.02.01.020. Automobilių statymo Kauno mieste organizavimas; 03.02.01.021. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) kadastro duomenų nustatymas, tikslinimas ir teisinė registracija; 03.02.01.022. Požeminės perėjos M. K. Čiurlionio g. ir Vytauto pr. sankryžoje eksploatacija ir remontas; 03.02.01.023. Požeminių perėjų ir laiptų einamasis remontas; 03.02.01.024. Gatvių pralaidų ir vandens išleistuvų remontas ir drenažinių griovių sutvarkymas ir priežiūra; 03.02.01.025. Eismo saugumo gerinimas Kauno mieste įrengiant metalinius apsauginius atitvarus; 03.02.01.027. Elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas; 03.02.01.028. Kauno miesto gatvių, aikščių priežiūra ir einamasis remontas; 03.02.01.029. Kauno miesto gatvių, aikščių projektavimas, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija; 03.02.01.030. Marių gatvės rekonstravimas iki Palemono gatvės, įrengiant sankirtą su „Rail Baltica“ trasa; 03.02.01.031. Tiltų ir viadukų einamasis remontas; 03.02.01.032. Pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas ir remontas; 03.02.01.033. Laisvės alėjos rekonstravimas (1–5 etapai); 03.02.01.037. Studentų g. (A. Baranausko g. – Gričiupio g. – Baršausko g.) rekonstravimas; 03.02.01.038. Prancūzų g. rekonstrukcija; 03.02.01.039. Verkių g. (nuo Prancūzų g. iki Ašmenos 1-osios g.) rekonstravimas; 03.02.01.040. A. Šapokos g. rekonstrukcija; 03.02.01.041. Bivylių g. rekonstrukcija; 03.02.01.042. Ašigalio g. žiedo ir nuovažos į magistralinį kelią A1 rekonstravimas; 03.02.01.045. Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas, įrengiant sankirtą su Pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica“ magistrale; 03.02.01.050. Stacionarių prevencinės greičio matavimo ir raudonos šviesos signalo pažeidimo sistemų sankryžoje diegimas ir eksploatavimas; 03.02.01.051. Saugaus eismo įrenginių (išskyrus šviesoforus) priežiūra; 03.02.01.052. Saugaus eismo gerinimas ženklinant gatvių važiuojamąją dalį; 03.02.01.053. Saugaus eismo užtikrinimas prižiūrint ir eksploatuojant šviesoforus; 03.02.01.054. Darnaus judumo priemonių diegimas Kauno mieste; 03.02.01.055. Darnaus judumo Kauno mieste plano rengimas; 03.02.01.056. Pėsčiųjų takų sutvarkymas gyvenamųjų namų kvartale ties Vytenio g. tarp Demokratų g. ir Varnių g.; 03.02.01.057. Aleksoto gatvių (Kalvarijos g., Vyčio Kryžiaus g., K. Sprangausko g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g.) rekonstravimas; 03.02.01.058. Gatvių, kurių rekonstrukcija finansuojama ES lėšomis, techninių projektų rengimas; 03.02.01.059. Eismo saugumo ir eismo organizavimo planavimas. |
|  |  | 03.02.02. Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas | 03.02.02.001. Sąlygų gyventojų fiziniam aktyvumui užtikrinimas, įrengiant saugią pėsčiųjų ir bevariklio transporto infrastruktūrą; 03.02.02.002. Pėsčiųjų ir dviračių tako Veiverių g. nuo Vytauto Didžiojo tilto iki Kauno miesto ribos įrengimas; 03.02.02.003. Pėsčiųjų ir dviračių tako Savanorių pr. įrengimas; 03.02.02.006. Naujų ekologiškų Kauno miesto viešojo transporto priemonių įsigijimas; 03.02.02.009. Intelektualių informacinių sistemų plėtra ir diegimas viešojo transporto, motorinio transporto srautų valdymo ir automobilių statymo srityse; 03.02.02.010. Viešojo transporto infrastruktūros plėtra. |
|  | 3.3. Saugi ir švari aplinka, efektyvus atliekų tvarkymas | 03.03.01. Saugoti ir tausoti aplinką, plėtoti efektyvų komunalinių atliekų tvarkymą | 03.03.01.002. Aplinkos oro kokybės gerinimas Kauno mieste. |
|  | 3.4. Darni miesto teritorijų plėtra, kokybiška gyvenamoji aplinka | 03.04.01. Planuoti miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtrą | 03.04.01.001. Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimas; 03.04.01.002. Specialiųjų planų rengimas; 03.04.01.003. Teritorijų (funkcinio, erdvinio ir meninio) aplinkos formavimo (plėtojimo) studijų rengimas; 03.04.01.006. Detaliųjų ir jiems prilygintų planų rengimas. |
|  |  | 03.04.02. Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą | 03.04.02.001. Kompleksiškas Ąžuolyno parke esančios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją visuomenės poreikiams; 03.04.02.007. Įvažiuojamųjų kelių į gyvenamuosius kvartalus ir kiemus remontas; 03.04.02.019. Kompleksiškas Kauko laiptų prie Aukštaičių gatvės zonos sutvarkymas; 03.04.02.020. Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės prie K. Donelaičio g. 65P Kaune, statyba; 03.04.02.026. Teritorijos prie daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro, Sporto halės, Sporto g. ir jos prieigų sutvarkymas. |

- Šaltinis: sudaryta autorių ir remiantis Kauno m. savivaldybės administracijos duomenys

# Siūlomų triukšmo mažinimo priemonių sąmata, išlaidų efektyvumo įvertinimas, ekonominės naudos įvertinimas

## Triukšmą mažinančių priemonių įdiegimo išlaidų poreikis

Nustatant triukšmą mažinančių priemonių įdiegimo lėšų poreikį vertintos tik tos priemonės, kurių finansavimas dar nėra numatytas. Akustinės užtvaros statyba ties gyvenamaisiais namais adresu R. Kalantos g. 169D, 189 nevertinta, kadangi bus įgyvendinta (ir finansuojama) kartu su projektu „Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas įrengiant sankryžą su Pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail-Baltica“ trasa.

Visos vertintos priemonės numato triukšmą mažinančios dangos įrengimą Kauno miesto gatvėse, kurias numatoma rekonstruoti (pakeičiant važiuojamosios dalies dangą) 2020-2023 m. laikotarpiu. Kadangi šių gatvių rekonstrukcijos projektai dar nėra parengti, visais atvejais buvo taikyta prielaida, kad rekonstruojant gatves viršutinis tipinis gatvės asfalto dangos sluoksnis bus keičiamas į 2,5 cm storio triukšmą mažinančios SMA 5 TM markės asfalto dangos sluoksnį (toks sluoksnio storis priimtas vadovaujantis triukšmą mažinančio asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijomis R TM 18). Tipiniu atveju (vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07) kelių ir gatvių asfalto dangos viršutinis sluoksnis būna 4 cm storio. Kad kompensuoti dangos konstrukcijos laikomosios gebos praradimą dėl viršutinio dangos sluoksnio storio sumažėjimo, taikyta prielaida, kad atitinkamai bus 1,5 cm padidintas apatinio asfalto dangos sluoksnio storis ( tipiniu atveju šių sluoksnių storis gali būti 4-8 cm).

10.1. pav. Gatvių asfalto dangos konstrukcijos: A – tipinė skaičiuojamoji konstrukcija, B – konstrukcija su 2,5 cm storio SMA 5 TM danga

- Šaltinis: sudaryta autorių

Šios aukščiau pateiktos prielaidos buvo naudotos tik preliminariam triukšmo prevencijos veiksmų plano priemonių lėšų poreikiui nustatyti. Kiekvienu atveju rengiant gatvių rekonstrukcijos techninius projektus projektuotojas turi vertinti triukšmą mažinančios dangos įrengimo galimybes vadovaudamasis tyrimų duomenimis, galiojančių LR teisės aktų, standartų, statybos techninių reglamentų reikalavimais bei projektavimo užduoties sąlygomis.

Priemonių lėšų poreikis nustatytas įvertinant:

- 2018 m. pabaigos asfalto mišinių ir statybos darbų kainų lygį;

- kad triukšmą mažinančios dangos asfalto mišinio kaina yra vidutiniškai 30 proc. didesnė už asfalto viršutinės dangos sluoksnio įprasto mišinio kainą;

- kad triukšmą mažinančios dangos įrengimas gali padidinti projektavimo sąnaudas ir užsakovo rezervą.

Gauta, kad mažatriukšmės dangos įrengimas pabrangins planuojamus gatvių rekonstrukcijos darbus vidutiniškai 3,72 EUR kiekvienam asfalto dangos kvadratiniam metrui. Iš viso triukšmo mažinimo prevencijos veiksmų plano įgyvendinimui turėtų būti papildomai skirta apie 400 tūkst. EUR.

Lentelė 10.1. Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano priemonių įdiegimo lėšų poreikio nustatymas

| Objekto/darbo pavadinimas | Numatoma objekto pradžia ir pabaiga | Planuojamos apimtys pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170 programą |  | Siūlomos mažatriukšmės asfalto dangos SMA 5 TM įrengimo apimtys |  | Priemonių įdiegimo kainą, tūkst. EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rekonstruojamos gatvės ilgis, m | Rekonstruojamos gatvės dangos plotas, kv. m | Gatvės ilgis kur taikoma priemonė, m | Gatvės plotas kur taikoma priemonė, kv. m |  |
| Didžioji g. | Nuo Laumėnų g. iki Piliuonos g. | 2357 | 24600 | 1541 | 16083 | 59,907 |
| Piliuonos g. | Nuo Didžiosios g. iki Girionių g. | 1165 | 9320 | 1165 | 9320 | 34,715 |
| Piliakalnio g. | Nuo Jiesios pl. iki H. ir O. Minkovskių g. | 2557 | 48050 | 2155 | 40496 | 150,837 |
| Romainių g. | Nuo Šilainių pl. iki miesto ribos | 3570 | 32890 | 1862 | 17154 | 63,896 |
| Linkuvos g. | Nuo Ariogalos g iki Žemaičių pl. | 1950 | 15600 | 1077 | 8616 | 32,092 |
| Marių g. | Nuo geležinkelio pervažos iki Pamario g. | 1888 | 15104 | 1888 | 15104 | 56,259 |
|  | Iš viso: | 13487 | 145564 | 9688 | 106774 | 397,705 |

- Šaltinis: sudaryta autorių ir remiantis Kauno m. savivaldybės administracijos duomenys

Lentelė 10.2. Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019-2023 m. priemonės

| Eil nr. | Priemonės pavadinimas | Objekto/darbo pavadinimas | Atsakingas vykdytojas | Įgyvendinimo laikotarpis | Planuojamos lėšos, tūkst. EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gatvės rekonstrukcija | Didžioji g. | KMSA Miesto tvarkymo skyrius | 2020 m. | 59,907 |
|  |  | Piliuonos g. | KMSA Miesto tvarkymo skyrius | 2020 m. | 34,715 |
|  |  | Piliakalnio g. | KMSA Miesto tvarkymo skyrius | 2020 m. | 150,837 |
|  |  | Romainių g. | KMSA Miesto tvarkymo skyrius | 2020 m. | 63,896 |
|  |  | Linkuvos g. | KMSA Miesto tvarkymo skyrius | 2020 m. | 32,092 |
|  |  | Marių g. | KMSA Miesto tvarkymo skyrius | 2020 m. | 56,259 |
| 2. | Kauno miesto triukšmo žemėlapio atnaujinimas |  | KMSA Sveikatos apsaugos skyrius | 2021 m. | 20,000 |
| 3. | Kasmetinė triukšmo stebėsena ir kontrolė |  | KMSA Sveikatos apsaugos skyrius | 2019 m. IV ketvirtis, 2020 m. IV ketvirtis, 2021 m. IV ketvirtis, 2022 m. IV ketvirtis, 2023 m. IV ketvirtis | - |
| 4. | Eismą ribojančių ženklų kontrolė |  | Kauno apskrities VPK | 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m. | - |
| Iš viso: |  |  |  |  | 417,705 |

Šaltinis: sudaryta autorių

## Triukšmo prevencijos veiksmų plano priemonių socialinis-ekonominis efektas

Socialinėje-ekonominėje analizėje vertinamas triukšmo prevencijos veiksmų plano poveikis miesto gyventojų socialinei-ekonominei gerovei. Vertinamas poveikis ne visiems miesto gyventojams, o tam tikram jų segmentui-gyventojams, kurie patirs triukšmo lygio pokyčius savo gyvenamojoje aplinkoje. Analizė atliekama sąnaudų ir naudos analizės metodu (SNA). Analizėje vadovautasi šiais dokumentais:

- VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 patvirtintą „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“ (toliau – IP rengimo metodika);

- „Automobilių kelių investicijų vadove“ pateiktą ir Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patvirtinta metodika;

- ES leidinio „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects“ („Investicinių projektų sąnaudų ir naudos analizės gairės“) rekomendacijomis.

Įvertinant realų priemonių įgyvendinimo laiką (2021-2023 m.) ir priemonių ilgaamžiškumą vertinimui pasirinktas 10 metų (3 priemonių įgyvendinimo metai + 7 priemonių efektyvaus poveikio metai). Vadovaujantis IP rengimo metodika, taikoma socialinė diskonto norma – 5 proc.

Naudos ir sąnaudų analizė atlikta pagal du scenarijus:

- ĮPRASTOS VEIKLOS scenarijus – kai Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų planas nevykdomas ir jame numatytos priemonės nėra įgyvendinamos;

- PROJEKTO scenarijus, kuris numato pilną triukšmo prevencijos veiksmų plano ir jame numatytų priemonių įgyvendinimą.

Vertinamas sąnaudas sudaro išlaidos triukšmo prevencijos priemonių įdiegimui (400,0 tūkst. Eur), išdalintos tolygiai per 2021-2023 m. įvertinant galimą pabrangimą dėl laiko ir makroekonominių veiksnių poveikio statybos darbų kainoms (lyginant su 2018 m. pabaigos kainomis; statybos sainų kitimo indeksai nustatyti atsižvelgiant į Europos Komisijos sudarytą BVP prognozę Lietuvai ir į ES leidinio „Guide to cost-benefit analysis of investment projects“ rekomendacijas). Bendras pabrangimas gali siekti 10 proc. (t.y. 2021-2023 m. finansuojant veiksmų plano priemones realiai bus patirta ne 400,0 tūkst., o 440,0 tūkst. EUR išlaidų).

Triukšmą mažinančių priemonių įdiegimo naudą sudaro:

- sumažėjusio neigiamo triukšmo poveikio žmonių sveikatai ir gyvenimo sąlygoms piniginė išraiška (kaina nustatyta vadovaujantis IP rengimo metodika);

- Lentelė 10.3. Triukšmo žalos žmogui kaina (EUR/žmogui/metus; 2023-2030 m. kainų lygis)

| Triukšmo diapazono reikšmės | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <50 dB(A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50-55 dB(A) | 13,31 | 13,91 | 14,53 | 15,19 | 15,87 | 16,59 | 17,34 | 18,12 |
| 55-60 dB(A) | 50,94 | 53,23 | 55,63 | 58,14 | 60,76 | 63,50 | 66,37 | 69,36 |
| 60-65 dB(A) | 76,92 | 80,39 | 84,02 | 87,81 | 91,76 | 95,90 | 100,23 | 104,75 |
| 65-70 dB(A) | 114,76 | 119,93 | 125,34 | 130,99 | 136,90 | 143,07 | 149,53 | 156,27 |
| 70-75 dB(A) | 182,95 | 191,20 | 199,82 | 208,83 | 218,25 | 228,09 | 238,38 | 249,12 |
| >75 dB(A) | 246,14 | 257,25 | 268,85 | 280,97 | 293,64 | 306,89 | 320,72 | 335,19 |

- Šaltinis: IP rengimo metodika

- Lentelė 10.4. Prognozuojamas triukšmo žalos žmonėms bendras sumažėjimas įgyvendinus priemones (nauda, tūkst. EUR.)

| Triukšmo diapazono reikšmės | Žmonių skaičiaus pokytis pagal triukšmo lygį | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <50 dB(A) | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50-55 dB(A) | -93 | 1,237 | 1,293 | 1,351 | 1,412 | 1,476 | 1,543 | 1,612 | 1,685 |
| 55-60 dB(A) | 900 | -45,842 | -47,907 | -50,067 | -52,326 | -54,684 | -57,152 | -59,729 | -62,424 |
| 60-65 dB(A) | -956 | 73,538 | 76,853 | 80,318 | 83,942 | 87,723 | 91,680 | 95,815 | 100,136 |
| 65-70 dB(A) | -33 | 3,787 | 3,958 | 4,136 | 4,323 | 4,518 | 4,721 | 4,934 | 5,157 |
| 70-75 dB(A) | -45 | 8,233 | 8,604 | 8,992 | 9,397 | 9,821 | 10,264 | 10,727 | 11,211 |
| >75 dB(A) | -10 | 2,461 | 2,572 | 2,688 | 2,810 | 2,936 | 3,069 | 3,207 | 3,352 |
| Iš viso: |  | 43,415 | 45,373 | 47,419 | 49,558 | 51,790 | 54,125 | 56,568 | 59,117 |

- Šaltinis: IP rengimo metodika

- gyvenamųjų namų valdų vertės padidėjimas dėl sumažėjusio triukšmo ir patrauklesnės aplinkos pirmais kalendoriniais metais po lino priemonių įgyvendinimo (2024 m.; vertės padidėjimas nustatytas vadovaujantis „Automobilių kelių investicijų vadove“ pateikta metodika ir Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuo 2009 m. rengiamų triukšmo prevencijos veiksmų planų patirtimi).

- Lentelė 10.5. Triukšmo sumažėjimo poveikis gyvenamųjų namų valdų vertei (2024 m. kainų lygis)

| Triukšmo diapazono reikšmės | Namų valdų skaičiaus pokytis pagal triukšmo lygį | Vid. vienos valdos vertės skirtumas lyginant su <50 dB(A) aplinka, EUR | Bendras gyvenamųjų namų valdų vertės padidėjimas, tūkst. EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| <50 dB(A) | 18 | - | - |
| 50-55 dB(A) | 3 | -727,52 | -2,183 |
| 55-60 dB(A) | 17 | -1 746,05 | -29,683 |
| 60-65 dB(A) | -22 | -3 053,12 | 67,169 |
| 65-70 dB(A) | -7 | -4 648,74 | 32,541 |
| 70-75 dB(A) | -8 | -6 532,89 | 52,263 |
| >75 dB(A) | -1 | -8 708,06 | 8,708 |
| Iš viso: |  |  | 128,816 |

- Šaltinis: IP rengimo metodika

- Lentelė 10.6. Kauno m. triukšmo prevencijos veiksmų plano SNA analizė

| Metai | Sąnaudos, tūkst. EUR |  | Nauda, tūkst. EUR |  |  |  | Nauda (nuostolis), tūkst. EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Triukšmą mažinančių priemonių įgyvendinimo lėšų poreikis |  | Triukšmo žalos žmonėms sumažėjimas | Namų valdų vertės padidėjimas | Iš viso naudos |  |  |  |
|  | Nediskont. | Diskont. | Nediskontuota |  |  | Diskont. | Nediskont. | Diskont. |
| 2021 | 143,333 | 136,508 |  |  |  |  | -143,333 | -136,508 |
| 2022 | 146,667 | 133,031 |  |  |  |  | -146,667 | -133,031 |
| 2023 | 150,000 | 129,576 | 43,415 | 128,816 | 172,230 | 148,779 | 22,230 | 19,204 |
| 2024 |  |  | 45,373 |  | 45,373 | 37,329 | 45,373 | 37,329 |
| 2025 |  |  | 47,419 |  | 47,419 | 37,154 | 47,419 | 37,154 |
| 2026 |  |  | 49,558 |  | 49,558 | 36,981 | 49,558 | 36,981 |
| 2027 |  |  | 51,790 |  | 51,790 | 36,806 | 51,790 | 36,806 |
| 2028 |  |  | 54,125 |  | 54,125 | 36,634 | 54,125 | 36,634 |
| 2029 |  |  | 56,568 |  | 56,568 | 36,464 | 56,568 | 36,464 |
| 2030 |  |  | 59,117 |  | 59,117 | 36,292 | 59,117 | 36,292 |
| Iš viso | 440,000 | 399,115 | 407,364 | 128,816 | 536,180 | 406,439 | 96,180 | 7,325 |
| Dabartinė išlaidų vertė (DKV), tūkst. EUR |  |  |  | 399,115 | DNV / DKV |  |  | 1,018 |
| Dabartinė naudos vertė (DNV), tūkst. EUR |  |  |  | 406,439 | Vidinė grąžos norma (VGN), % |  |  | 5,54% |
| Grynoji dabartinė vertė (GDV), tūkst. EUR |  |  |  | 7,325 | Diskonto norma: |  |  | 5,0% |

- Šaltinis: sudaryta autorių

Kauno m. triukšmo prevencijos veiksmų plano SNA analizės rezultatai yra patenkinami: projekto sukuriama ekonominė nauda (406,44 tūkst. EUR dabartine išraiška) padengs išlaidas triukšmo prevencijos veiksmų plano įgyvendinimui (399,12 tūkst. EUR dabartine išraiška). Dabartinės naudos vertės ir išlaidų vertės santykis 1,02 t.y. daugiau už minimalų leistiną rodiklį 1,00, o vidinė grąžos norma 5,54 proc. yra didesnė už taikytą diskonto normą (5,0 proc.).

# Nuostatos dėl numatomo veiksmų plano įgyvendinimo ir rezultatų įvertinimo

## Bendrosios nuostatos

Bus parengta po visuotinio aptarimo

## Nuostatos dėl numatomo veiksmų plano įgyvendinimo

Bus parengta po visuotinio aptarimo

## Nuostatos dėl numatomo veiksmų plano rezultato vertinimo

Bus parengta po visuotinio aptarimo

# Visuomenės informavimas ir konsultacijos (kiek turėtų sumažėti triukšmo veikiamų žmonių skaičius)

Visų 6 rekonstruojamų gatvių 100 m atstumu į abi puses patenka 576 gyvenamieji pastatai, kuriuose gyvena 5 545 gyventojai. Prognozuojama, jog rekonstrukcijos metu vietoje įprastos asfaltbetonio dangos paklojus triukšmo mažinančią dangą SMA 5 TM, būtų pagerinta 5 545 gyventojų akustinė aplinka iš kurių 197 gyventojai nebūtų veikiami didesnio nei leidžiama triukšmo lygio, pagal Lnakties rodiklį. Triukšmo mažinančios dangos efektyvumas siekia iki 3 dB(A).

Pastatų ir žmonių skaičius veikiamo atitinkamo triukšmo rodiklio su įprasta ir tylesne kelio danga pateikta žemiau esančiose lentelėse.

Lentelė 12.1. Pastatų ir žmonių skaičiaus, veikiamo atitinkamo triukšmo rodiklio rekonstruojamų gatvių aplinkoje su įprasta ir tylesne kelio danga, rezultatai

| 2023 m. su įprasta kelio danga |  |  | 2023 m. su SMA 5 TM danga |  |  | Gyventojų skaičiaus pokytis +, - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ldiena dB(A) | Namų skaičius | Žmonių skaičius | Ldiena dB(A) | Namų skaičius | Žmonių skaičius |  |
| <50 | 290 | 1924 | <50 | 300 | 2139 | +215 |
| 50-55 | 75 | 831 | 50-55 | 92 | 729 | -102 |
| 55-60 | 104 | 1395 | 55-60 | 109 | 1860 | +465 |
| 60-65 | 60 | 1072 | 60-65 | 45 | 600 | -472 |
| 65-70 | 34 | 217 | 65-70 | 22 | 138 | -79 |
| 70-75 | 12 | 96 | 70-75 | 8 | 79 | -17 |
| >75 | 1 | 10 | >75 | 0 | 0 | -10 |
| Lvakaras dB(A) | Namų skaičius | Žmonių skaičius | Lvakaras dB(A) | Namų skaičius | Žmonių skaičius | Gyventojų skaičiaus pokytis +, - |
| <50 | 309 | 2218 | <50 | 326 | 2412 | +194 |
| 50-55 | 83 | 721 | 50-55 | 106 | 1118 | +397 |
| 55-60 | 101 | 1988 | 55-60 | 92 | 1586 | -402 |
| 60-65 | 48 | 376 | 60-65 | 32 | 274 | -102 |
| 65-70 | 31 | 174 | 65-70 | 18 | 98 | -76 |
| 70-75 | 4 | 68 | 70-75 | 2 | 57 | -11 |
| >75 | 0 | 0 | >75 | 0 | 0 | 0 |
| Lnaktis dB(A) | Namų skaičius | Žmonių skaičius | Lnaktis dB(A) | Namų skaičius | Žmonių skaičius | Gyventojų skaičiaus pokytis +, - |
| <50 | 404 | 2966 | <50 | 437 | 3597 | +631 |
| 50-55 | 102 | 2033 | 50-55 | 93 | 1598 | -435 |
| 55-60 | 42 | 340 | 55-60 | 31 | 226 | -114 |
| 60-65 | 26 | 149 | 60-65 | 14 | 114 | -35 |
| 65-70 | 2 | 57 | 65-70 | 1 | 10 | -47 |
| 70-75 | 0 | 0 | 70-75 | 0 | 0 | 0 |
| >75 | 0 | 0 | >75 | 0 | 0 | 0 |
| Ldvn dB(A) | Namų skaičius | Žmonių skaičius | Ldvn dB(A) | Namų skaičius | Žmonių skaičius | Gyventojų skaičiaus pokytis +, - |
| <50 | 249 | 1453 | <50 | 267 | 1690 | +237 |
| 50-55 | 82 | 920 | 50-55 | 85 | 827 | -93 |
| 55-60 | 95 | 715 | 55-60 | 112 | 1615 | +900 |
| 60-65 | 93 | 2040 | 60-65 | 71 | 1084 | -956 |
| 65-70 | 36 | 251 | 65-70 | 29 | 218 | -33 |
| 70-75 | 20 | 155 | 70-75 | 12 | 111 | -44 |
| >75 | 1 | 10 | >75 | 0 | 0 | -10 |

- Šaltinis: sudaryta autorių

Prognozuojama, kad dėl tylesnės kelio dangos, akustinė aplinka pagerėtų 5 545 gyventojams, o 197 gyventojai nebūtų veikiamo didesnio nei leidžiamo triukšmo lygio remiantis dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pagal Lnakties rodiklį.

https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/informacija-apie-triuksma/aplinkos-triuksmas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0049

https://www.cedelft.eu/publicatie/traffic_noise_reduction_in_europe/821

http://www.nvspl.lt/nvspl/m/m_files/wfiles/file221.pdf

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.244674/ZuBuIsEZaC

1) Neteko galios nuo 2016-11-01

Triukšmo prevencijos Kauno miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-660 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a994fa22cd4111e69185e773229ab2b2?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6e3afb11-0c41-47b2-aa46-0b57b0cb7eb6

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAC62D7F8C15/TAIS_396083

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278272?jfwid=-g0zrz5h27

https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nacionaline-susisiekimo-pletros-2014-2022-metu-programa

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.244674/ZuBuIsEZaC

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f8fcdf4042d111e8844381e3890556cc

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402074/RyjlQsiUhe

https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/informacija-apie-triuksma/aplinkos-triuksmas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0049

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a994fa22cd4111e69185e773229ab2b2?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6e3afb11-0c41-47b2-aa46-0b57b0cb7eb6

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.26B563184529/WhdKRRviyJ

www.kaunoplanas.lt

http://old.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_miesto_bendrasis_planas_esama_bukle

http://infr.kaunas.lt/noise#

http://www.kaunas.lt/sveikata/triuksmo-valdymas/

https://ep.kaunas.lt/index.php/5/?itemID=347

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402074/RyjlQsiUhe

http://infr.kaunas.lt/noise#

http://lietuvoskeliai.lt/wp-content/uploads/2014/12/8.pdf

http://www.kaunas.lt/2018/06/naujienos/isibegeja-kauno-pietrytinio-aplinkkelio-projektas-pradejo-ateities-plento-rekonstrukcija/

http://www.rail-baltica.lt/news/102/75/Gelezinkelio-ruozo-Rokai-Palemonas-rekonstrukcija-tikslinimas/

Remiasi Kauno miesto gatvių priežiūros programa, pagal kurią atliekamas gatvių remontas 2018-2020 m., patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170

www.kaunoplanas.lt

http://old.kaunoplanas.lt/bendrieji_planai/kauno_miesto_bendrasis_planas_esama_bukle

Forma patvirtinta Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A-226

Namų ir gyventojų skaičius prie kurių nustatytas viršijimas ≥1 dB(A).

http://www.kaunas.lt/investicijos/strateginiai-dokumentai/strateginiai-veiklos-planai/

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369314

http://lietuvoskeliai.lt/wp-content/uploads/2014/12/8.pdf