KAUNO MIESTO PAVIRŠINIO IR GRUNTINIO VANDENS BŪKLĖS STEBĖSENOS PROGRAMA 2021–2026 METAMS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kauno miesto savivaldybės paviršinio ir gruntinio vandens būklės stebėsenos programa parengta Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymu. Programa rengiama 2021-2026 metams. Pagal techninę užduotį programą sudaro trys dalys: paviršinis vanduo, gruntinis vanduo ir maudyklos.

Pagrindiniai aplinkos monitoringo, kuriam priklauso ir savivaldybių paviršinio ir požeminio vandens monitoringas, vykdymą reglamentuojantys įstatymai yra Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824 su vėlesniais papildymais) nustato monitoringo organizacinę struktūrą, kurios viena dalis yra savivaldybių aplinkos monitoringas, t.y., savivaldybių lygiu joms priskirtose teritorijose vykdomi aplinkos būklės stebėjimai. Savivaldybių monitoringo vykdymo tvarką reglamentuoja „Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai“, patvirtinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-117. Pagrindinis specifinis savivaldybių monitoringo bruožas, lyginant jį su valstybiniu yra tas, kad vykdant savivaldybių lygmens monitoringą būtina didesnė teritorinė skiriamoji geba. Tai yra nepakanka turėti duomenis apie vidutinį miesto užterštumą, o būtini duomenys apie aplinkos kokybę atskiruose miesto teritoriniuose padaliniuose, kuriais remiantis būtų galima planuoti bei įgyvendinti konkrečias aplinkosaugos priemones, vertinti jų veiksmingumą ir teikti patikimą informaciją suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei apie skirtingų miesto padalinių aplinkos kokybę ir galimą aplinkos užterštumo poveikį žmonių sveikatai ir gyvajai gamtai.

Savivaldybių požeminio monitoringo atlikimo principus reglamentuoja „Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijos“, kurios patvirtintos Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1-259. Pastaruosiuose dviejuose dokumentuose nustatyta savivaldybių aplinkos monitoringo vykdymo, monitoringo programų rengimo ir derinimo, duomenų kaupimo, saugojimo ir teikimo tvarka, o taip pat pateiktos gairės, kaip surinkti išsamią informaciją apie dirvožemio ir požeminio vandens būklę bei ją panaudoti rengiant teritorijų planavimo dokumentus, planuojant ir reglamentuojant ūkinę veiklą ir sveikatos apsaugą.

Kaunas buvo pirmasis Lietuvos miestas, kuris pradėjo vykdyti savivaldybių lygmens aplinkos (ekologinį) monitoringą. Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą ir su tuometiniu Aplinkos apsaugos departamentu suderintą programą miesto aplinkos stebėjimas pradėtas vykdyti 1993 metais. Šioje programoje buvo įgyvendinta koncepcija, jungianti aplinkos kokybės ir žmonių sveikatos rodiklių stebėjimus į vieną visumą, sudarančia galimybę tiesiogiai interpretuoti aplinkos būklės poveikį žmonių sveikatai. Nors vėliau aplinkos (ekologinis) ir žmonių sveikatos monitoringas buvo formaliai atskirti, tačiau bendra monitoringo sistema iš principo išliko.

2. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Vykdant savivaldybių lygmens monitoringą būtina didesnė teritorinė skiriamoji geba, tai yra, nepakanka turėti duomenų apie vidutinį miesto užterštumą, o būtini duomenys apie aplinkos kokybę atskiruose miesto teritoriniuose padaliniuose, kuriais remiantis būtų galima planuoti ir įgyvendinti konkrečias aplinkosaugos priemones, vertinti jų veiksmingumą ir teikti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei patikimą informaciją apie skirtingų miesto padalinių aplinkos kokybę ir galimą aplinkos užterštumo poveikį žmonių sveikatai ir gyvajai gamtai.

Pagrindinis Kauno miesto aplinkos monitoringo tikslas – reguliariai vykdyti Kauno miesto pagrindinių aplinkos komponentų būklės stebėjimus, kaupti duomenis, analizuoti vykstančius pokyčius ir teikti institucijoms informaciją, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti miesto ir jo atskirų teritorinių padalinių aplinkos pokyčius ir galimas pasekmes, planuoti ir įgyvendinti aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo priemones, informuoti visuomenę.

Pagrindiniai Kauno miesto požeminio ir paviršinio vandens monitoringo uždaviniai:

- gauti daug detalesnę informaciją nei pagal Valstybinio monitoringo programą, įgalinančią vertinti ne tik vidutinę viso miesto, bet ir atskirų jo teritorinių padalinių aplinkos būklę bei priimti racionalius aplinkosauginius sprendimus;

- kontroliuoti gruntinio vandens kokybę bei jo teršimo priežastis labiausiai pažeistuose miesto rajonuose;

- vykdyti gruntinio vandens apsaugos kontrolę municipalinių vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos II ir III juostose; čia nustatyti potencialius gruntinio vandens teršimo objektus ir pateikti Kauno savivaldybei rekomendacijas lokalaus monitoringo tokiuose objektuose organizavimui (teršėjų lėšomis);

- Kauno miesto savivaldybei ruošti gruntinio vandens apsaugos bei taršos likvidavimo priemonių rekomendacijas; taip pat rekomendacijas, spendžiant gruntinio vandens vartojimo ir išteklių bei kokybės apsaugos problemas;

- kaupti gruntinio vandens kokybės kompiuterinę bazę; periodiškai rengti Kauno miesto gruntinio vandens tėkmių ir kokybės žemėlapius bei modelius teršalų sklaidos įvertinimui;

- tiekti informaciją gyventojams apie požeminio vandens, imamo iš kastinių šulinių, kokybę.

- stebėti svarbiausių Kauno miesto paviršinių vandens telkinių – Nemuno ir Neries upių, miesto upelių bei Lampėdžių karjero vandens kokybę;

- maudymosi sezono metu stebėti Kauno miesto teritorijoje esančių maudyklų vandens kokybę;

- teikti informaciją, reikalingą racionaliems aplinkosauginiams sprendimams priimti, suinteresuotoms institucijoms;

- informuoti visuomenę ir tarptautines organizacijas;

11.keistis operatyviais duomenimis su Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentu ir Lietuvos geologijos tarnyba.

- STEBĖSENOS PLANAS KIEKVIENAI PROGRAMOS DALIAI

Kauno miesto vandens stebėsena apima tris komponentus – paviršinį vandenį, pagrindines miesto maudyklas ir požeminį vandenį.

3.1. Paviršinis vanduo

Stebėsenos objektas – Nemuno, Neries ir Jiesios upių, Lampėdžių karjero ir mieste esančių upelių – Marvelės, Amalės, Sėmenos, Gričiupio, Gristupio, Veršvos, Sąnašos, Garšvės, Gyrio ir Plytupio vandens kokybė Kauno miesto ribose.

Pagrindinis paviršinio vandens stebėsenos tikslas – stebėti, vertinti ir prognozuoti paviršinio vandens ekologinės būklės rodiklių pokyčius bei pavojingų medžiagų koncentracijas.

Apibendrinant ankstesnių metų stebėsenos rezultatus galima teigti, kad iš tirtų paviršinio vandens telkinių tik Nemuno prie Lampėdžių paviršinis vanduo buvo neblogos kokybės ir pagal visus parametrus beveik atitiko gerą ekologinė būklės klasę. Kituose paviršinio vandens telkiniuose paviršinis vanduo buvo užterštas labiau, ir bent pagal keletą vertinamų parametrų neatitiko geros ekologinės būklės klasei keliamų reikalavimų. Labiausiai paviršinių vandens telkinių vanduo buvo užterštas azoto bei fosforo junginiais – maistingosiomis medžiagomis, kurios yra tiesioginė vandens telkinių eutrofikacijos priežastis. Dėl į paviršinio vandens telkinius patenkančių teršalų – azoto bei fosforo junginių šaltinių kilmės darytina išvada, kad tai yra antropogeninės veiklos rezultatas. Dideliais tempais intensyvėjanti urbanizacija, kurios procesų išdavoje teršalai į paviršinio vandens telkinius patenka su lietaus, buitinių ar kitokių nuotekų srautais. Taip pat maistingųjų medžiagų nuplovimas į paviršinius vandenis yra sąlygojamas intensyvių rudens lietų, kurie iš dirvos išplauna nemažai organinių ir neorganinių trąšų, patenkančių į paviršinio vandens telkinius.

Pagal Kauno aplinkos būklės stebėsenos programą pastoviai bus stebima dviejų didžiausių Lietuvos upių Nemuno ir Neries, taip pat Jiesios upės, Lampėdžių karjero ir aukščiau išvardintų Kauno miesto upelių vandens kokybė miesto teritorijoje. Šie duomenys bus naudojami visuomenės informavimui, taip pat sprendžiant vandentvarkos klausimus mieste.

3.1.1. Stebimi parametrai ir stebėjimų periodiškumas

Upių, ežerų ir dirbtinių ar labai pakeistų vandens telkinių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą (NO3-N), amonio azotą (NH4-N), bendrąjį azotą (Nb), fosfatinį fosforą (PO4-P), bendrąjį fosforą (Pb), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O2).

Tvenkinių ir karjerų, kurie priskiriami prie dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių, ekologinis potencialas yra vertinamas pagal fizikinį-cheminį kokybės elementą – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas) apibūdinančius rodiklius: bendrąjį azotą (Nb), bendrąjį fosforą (Pb) ir biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS7).

Stebimi parametrai, stebėjimų periodiškumas ir dažnis pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Paviršinio vandens monitoringo objektai, stebimi parametrai, periodiškumas.

| Stebimi parametrai ar parametrų grupės | Monitoringo objektai | Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiziniai ir hidrocheminiai tyrimai: pH, Eh, SEL, t oC; O2, NO2-, NO-3, NH+4 , bendras azotas, bendrasis fosforas, fosfatai, BDS7, skendinčios medžiagos. Mikrobiologiniai tyrimai: žarninės lazdelės Escherichia coli, ir žarniniai enterokokai | 20 tyrimo vietų: Kauno mariose ties HE (1), Nemune prie Vičiūnų (2), Nemune žemiau Neries žiočių (3), Nemune prie Lampėdžių (4), Nemune prie Marvelės (5), Nemune prieš įtekant Neries upei (6), Neryje prie Kleboniškio (7), Neryje prieš įtekant į Nemuną (8), Jiesios upėje prieš įtekant į Nemuną (9), Lampėdžių karjere prie kempingo (10), Marvelės (11), Amalės (12), Sėmenos (13), Gričiupio (14), Gristupio (15), Veršvos (16), Sąnašos (17), Garšvės (18), Gyrio (19) ir Plytupio (20) upeliuose | Tyrimai atliekami keturis kartus per metus (skirtingais sezonais). Žiemos sezono mėginiai imami gruodžio – vasario, pavasario kovo – gegužės, vasaros birželio – rugpjūčio, rudens rugsėjo – lapkričio mėnesiais. |  |

Tyrimai atliekami keturis kartus per metus (skirtingais gamtiniais sezonais), atsižvelgiant į meteorologines ir hidrologines sezono sąlygas (žiemos nuosekio, pavasario potvynio, vasaros nuosekio ir rudens potvynio).

3.1.2. Stebėsenos vietų parinkimo principai, jų skaičius ir išdėstymo schema

Nemuno ir Neries upių stebėjimo vietos parinktos taip, kad aprėptų miesto teritoriją, nuo upių vandens kokybės joms įtekant į miestą, mieste ir ištekant iš miesto. Stebėjimai vykdomi šiose miesto vietose: Kauno mariose ties HE (1), Nemune prie Vičiūnų (2), Nemune žemiau Neries žiočių (3), Nemune prie Lampėdžių (4), Nemune prie Marvelės (5), Nemune prieš įtekant Neries upei (6), Neryje prie Kleboniškio (7), Neryje prieš įtekant į Nemuną (8), Jiesios upėje prieš įtekant į Nemuną (9), Lampėdžių karjere prie kempingo (10). Taip pat Marvelės (11), Amalės (12), Sėmenos (13), Gričiupio (14), Gristupio (15), Veršvos (16), Sąnašos (17), Garšvės (18), Gyrio (19) ir Plytupio (20) upeliuose – iš viso dvidešimt matavimo vietų (1 pav.).

Siekiant užtikrinti monitoringo tęstinumą monitoringo vietos paviršinio vandens telkiniuose parinktos pagal ankstesnių metų stebėjimo tinklą ir vadovaujantis pakankamo minimumo principu, jas tolygiai išdėstant Kauno savivaldybės teritorijoje.

Paviršinio vandens monitoringo vietos ir jų koordinatės pateikti 1 paveiksle ir 2 lentelėje.

2 lentelė. Paviršinių vandens telkinių tyrimo vietos Kauno miesto savivaldybėje.

| Posto Nr. | Vandens telkinys | Vietos apibūdinimas | Koordinatės (LKS-94) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rytai | šiaurė |
| 1. | Kauno marios | Ties HE | 500826 | 6082405 |
| 2. | Nemunas | Prie Vičiūnų | 499299 | 6083142 |
| 3. | Nemunas | Žemiau Neries žiočių | 491473 | 6085005 |
| 4. | Nemunas | Prie Lampėdžių | 487995 | 6085751 |
| 5. | Nemunas | Prie Marvelės | 489667 | 6085574 |
| 6. | Nemunas | Prieš įtekant Neries upei | 492527 | 6084291 |
| 7. | Neris | Prie Kleboniškio | 496306 | 6091274 |
| 8. | Neris | Prieš įtekant į Nemuną | 492279 | 6084991 |
| 9. | Jiesia | Žiotys | 495640 | 6080262 |
| 10. | Lampėdžių karjeras | Prie kempingo | 488568 | 6086914 |
| 11. | Marvelė | Žiotys | 491488 | 6084641 |
| 12. | Amalė | Amaliuose, prieš geležinkelį | 500469 | 6084843 |
| 13. | Sėmena | Žiotys | 498539 | 6081619 |
| 14. | Gričiupis | Prieš zoologijos sodą | 497344 | 6085509 |
| 15. | Girstupis | Prieš zoologijos sodą | 497779 | 6085276 |
| 16. | Veršvas | Veršvuose | 490356 | 6086431 |
| 17. | Sąnaša | Žiotys | 495462 | 6079689 |
| 18. | Garšvė | Vaišvydava | 499016 | 6079361 |
| 19. | Gyris | Žiotys | 486742 | 6088117 |
| 20. | Plytupis | Žiotys | 487538 | 6088565 |

    - Metodai ir procedūros

Paviršinio vandens mėginiai tiesiogiai pasemiami specialia laboratorijoje paruošta tara, kuri vandeniu užpildoma taip, kad neliktų oro burbuliukų. Kiekvienoje paviršinio vandens paėmimo vietoje matuojami kaitūs fizikiniai–cheminiai rodikliai: temperatūra, ištirpęs deguonis, vandens santykinis elektrinis laidumas (SEL), pH ir Eh rodikliai. Visi paviršinio vandens mėginiai paimami tą pačią dieną. Jeigu po didelių liūčių upėse ir upeliuose buvo pakilęs vandens lygis, bandiniai iš jų imami po kelių parų (po 3 ar 5 parų).

Laboratorijos, atliekančios tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka.

3 lentelė. Paviršinio vandens mėginių laboratorinių tyrimų metodai bei procedūros.

| Parametras | Analizės metodas |
| --- | --- |
| Santykinis elektros laidumas, μS/cm | LST EN 27888:2002 |
| Ištirpęs deguonis | LST EN 25813:1999 (ISO 5813:1983) LST EN 25814:1999 (ISO 5814:1990) |
| pH | LST EN ISO 10523:2012. |
| Nitritai, mg/l | LAND 39:2000, LST ISO 10304-1:2009, LST ISO 10304-2:2009 |
| Nitratai, mg/l | LST ISO 10304-1:2009, LST ISO 10304-2:2009 |
| Amonis, mg/l | LAND 38:2000; LST ISO 7150-1:1998 LST EN IS0 14911:2000 (ISO 14911:1998) |
| Azotas bendras, mgN/l | LAND 59-2003; LAND 65-2005; LST ISO 11905-1:2000 (ISO 11905-1:1997); LST EN 12260:2004 |
| Fosfatai | LAND 58:2003 LST ISO10304-1:1999; LST ISO 10304-2:2000 |
| Fosforas bendras | LST EN ISO 6878:2004 (ISO 10304-1:2007) |
| Suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l | LST EN 872:2005; LAND 46:2007 |
| Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | LAND 47-2:2007; LAND 47-1:2007 |
| Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml | LST EN ISO 9308-1:2001 |
| Žarninių enterokokų skaičius 100 ml | LST EN ISO 7899-2:2001 |

Paviršinio vandens mėginiai imami laikantis šių normatyvinių dokumentų:

- LST EN ISO 5667-1:2007 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai“;

- LST EN ISO 5667-3:2013. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius (ISO 5667-3:2003);

- LST EN ISO 5667-23:2011 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 23 dalis. Nurodymai dėl paviršinio vandens mėginių pasyviojo ėmimo“.

    - Taikomi vertinimo kriterijai

Upių, ežerų ir dirbtinių ar labai pakeistų vandens telkinių ekologinės ir cheminės būklės vertinimas atliekamas vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 ,,Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Upių, ežerų ir dirbtinių ar labai pakeistų vandens telkinių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Pagal kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių (4 lentelė).

4 lentelė. Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius.

| Rodiklis | Upės tipas | Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga |
| NO3-N, mg/l N | 1–5 | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00 |
| NH4-N, mg/l N | 1–5 | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50 |
| Nb, mg/l | 1–5 | <2,00 | 2,00–3,00 | 3,01–6,00 | 6,01–12,00 | >12,00 |
| PO4-P, mg/l P | 1–5 | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400 |
| Pb, mg/l | 1–5 | <0,100 | 0,100–0,140 | 0,141–0,230 | 0,231–0,470 | >0,470 |
| BDS7, mg/l O2 | 1–5 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00 |
| O2, mg/l | 1, 3–5 | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00 |
| O2, mg/l | 2 | >7,50 | 7,50–6,50 | 6,49–5,00 | 4,99–2,00 | <2,00 |

NO3-N – nitratų azotas, NH4-N – amonio azotas, Nb – bendras azotas, PO4-P – fosfatų fosforas, Pb – bendras fosforas, BDS7 – biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras, O2 – ištirpusio deguonies kiekis vandenyje.

Tvenkinių, kurie priskiriami prie dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių, ekologinis potencialas yra vertinamas pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Tvenkinių, kurie priskiriami prie dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių, ekologinis potencialas yra vertinamas pagal fizikinį-cheminį kokybės elementą – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas) apibūdinančius rodiklius: bendrąjį azotą (Nb) ir bendrąjį fosforą (Pb). Pagal paviršinio vandens sluoksnio mėginių kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinio potencialo klasių.

5 lentelė. Ežerų, tvenkinių ir karjerų, kurie priskiriami prie dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių, ekologinio potencialo klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius.

| Rodiklis | Vandens telkinio tipas | Ekologinio potencialo klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Labai geras | Geras | Vidutinis | Blogas | Labai blogas |
| Nb, mg/l | 1-3 | <1,00 | 1,00-2,00 | 2,01-3,00 | 3,01-6,00 | >6,00 |
| Nb, mg/l* | 1-3 | <2,00 | 2,00–3,00 | 3,01–6,00 | 6,01–12,00 | >12,00 |
| Pb, mg/l | 1 | <0,040 | 0,040–0,060 | 0,061–0,090 | 0,091–0,140 | >0,140 |
| Pb, mg/l | 2-3 | <0,030 | 0,030–0,050 | 0,051–0,070 | 0,071–0,100 | >0,100 |
| Pb, mg/l* | 1-3 | <0,100 | 0,100–0,140 | 0,141–0,230 | 0,231–0,470 | >0,470 |
| BDS7, mg/l O2 | 1 | <2,3 | 2,3-4,2 | 4,3-6,0 | 6,1-8,0 | >8,0 |
| BDS7, mg/l O2 | 2-3 | <1,8 | 1,8-3,2 | 3,3-5,0 | 5,1-7,0 | >7,0 |

* – pažymėtų rodiklių kriterijai taikomi vertinant labai pratakių tvenkinių (vandens apytakos koeficientas, t. y. upės metų nuotėkio tūrio ir tvenkinio tūrio santykis, K>100) ekologinį potencialą.

Upių ir tvenkinių paviršinio vandens cheminė būklė  vertinama pagal vertinimo kriterijus, pateiktus Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 d. įsakymu Nr.D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje..

Kitų Lietuvoje kontroliuojamų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) ir ribinės koncentracijos gamtiniuose paviršinio vandens telkiniuose, nustatytos Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo B dalyje, detalizuojamos 6 lentelėje:

6 lentelė. Kitų Lietuvoje kontroliuojamų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK).

| Medžiagos pavadinimas | DLK į nuotekų surinkimo sistemą, mg/l | DLK į gamtinę aplinką, mg/l | DLK vandens telkinyje – priimtuve, mg/l | Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą, mg/l | Ribine koncentracija į gamtinę aplinką, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skendinčios medžiagos | - | - | - | - | - |
| Bendras azotas | 100 | 30 | * | 50 | 12 |
| Nitritai (NO2-N)/NO2 | - | 0,45/1,5 | * | - | 0,09/0,3 |
| Nitratai (NO3-N)/NO3 | - | 23/100 | * | - | 9/39 |
| Amonio jonai (NH4-N)/NH4 | - | 5/6,43 | * | - | 2/2,57 |
| Bendras fosforas | 20 | 4 | * | 10 | 1,6 |
| Fosfatai (PO4-P)/PO4 | - | - | * | - | - |

* Šių medžiagų vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 (Žin., 2010, Nr. 29-1363). Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

Didžiausia leistina koncentracija (toliau – DLK) –teisės aktuose nustatyta didžiausia leidžiama tam tikro teršalo ar teršalų grupės koncentracija nuotekose, vandens telkinyje, nuosėdose ar biotoje. DLK yra bendrieji minimalūs reikalavimai nuotekų ar vandens aplinkos užterštumui ir gali būti taikomi konkrečiu atveju (DLK prilyginama leistinai koncentracijai) tik, jeigu pagal teisės aktus dėl aplinkos jautrumo, veiklos pobūdžio ar kitų specifinių aplinkybių nenustatomi griežtesni arba papildomi reikalavimai.

Kauno miesto savivaldybės paviršinio vandens monitoringo sudėtyje nenumatytas prioritetinių ir prioritetinių pavojingų medžiagų monitoringas, tačiau Kauno mariose pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą yra vykdomas šių medžiagų monitoringas ir jo rezultatai skelbiami Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje https://vanduo.gamta.lt .

Upių ir tvenkinių paviršinio vandens telkinių vandens kokybė gali būti vertinama pagal vandens kokybės rodiklių ribines vertes, nustatytas Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, priede.

7 lentelė. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, vandens kokybės rodiklių ribinės vertės.

| Kokybės rodiklis | Ribinė vertė |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lašišiniams telkiniams | Karpiniams telkiniams |
| Ištirpęs deguonis (mg/l O2) | ≥ 9 mg/l O2 (minimali koncentracija 6 mg/l O2) | ≥ 7 mg/l O2 (minimali koncentracija 4 mg/l O2) |
| pH | nuo 6 iki 9 (O) | nuo 6 iki 9 (O) |
| Skendinčios medžiagos (mg/l) | ≤ 25 (O) | ≤ 25 (O) |
| BDS7 (mg/l O2) | ≤ 4 | ≤ 6 |
| Fosfatai (mg/l PO4) | ≤ 0,2 | ≤ 0,4 |
| Nitritai (mg/l NO2) | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 |
| Amonio jonai (mg/l NH4) | ≤ 1 | ≤ 1 |

    - Informacijos teikimas

Kiekvieno ketvirčio tyrimo duomenys pateikiami Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui ketvirtinėse ataskaitose. Metinėje ataskaitoje pateikiami apibendrinti visų metų duomenys bei jų analizė. Monitoringo duomenys ir ataskaitos (metinė ir galutinė) ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Aplinkos apsaugos agentūrai paprašius, savivaldybės administracija pateikia prašomą papildomą informaciją, susijusią su monitoringo vykdymu ir (ar) programa, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka. Monitoringo duomenys ir ataskaitos kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms, mokslo įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami įstatymuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

  - Maudyklos

Kauno miesto teritorijoje yra keturios įteisintos maudyklos – Kauno marių 1-sis paplūdimys, Kauno marių 2-sis paplūdimys, Panemunės paplūdimys Nemuno upėje ir Lampėdžių karjero paplūdimys.

Stebėsenos objektas – vadovaujantis 2012 m. vasario 20 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-138 „Dėl stebimų maudyklų sąrašo patvirtinimo“ Kauno mieste stebimos keturios oficialiai įteisintos maudyklos: Kauno marių 1-sis paplūdimys, Kauno marių 2-sis paplūdimys, Panemunės paplūdimys Nemuno upėje ir Lampėdžių karjero paplūdimys. Papildomai stebima oficialiai neįteisinta, bet gana intensyviai gyventojų naudojama maudymvietė Senuosiuose Šančiuose, Nemuno upėje.

    - Stebimi parametrai ir stebėjimų periodiškumas

Stebimi parametrai, stebėjimų periodiškumas ir dažnis pateikti 8 lentelėje.

8 lentelė. Maudyklų monitoringo objektai, stebimi parametrai, periodiškumas.

| Stebimi parametrai ar parametrų grupės | Monitoringo objektai | Stebėjimų skaičius periodiškumas, dažnumas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrobiologiniai tyrimai: žarninės lazdelės (Escherichia coli), ir žarniniai enterokokai (Intestinal Enterococci) Fizikiniai parametrai: Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios medžiagos | 5 tyrimo vietos: Kauno marių 1-sis paplūdimys, Kauno marių 2-sis paplūdimys, Panemunės paplūdimys Nemuno upėje, Lampėdžių karjero paplūdimys. Senųjų Šančių maudymvietė | Tyrimai atliekami kas dvi savaites maudymosi sezono metu. Iš kiekvienos maudyklos vienas vandens mėginys turi būti paimtas prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią. |  |

Išplitus melsvadumbliams ir nustačius arba darant prielaidą apie sveikatai keliamą grėsmę, atlikti melsvadumblių tyrimus pagal LST EN 15204:2007. Vandens kokybė. Fitoplanktono nustatymo, taikant atvirkštinę mikroskopiją (Utrmöhl‘o būdą), vadovas. Tyrimai atliekami ne rečiau kaip kas dvi savaites tol, kol melsvadumblių kiekis sumažės iki rekomenduojamos vertės (mažiau nei 20 000 ląstelių/ml).

    - Monitoringo vietų parinkimo principai jų skaičius ir jų išdėstymo schema

Kauno mieste stebimos keturios oficialiai įteisintos maudyklos: Kauno marių 1-sis paplūdimys (1), Kauno marių 2-sis paplūdimys (2), Panemunės paplūdimys Nemuno upėje (4) ir Lampėdžių karjero paplūdimys (3). Papildomai stebima oficialiai neįteisinta, bet gana intensyviai gyventojų naudojama maudymvietė Senuosiuose Šančiuose (5), Nemuno upėje.

Maudyklų vandens monitoringo vietos ir jų koordinatės pateikti 2 paveiksle ir 9 lentelėje.

9 lentelė. Maudyklų stebėsenos vietos Kauno miesto savivaldybėje.

| Posto Nr. | Maudykla | Vandens telkinys | Koordinatės (LKS-94) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rytai | šiaurė |
| 1. | Kauno marių 1-sis paplūdimys | Kauno HE tvenkinys | 500944 | 6082146 |
| 2. | Kauno marių 2-sis paplūdimys | Kauno HE tvenkinys | 500898 | 6082273 |
| 3. | Lampėdžių | Lampėdžių karjeras | 488929 | 6086218 |
| 4. | Panemunės | Nemunas | 497748 | 6082203 |
| 5. | Senųjų Šančių | Nemunas | 495556 | 6080783 |

    - Metodai ir procedūros

Vandens mėginiai imami maudyklų vietose, kur tikimasi daugiausiai besimaudančiųjų arba kur pagal maudyklos vandens charakteristiką laukiama didžiausia tarša. Vandens mėginio paėmimo vietoje gylis turi būti apie 1 m, mėginys imamas ne mažesniame kaip 30 cm nuo vandens paviršiaus gylyje.	Laboratorijos, atliekančios tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka.

10 lentelė. Maudyklų vandens mėginių laboratorinių tyrimų metodai bei procedūros.

| Rodiklių grupė | Stebimi rodikliai | Analizės metodai |
| --- | --- | --- |
| Mikrobiologiniai | Žarniniai enterokokai (Intestinal Enterococci), kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml | LST EN ISO 7899-2:2001 arba LST EN ISO 7899-1+Ac:2000en |
|  | Žarninė lazdelė (E. coli), kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml | LST EN ISO 9308-1:2001 arba LST EN ISO 93308-3+Ac:2000en |
| Fizikiniai | Atliekos, nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos | Vizualinis tikrinimas |

Maudyklų vandens mėginiai imami laikantis šių normatyvinių dokumentų:

- LST EN ISO 5667-1:2007 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo nurodymai;

- LST EN ISO 5667-3:2013. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius (ISO 5667-3:2003);

- LST EN ISO 19458:2006. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas mikrobiologinei analizei standartų reikalavimus.

    - Taikomi vertinimo kriterijai

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal atitikimą Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“

11 lentelė. Paviršinio vandens telkinių (ežerų, upių, tvenkinių, karjerų, užtvankų) maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai ir jų vertės.

| Mikrobiologiniai parametrai | Privalomos vertės | Minimalus mėginių ėmimo periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip | 100 | Kas dvi savaites |
| 2. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip | 1 000 | Kas dvi savaites |

Maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių parametrų vertės turi neviršyti 11 lentelėje nurodytų verčių.

    - Informacijos teikimas

Duomenys apie paplūdimių vandens kokybę skubiai teikiami elektroniniu paštu Kauno miesto savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyriui, taip pat Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui. Metinėje ataskaitoje pateikiami apibendrinti visų metų duomenys. Metinė ataskaita teikiama Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui Tais atvejais, kai viršijami leistini maudyklų vandens užterštumo normatyvai, nedelsiant turi būti informuojamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas.

  - Požeminis vanduo

Gėlas požeminis vanduo (iki 1 g/l ištirpusių druskų) Kauno apylinkėse aptinkamas iki 150 – 200 m gylio. Rajono hidrogeologinės sąlygos yra gan sudėtingos. Vandeningi sluoksniai netolygiai išplitę tiek plane, tiek pjūvyje. Požeminis vanduo pagal slūgsojimo sąlygas, skirstomas į gruntinį, ir tarpsluoksninį. Gruntinis vanduo yra pirmajame po žemės paviršiumi vandeningajame sluoksnyje, neapsaugotame nuo paviršinės taršos, todėl jis griežčiausiai saugomas ir visa monitoringo sistema sukoncentruota šio sluoksnio vandens kokybės ir išteklių tyrimui. Gilesnieji vandeningi sluoksniai Kauno rajone uždengti nuo žemės paviršiaus blogai vandenį praleidžiančiomis molingomis nuogulomis, kurios pakankamai gerai apsaugo šiuos sluoksnius. Beje, tarpsluoksniniai horizontai Kauno rajone menkai vandeningi. Jie svarbūs tik tuo, kad išsikraudami žemės paviršiaus duburiuose, pagausina gruntinio vandens išteklius ir gali turėti poveikį gruntinio vandens kokybės formavimuisi.

Gruntinis vanduo aptinkamas pirmame nuo žemės paviršiaus vandeningajame sluoksnyje, kuris iš viršaus yra atviras, neapsaugotas, t.y., jo nedengia vandeniui nelaidūs sluoksniai, jame susikaupęs vanduo neturi spūdžio. Gruntinis vanduo būna įvairios kilmės smėlingose nuosėdose. Pagal talpinančių nuosėdų kilmę išskiriami tokie gruntinio vandens horizontai: •pelkių nuosėdų vanduo (bIV), •aliuvinių nuosėdų vanduo (aIV, aIII), •limnoglacialinių (ežerų) nuosėdų vanduo (lgIII), •fliuvioglacialinių (tekančio ledyno vandens) nuosėdų vanduo (fgIII), •moreninių (molingos nuosėdos su smėlio tarpsniais) nuosėdų vanduo (gIII).

Pelkių nuosėdų vanduo paplitęs nedideliais ploteliais pažemėjimuose, kur palankios sąlygos atmosferinių kritulių susikaupimui. Vanduo būna durpėse, durpingame smėlyje bei dumble. Šių darinių storis iki 3 m. Gruntiniam vandeniui būdinga maža mineralizacija, nedidelis bendras kietumas – iki 2,0 mg-ekv/l. Jame būna humusinių rūgščių, daug koloidinių dalelių. Vandenyje vyrauja hidrokarbonato ir kalcio jonai. Vandens slūgsojimo gylis nuo žemės paviršiaus iki 1 m. Šio gruntinio vandens natūralų režimą pažeidžia melioraciniai įrenginiai. Pelkių vanduo daugiausia maitinamas atmosferiniais krituliais, todėl jo režimas labai priklauso nuo klimatinių veiksnių. Gėrimui dėl blogos kokybės netinka.

Aliuvinių nuosėdų vanduo pasižymi didžiausiais ištekliais. Jis išplitęs Nemuno, Neries, Nevėžio, Jiesios, Marvelės slėniuose smėlyje ir žvyre. Nemuno ir Neries slėnyje aliuvio storis vietomis (Vičiūnai, Eiguliai, Kleboniškis, Raudondvaris, Vilijampolė siekia 10 –30 m, kitose vietose dažniausiai neviršija 3 – 5 m storio. Nevėžio bei Jiesios slėniuose aliuvinių nuogulų storis 6-10 m. Gruntinio vandens slūgsojimo gylis kinta nuo kelių dešimčių centimetrų iki 10 m, priklausomai nuo aukščio virš upės, t.y. terasos aukščio. Smėlingų – žvirgždingų nuosėdų filtracijos koeficientai – nuo 2 iki 150 m/d. Aliuvinius vandenis maitina atmosferinių kritulių vanduo ir prietaka iš tarpmoreninių vandeningų horizontų. Natūralus aliuvinių nuogulų gruntinis vanduo yra gėlas, hidrokarbonatinio-chloridinio-magnio-kalcio bei hidrokarbonatinio-sulfatinio-magnio-kalcio tipo. Šis gruntinis vanduo intensyviai naudojamas Kauno miesto centralizuotam ir individualiam vandentiekiui. Gręžtinių šulinių lyginamasis debitas (pažeminus vandens lygį 1 m) siekia 20 – 50 l/s, kastinių 3 – 5 l/s.

Ežerų (limnoglacialinių) nuosėdų vanduo išplitęs nedideliais ploteliais pietvakarinėje miesto dalyje (Vilijampolėje), dažniausia smulkiame smėlyje; vandeningojo sluoksnio storis neviršija 3 m. Gruntinį vandenį maitina atmosferos krituliai, lyginamasis kastinių šulinių debitas mažas (0,009-0,03 l/s). Uolienų filtracijos koeficientas 0,2-2,0 m/d, o vandeningų sluoksnių filtracinis laidumas iki 5-20 m2/d. Vandeningą sluoksnį drenuoja maži upeliai ir melioraciniai grioviai.

Ledyno tirpsmo (fliuvioglacialinių) nuosėdų vanduo paplitęs Žaliakalnio rajone bei tarp Ąžuolyno ir Kleboniškio. Gruntinis vanduo yra įvairaus stambumo smėlyje, kurio storis 6-9 m. Fliuvioglacialinių nuosėdų gruntinio vandens lygis slūgso 2-3 m gylyje. Lyginamasis kastinių šulinių debitas 0,02 – 0,50 l/s.

Moreninių nuosėdų gruntinis vanduo būna viršutinėje smėlingesnėje priemolio ar priesmėlio dalyje ar smėlingose lęšiuose pačioje morenoje. Dažniausiai moreninių darinių išplitimo teritorijose sutinkamas tik podirvio vanduo (Petrašiūnai, Palemonas, Dainava, Kalniečiai). Kastiniai šuliniai, surenkantys tokį vandenį, vasaros metu išdžiūsta. Drėgnais metų periodais gruntinio vandens lygis slūgso tik 1-2 m gylyje.

Gruntinio vandens slūgsojimo sąlygos. Kauno mieste geomorfologiškai ir hidrogeologiškai  išsiskiria du gruntinio vandens slūgsojimo tipai: didžiųjų upių slėniuose ir plato.

Plato teritorijose gruntinis vanduo dažniausiai slūgso limnoglacialinėse ir glacialinėse, rečiau fliuvioglacialinėse nuosėdose: smėlio lęšiuose ir plonuose tarpsluoksniuose. Be to priemolio ir priesmėlio viršutinėje išdūlėjusioje dalyje bei įvairaus dydžio plyšiuose, kuriuose susikaupęs gruntinis vanduo dažnai turi nedidelį vietinį spūdį. Kartais gruntinis vanduo susikaupia ant nelaidžiu molingų uolienų supiltuose technogeniniuose gruntuose (t IV). Čia gruntinis vanduo slūgso 1 – 2 m, rečiau 3 – 4 m gylyje. Moreniniuose priemoliuose aeracijos zonos storis dar mažesnis – 0,5 – 1,5 m. Gruntinio vandens lygio altitudė plato teritorijose 60 – 70 m NN. Aukščiausiai gruntinio vandens lygis aptinkamas vandenskyrinėse dalyse, o jis žemėja link upių slėnių. Gruntinio vandens ištekliai papildomi atmosferiniais krituliais. Kritulių infiltraciją apsunkina paviršiuje slūgsantys moliai ir priemoliai, todėl sausringais metais, kai būna didelis išgaravimas, gruntinio vandens ištekliai išsenka. Vandeningą sluoksnį drenuoja maži upeliai bei Nemuno ir Neries slėnių šlaitai, kuriuose aptinkamos versmės. Aukščiausias vandens lygis būna pavasarį, nutirpus sniegui, žemiausias – vasaros sausmečiu; vandens lygio svyravimo amplitudė siekia 1,5 – 2,0 m. Kastinių šulinių debitas nedidelis 0,01 – 0,3 l/s. Sausringais metais imant daugiau vandens, šuliniai išsenka.

Nemuno ir Neries slėniuose gruntinis vanduo slūgso, aliuvio (smėlis, žvyras) vandeningose nuosėdose, kurios suklostytos upės terasose. Aliuvio gruntinis vanduo dažnai būna neatskirtas mažai vandeniui laidžiais sluoksniais nuo tarpsluoksninių vandeningųjų horizontų – su jais sudaro viena hidrauliškai susijusį vandeningą kompleksą (Petrašiūnai, Vičiūnai, Santaka). Upių slėniuose gruntinio vandens lygis slūgso nuo 0,5 iki 8 m gylio, jo paviršiaus altitudės 20 - 30 m NN. Aukščiausiai jis slūgso II ir III viršsalpinių terasų zonose ir žemėja link upių vagų. Aliuvio gruntinio vandens hidrodinaminį režimą lemia upių horizonto kitimai. Vandens lygio kitimo amplitudė priklauso nuo atstumo iki upės. Paupiuose ji gali siekti 50 – 70 % upės amplitudės dydžio.

Tarpsluoksninis vanduo slūgso tarp silpnai vandeniui laidžių, dažniausiai molingų sluoksnių, atskiriančių juos vieną nuo kito ir nuo gruntinio vandens.

Kvartero tarpsluoksniniai vandeningi horizontai Kauno mieste ir jo apylinkėse išplitę netolygiai, labai kaitūs vandeningų nuogulų storis ir litologija. Dėl vandensparinių sluoksnių netolygumo daugelyje vietų atsiranda hidraulinis ryšys tarp atskirų tarpsluoksninių horizontų ir gruntinio vandens. Kvartero ledyninių nuosėdų storymėje išsiskiria 5 daugiau ar mažiau išlaikyti tarpsluoksniniai vandeningieji horizontai. Jų slūgsojimo gylis nuo 8–10 iki 50–100 m, storis nuo kelių iki 30 – 40 m. Vandens spūdis vietomis (dažniausiai upių slėniuose) siekia 40 m NN altitudę ir slūgso aukščiau gruntinio vandens lygio, t. y. maitina gruntinį vandeningą sluoksnį. Gręžinių lyginamasis debitas dažniausiai neviršija 2 l/s (nuo 0,05 l/s iki 6,5 l/s).

Palyginti mažai vandeningoje kvartero ledyninių darinių storymėje išsiskiria nedidelis (apie 1 km pločio) tarpmoreninių nuogulų (žvyro ir gargždo) plotelis ties Petrašiūnais, kur jų storis siekia 100 m. Čia įrengta našiausia Lietuvoje Petrašiūnų vandenvietė.

Gruntinio vandens cheminė sudėtis Kauno miesto teritorijoje, remiantis ankstesnio monitoringo laikotarpio duomenimis, atspindi antropogeninės apkrovos pobūdį ir teršimo mastus. Gruntinis vanduo daugiausiai užterštas pramoninėse zonose, po jų seka žemos statybos, daugiaaukštės ir mišrios statybų zonos. Mažiausiai gruntinis vanduo užterštas žaliosiose miesto zonose. Kiekvienoje antropogeninės apkrovos zonoje išsiskiria savitos vyraujančios taršos komponentų grupės: pramoninėje – metalai, žemų statinių – biogeniniai, daugiaaukščių statinių – bendrieji cheminiai komponentai. Ekologiniu ir higieniniu aspektais mažaaukščių statybų zonos yra pavojingiausios. Jose dar daug eksploatuojama kastinių šulinių, iš kurių gyventojai ima vandenį gėrimui. Yra gyventojų, kurie turėdami centralizuotą vandentiekį, gėrimui ir maisto gamybai vartoja užterštą šulinių vandenį. Svarbiausia šulinių vandens užteršimo priežastis – jų aplinkos antisanitarinė būklė ir daržų tręšimas šulinių prieigose.

2019 metais, kaip ir 2017-2018 m., daugiausiai užterštas gruntinis vanduo buvo Šančių, Palemono, Petrašiūnų ir Smėlių rajonuose. Didelį gruntinio vandens cheminį pažeistumą visuose šiuose rajonuose lemia didelės biogeninių elementų, pirmiausiai nitratų koncentracijos. Pagal pažeistumo lygmenį bendraisiais cheminiais komponentais išsiskiria Amalių, Petrašiūnų, Šančių rajonai. Ribines vertes dažniausiai viršijo nitratai (19% tirtų šulinių vandenyje). Geriausios kokybės gruntinis vanduo buvo Rokų, Vaišvydavos, Naujasodžio, Vičiūnų rajonų teritorijose. Daugelyje gyvenamųjų rajonų stebima padidinta gruntinio vandens bendroji mineralizacija ir ypač chloridų koncentracija. Tačiau ribinės vertės chloridų koncentracija neviršija nei viename tirtame šulinyje. Tai, matomai, sniego valymo (tirpdymo)  žiemos metu pasekmė. Chloridų koncentracijos didėjimas stebimas daugelio Lietuvos miestų gruntiniame vandenyje.

Kauno miesto požeminio vandens monitoringo tinkle stebima požeminio vandens lygio ir hidrocheminės sudėties kaita kol kas esminiai neįtakoja Kauno miesto vandenviečių vandens kokybės. Gruntinio vandens monitoringo rezultatai naudojami centralizuotų vandenviečių apsaugos zonų stebėjimams. Miesto gyventojams, vartojantiems kastinių šulinių vandenį, pagal šių tyrimų rezultatus buvo tiekiama informacija apie vandens kokybę, duoti paaiškinimai apie taršos kilmę, susidarymą ir rekomenduotos vandens pagerinimo priemonės bei tolimesnio naudojimo galimybės.

    - Monitoringo vietų parinkimo principai jų skaičius ir jų išdėstymo schema

Ankstesnėje požeminio vandens monitoringo sudėtyje buvo numatyti dviejų grupių tyrimai: 1) gruntinio vandens cheminės sudėties ir hidrodinaminių rodiklių stebėjimai diskretiškai išdėstytuose postuose, juos koncentruojant didžiausios taršos rajonuose; 2) hidrogeocheminė nuotrauka, aprėpiant visą Kauno miesto teritoriją. Pirmos grupės tyrimų tikslas sekti gruntinio vandens užterštumo intensyvumą ir plėtros ar sunykimo dinamiką didžiausio gruntinio vandens užterštumo teritorijose, taršos židiniuose bei vandenviečių apsaugos zonose, antros – kontroliuoti gruntinio vandens kokybės būklę ir naujų taršos židinių atsiradimą viso miesto mastu.

Pirmosios grupės tyrimams buvo numatyti 39 stebėjimo postai. Stebėjimų postai išdėstyti didžiausios taršos ir senosios mažaaukštės statybos zonose, kur nemažai gyventojų vis dar naudoja gruntinį vandenį buitinėms reikmėms. Stebėjimai taip pat vykdomi visų Kauno municipalinių vandenviečių II ir III apsaugos juostose.

Antrosios grupės tyrimams buvo numatyta apie 60 stebėjimo postų. Postų kiekis ir išsidėstymas koreguojamas pagal skiriamas lėšas ir gaunamus rezultatus. Objektų pasirinkimas bei hidrogeologinių tyrimų detalumas jų aplinkoje priklauso nuo teršimo intensyvumo, geologinių sąlygų bei urbanizacijos pobūdžio. Pramoninėse zonose gruntinis vanduo tiriamas detaliau, daugiaaukščių statinių ir žaliuose plotuose – mažesniu detalumu.

Paskutinio stebėjimų periodo metu buvo stebimi tik pirmosios grupės postai. Šie stebėjimai pilnai įgalino vertinti gruntinio vandens būklę teritorijose, kur gyventojai dar naudoja gruntinį vandenį ūkio-buities reikmėms bei vandenviečių apsaugos zonose. Atsižvelgiant į šias išvadas naujame stebėjimų periode rekomenduojama tyrimus tęsti tik pirmos grupės postuose.

Siekiant užtikrinti monitoringo tęstinumą, monitoringo vietos yra parinktos pagal ankstesnių metų Kauno miesto požeminio vandens monitoringo stebėjimo tinklą. Monitoringo vietos pakoreguotos atsižvelgiant į monitoringo postų būklę, jų naudojimą, galimybę paimti vandens mėginius.

Į 2021-2026 metų monitoringo sudėtį papildomai įtraukti Kauno mieste esantys šaltiniai, kuriuos gyventojai intensyviai naudoja semdami jų vandenį. Į monitoringo tinklą įtraukti trys Kleboniškio šaltiniai, esantys Kleboniškio miško parke, ir Šančių šaltinis, esantis Žemuosiuose Šančiuose, L. Ivinskio g. 114A.

Požeminio vandens monitoringo vietos ir jų koordinatės pateikti 3 paveiksle ir 12 lentelėje.

12 lentelė. Požeminio vandens monitoringo vietos Kauno miesto savivaldybėje.

| Posto numeris | Miesto rajonas | Adresas | LKS-94 koordinatės |
| --- | --- | --- | --- |
| Šuliniai |  |  |  |
| 20 | Marvelė | Marvelės g. 54 | 491520, 6084650 |
| 45 | Naujasodis | V. Krėvės pr. 128L | 501131, 6087633 |
| 50 | Jiesia | Jiesios pl. 7 | 495354, 6080196 |
| 67 | Freda | Piliakalnio g. 15 | 495179, 6081976 |
| 143 | Smėliai | IX forto g. 25 | 491883, 6088061 |
| 165 | Smėliai | Josvainių g. 8b | 491505, 6086475 |
| 206 | Aukštieji Šančiai | L. Ivinskio g. 122 | 495849, 6082941 |
| 219 | Aukštieji Šančiai | Pušyno g. 51 | 496980, 6081794 |
| 236 | Veršvai | Kaniukų 2-oji, 3 | 489191, 6087014 |
| 237 | Lampėdžiai | Romuvos g. 12 | 488858, 6085848 |
| 242 | Sargėnai | Vytėnų g, 18 | 492942, 6089951 |
| 254 | Žemieji Šančiai | Vinių g. 7 | 495642, 6081859 |
| 267 | Palemonas | Palemono g. 59 | 502882, 6085959 |
| 268 | Palemonas | Palemono g. 121 | 503642, 6086576 |
| 269 | Palemonas | Palemono g. 155 | 503935, 6086673 |
| 275 | Palemonas | Pravienos g. 29 | 503484, 6086898 |
| 278 | Petrašiūnai | Kalantos g. 4 | 498717, 6084459 |
| 279 | Petrašiūnai | Kombinato g. 10 | 498898, 6084212 |
| 281 | Petrašiūnai | Kalantos g. 58 | 499519, 6084037 |
| 282 | Petrašiūnai | M. Gimbutienės g. 26 | 500598, 6083822 |
| 283 | Petrašiūnai | Meškeriotojų g. 3 | 501019, 6083305 |
| 285 | Amaliai | Chemijos g. 58 | 500080, 6084634 |
| 290 | Aleksotas | Aukštoji g. 14 | 493317, 6083647 |
| 303 | Panemunė | Vaidoto g. 50 | 497951, 6081136 |
| 306 | Panemunė | Moliakelio g. 8 | 496185, 6079814 |
| 317 | Birutė | Pilviškių g. 37 | 492267, 6080759 |
| 318 | Birutė | Kiečių g. 129 | 492906, 6080479 |
| 323 | Vičiūnai | Taurakiemio g. 6 | 498493, 6084082 |
| 325 | Kalniečiai | Ignalinos g. 35 | 496443, 6087222 |
| 330 | Romainiai | Romainių g. 64 | 488404, 6088426 |
| Šaltiniai |  |  |  |
| 1š | Kleboniškis | Kleboniškio I šaltinis Kleboniškio miškas | 495501, 6089049 |
| 2š | Kleboniškis | Kleboniškio II šaltinis Kleboniškio miškas | 495501, 6089049 |
| 3š | Kleboniškis | Kleboniškio III šaltinis Kleboniškio miškas | 495501, 6089049 |
| 4š | Žemieji Šančiai | Šančių Šaltinis, L. Ivinskio g. 114A | 495918, 6082638 |

3.3.1. Stebimi parametrai ir periodiškumas

Požeminiame vandenyje stebimi hidrodinaminiai parametrai (šuliniuose vandens lygis, šaltiniuose debitas), kaitūs fizikiniai-cheminiai rodikliai (matuojami vietoje), bendrosios cheminės sudėties rodikliai, parodantys požeminio vandens būklę bei galimą užterštumą, sunkieji metalai, kurių koncentracijų viršijimai stebėti ankstesnių monitoringo periodų metu. Šaltiniuose papildomai atliekami mikrobiologiniai vandens tyrimai, nes jų vandenį gyventojai intensyviai semia gėrimui. Šuliniuose stebėjimai atliekami vieną kartą per metus, šaltiniuose – keturis kartus per metus (skirtingais sezonais).

Požeminio vandens monitoringo objektai, stebimi parametrai, periodiškumas pateikti 13 lentelėje.

13 lentelė. Požeminio vandens monitoringo objektai, stebimi parametrai, periodiškumas.

| Stebimi parametrai ar parametrų grupės | Stebėjimo objektai | Stebėjimų skaičius, dažnumas, periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| Šuliniai |  |  |
| Požeminio vandens lygis | 30 šulinių (žr. 12 lentelę ir 3 pav.) | 1 kartą metuose (rudenį) |
| Kaitūs fizikiniai-cheminiai rodikliai: (temperatūta, deguonies koncentracija, pH, oksidacijos-redukcijos potencialas Eh, savitasis elektros laidis SEL) |  |  |
| Bendrosios cheminės analizės komponentai: bendroji mineralizacija, sausoji liekana, bendrasis ir karbonatinis vandens kietumas, permanganato indeksas, Cl-, SO2-4, NO-3, NO-2, HCO-3, CO2-3, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH+4 |  |  |
| Sunkieji metalai: Pb, Ni, Cd |  |  |
| Šaltiniai |  |  |
| Orientacinis vandens debitas | 4 šaltiniai (žr. 12 lentelę ir 3 pav.) | Tyrimai atliekami keturis kartus per metus (skirtingais sezonais). Žiemos sezono mėginiai imami gruodžio – vasario, pavasario kovo – gegužės, vasaros birželio – rugpjūčio, rudens rugsėjo – lapkričio mėnesiais |
| Kaitūs fizikiniai-cheminiai rodikliai: (temperatūta, deguonies koncentracija, pH, oksidacijos-redukcijos potencialas Eh, savitasis elektros laidis SEL) |  |  |
| Bendrosios cheminės analizės komponentai: bendroji mineralizacija, sausoji liekana, bendrasis ir karbonatinis vandens kietumas, permanganato indeksas, Cl-, SO2-4, NO-3, NO-2, HCO-3, CO2-3, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH+4, |  |  |
| Sunkieji metalai: Fe, Mn, Pb, Ni, Cd |  |  |
| Mikrobiologiniai tyrimai (kolonijas sudarančių vienetų skaičius, koliforminės bakterijos, žarninės lazdelės Escherichia coli ir žarniniai enterokokai) |  |  |

    - Metodai ir procedūros

Požeminio vandens mėginiai turi būti imami pagal LST ISO 5667-11:2009. „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 11 dalis. Nurodymai, kaip imti požeminio vandens mėginius“, LST EN ISO 5667-3:2013 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas“ bei vadovaujantis procedūromis, nurodytomis leidinyje „Požeminio vandens monitoringas. Metodinės rekomendacijos“ (www.lgt.lt).

Matavimai turi būti atlikti pagal teisės aktuose nustatytus metodus. Jeigu teisės aktuose nėra nustatytų metodų – pagal Lietuvos, Europos ar tarptautinių standartų reikalavimus, o jei nėra ir šių reikalavimų – pagal parengtas Matavimų procedūras.

Vandens lygis šuliniuose matuojamas paprasta vandens lygio matuokle (pliauške) arba elektrine garsine matuokle tikslumu 0,01 m. Vandens lygis matuojamas prieš vandens bandinio paėmimą. Šaltinių debitas matuojamas tūriniu būdu, t.y., matuojamas pritekėjusio į žinomos talpos indą vandens kiekis per laiko vienetą.

Požeminio vandens mėginiai tiesiogiai pasemiami specialia laboratorijoje paruošta tara, kuri vandeniu užpildoma taip, kad neliktų oro burbuliukų. Prie šulinio arba šaltinio matuojami kaitūs fizikiniai–cheminiai rodikliai: temperatūra, ištirpęs deguonis, vandens santykinis elektros laidumas, pH ir Eh rodikliai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 408 „Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos aprašas“, požeminio vandens tyrimus atliekanti įmonė turi turėti leidimą atlikti minėtus tyrimus.

Laboratorijos, atliekančios tyrimus, turi turėti leidimus šiems matavimams ir tyrimams atlikti arba būti akredituotos teisės aktų nustatyta tvarka.

14 lentelė. Požeminio vandens mėginių laboratorinių tyrimų metodai bei procedūros.

| Parametras | Analizės metodas |
| --- | --- |
| Santykinis elektros laidumas, μS/cm | LST EN 27888:2002 |
| Ištirpęs deguonis | LST EN 25813:1999 (ISO 5813:1983) LST EN 25814:1999 (ISO 5814:1990) |
| pH | LST EN ISO 10523:2012. |
| Bendras kietumas, mg-ekv/l | LAND 73:2005 |
| Bendra mineralizacija, mg/l | Skaičiuojama |
| Permanganato skaičius, mgO2/l | LST EN 8467:2002 |
| Chloridai, mg/l | LST ISO 10304-1:2009, LST ISO 10304-2:2009 |
| Sulfatai, mg/l | LST ISO 10304-1:2009, LST ISO 10304-2:2009 |
| Hidrokarbonatai, mg/l | LST ISO 9963-1:1999, LST ISO 9963-2:1999 |
| Karbonatai, mg/l | Skaičiuojama |
| Nitritai, mg/l | LAND 39:2000, LST ISO 10304-1:2009 |
| Nitratai, mg/l | LST ISO 10304-1:2009, LST ISO 10304-2:2009 |
| Natris, mg/l | LST EN ISO 14911:2000 |
| Kalis, mg/l | LST EN ISO 14911:2000 |
| Kalcis, mg/l | LST EN ISO 14911:2000 |
| Magnis, mg/l | LST EN ISO 14911:2000 |
| Amonis, mg/l | LAND 38:2000 |
| Geležis bendra, mg/l | LST ISO 6332:1995 |
| Manganas, µg/l | LST EN ISO 15586:2004 |
| Kadmis, µg/l | LST EN ISO 15586:2003 |
| Nikelis, µg/l | LST EN ISO 15586:2003 |
| Švinas, µg/l | LST EN ISO 15586:2003 |
| Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 20 oC 1 ml | LST EN ISO 6222:2001 |
| Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | LST EN ISO 9308-1:2001 |
| Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius 100 ml | LST EN ISO 9308-1:2001 |
| Žarninių enterokokų skaičius 100 ml | LST EN ISO 7899-2:2001 |

    - Taikomi vertinimo kriterijai

Požeminio vandens tyrimų rezultatai lyginami su Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230.

Požeminio vandens tyrimų rezultatai gali būti lyginami ir su Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, kurie buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos mėn. 23 d. įsakymu Nr. V-455. Reikėtų pabrėžti, kad šios higienos normos reikalavimai tiesiogiai netaikomi geriamajam vandeniui, kuriuo apsirūpinama individualiai.

Netiesioginiai požeminio vandens taršos rodikliai tai pat lyginami su Ekogeologinių tyrimų reglamente nurodytomis orientacinėmis reikšmėmis (15 lentelė).

15 lentelė. Netiesioginių požeminio vandens taršos rodiklių orientacinės reikšmės nustatant užterštumą.

| Užterštumas | Rodiklis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Savitasis elektros laidis µS/cm25 °C | Bendrasis kietumas* mg-ekv/l | Permanganato skaičius* mgO2/l |
| Mažas | < 1000 | < 10 | < 20 |
| Vidutinis | 1000–5000 | 10–20 | 20–50 |
| Didelis | 5000–10000 | 20–60 | 50–100 |
| L. didelis | > 10000 | > 60 | > 100 |

*Būtina atsižvelgti į nuogulų litologiją.

    - Informacijos teikimas

Informacija apie Kauno miesto požeminio vandens kokybę, atliktus tyrimus, duomenų analizė ir rekomendacijos teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui vieną kartus per metus popierinėse ataskaitose ir kompiuterinėje laikmenoje.

4. STEBĖSENOS VYKDYMO IR INFORMACIJOS VALDYMO TVARKA

Monitoringo duomenys renkami, kaupiami ir saugomi Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.

- Programos, monitoringo duomenys ir ataskaitos saugomos nuolat.

- Programos, monitoringo duomenys ir ataskaitos (metinė ir galutinė) ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus skelbiamos savivaldybių interneto svetainėse.

- Aplinkos apsaugos agentūrai, Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotai saugomos teritorijos direkcijai paprašius, savivaldybės vykdančioji institucija pateikia prašomą papildomą informaciją, susijusią su monitoringo vykdymu ir (ar) programa, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

- Monitoringo duomenys ir ataskaitos kitoms valstybės, savivaldybių institucijoms, mokslo įstaigoms, juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami įstatymuose ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

Visi Kauno miesto vandens monitoringo duomenys kaupiami kompiuterinėse duomenų bazėse, grupuojant pagal monitoringo dalis ir stebimus rodiklius. Už duomenų bazių tvarkymą atsakingos atitinkamas paprogrames vykdančios institucijos. Kartu su metine ataskaita vykdytojai teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriui ir sutvarkytas duomenų bazes kompiuterinėse laikmenose.

Ataskaitos apie monitoringo rezultatus pateikiamos Savivaldybei pasibaigus ketvirčiui per 15 dienų. Metinės ataskaitos teikiamos Savivaldybei per 1 mėnesį pasibaigus metams. Suderinus su Kauno miesto savivaldybės administracija Kauno miesto aplinkos būklės stebėsenos duomenys teikiami ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Stebėsenos programa po šešerių metų vykdymo ir rezultatų apibendrinimo turi būti peržiūrėta ir, esant būtinybei koreguojama. Atskiros stebėsenos programos dalys, esant būtinybei, gali būti koreguojamos programos vykdymo eigoje.