Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_2015-05-07__ Nr. _55-16-22____

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas  Namas

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre  840

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)

4. Adresas  Kauno m. sav., Kauno m., M. Daukšos g. 19/Vilniaus g. 11 (Vilniaus g.11)

5. Valdytojas _Kauno arkivyskupijos kurija, a.k. 190954165; Diana Aravičienė; Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, a.k. 132064130; Zigrfidas Budrevičius; Algis Antanas Mackevičius; Valentina Bikauskienė__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu Paminklas

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris __________–________________

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |  |  | V |  |  |

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | V |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | V |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  |  | V |  |
| 4. Stogo danga |  |  | V |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | V |  |  |
| 6. Langai |  |  | V |  |  |
| 7. Durys |  |  | V |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  | V |  |  |

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį. Namo būklė gera ir iš esmės  nepakitusi nuo paskutinių tvarkybos darbų. Pamatų ir nuogrindų (akmeniniai) būklė gera. Sienų būklė gera, išlikusios tokios pačios – akmeninės, su juodų plytų ornamentu pietiniame ir rytiniame fasade. Rytiniame namo fasade sienų būklė blogėja, ypač dažyto sienos ploto, nes byra dažytos sienos viešus dažai ir gruntas, vietomis pastebima smulkių grafiti piešinių, ypač ant nutekamojo vamzdžio. Stogo danga nepakitusi, dengta molinėmis čerpėmis. Langai nepasikeitę – tamsiai rudos spalvos rėmais.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  |

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį. Aplinka nepakitusi

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

14. Kiti dokumentai -______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ ,   __-____  lapų.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė       ____________	                  Kristina Krikštaponienė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)                                          (parašas)                                             (vardas ir pavardė)

|  |  |  |  | Kultūros vertybės kodas: 840 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | 1 | Pavadinimas | Namas. Pietinis fasadas |  |
| Nr. | 2 | Pavadinimas | Namas. Pietų, rytų fasadas |  |

| Nr. | 3 | Pavadinimas | Namas. Byrantis tinkas, rytų fasadas |
| --- | --- | --- | --- |