Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2015-08-14	Nr. 55-16-44

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Namas

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16953

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):

4. Adresas: E. Ožeškienės g. 19

5. Valdytojas: -

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas objektas

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2014-05-15 Nr. 55-7-17

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |  |  | V |  |  |

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

|  | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pamatai ir nuogrindos |  |  | V |  |  |
| 2. Sienų konstrukcijos |  |  | V |  |  |
| 3. Sienų apdaila |  |  | V |  |  |
| 4. Stogo danga |  |  | V |  |  |
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | V |  |  |
| 6. Langai |  |  | V |  |  |
| 7. Durys |  |  | V |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra) |  |  |  |  |  |

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: E. Ožeškienės g. 19 esantis pastatas griežtos, lakoniškos architektūros, pastatytas 1931 m., atstovauja tarpukario modernizmą. Namui, kaip pavieniui objektui nenustatytos vertingosios savybės. Namas trijų aukštų su pusrūsiu ir mansarda išlaikęs nepakitusį tūrį. Pamatų būklė nepasikeitusi, vietomis pastebimi smulkūs tinko nubyrėjimai. Fasadų būklė nepakitusi, sienos mūrinės, tinkuotos. Šiaurės vakarų pusėje vietomis tinkas ištrupėjęs. Iš pietrytinės pusės sienų būklė gera. Ant fasado sienų yra užrašyti „grafiti“ užrašai. Stogo dangos būklė taip pat nepasikeitusi (patenkinama), stogas dengtas skardos plokštėmis. Langų ir durų būklė nepasikeitusi (patenkinama). Kai kurie langai mediniai, kiti plastikiniai. Visų langų dalinimas išskyrus vieną išlikęs nepakitęs.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V |  |  |

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: E. Ožeškienės g. 19 esančio namo aplinkos būklė nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai:

13.1. Pastato PR fasadas (F-1);

13.2. Pastato ŠV fasadas (F-1);

13.3. Pastato PV fasadas (F-3);

13.4. Pastato ŠR fasadas (F-4);

14. Kiti dokumentai: -

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė	______________	Vaiva Mažeikaitė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)		(parašas)		(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA

(kultūros vertybės kodas 16953)

Data 2015-08-07

Fotografavo Vaiva Mažeikaitė

Pastato PR fasadas (F-1)

Pastato ŠV fasadas (F-2)

Pastato PV fasadas (F-3)

Pastato ŠR fasadas (F-4)